景宁畲族自治县

非政府采购招标文件

| 项目编号： | ZJXYJC(2022)4号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 景宁县社会治理中心迭代升级项目—指挥中心系统设备采购项目 |
| 采 购 人： | 景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 中科经纬工程技术有限公司 |
| 地 址： | 丽水市云和县南山小区71幢六单元302室 |
| 2022年10月26日 |  |

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表（一）	5

投标人须知前附表（二）	8

一   总则	9

二   招标文件说明	11

三   投标文件的编写	13

四   保证金	14

五   投标文件·的包装、提交、修改和撤回	14

六   开标和评审	15

七   投标无效的情形	19

八   法律责任	20

九   询问	21

十   质疑与投诉	21

十一   授予合同	22

十二  验收	23

十三  政府采购政策	23

十四  其他事项	25

第三章  采购需求	26

第四章　合   同	88

第五章　投标相关文件格式	95

一   资格审查文件格式	96

二   资信商务及技术文件格式	104

三   报价文件格式	116

四   投标文件封面及外包装封面格式	120

第六章  评标办法和细则	122

一   总则	122

二   评审委员会	122

三   评标程序	122

四   评标一般规定	124

五   评标办法和细则	124

六  评审纪律和要求	129

附件：政府采购活动现场确认声明书	132

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

景宁县社会治理中心迭代升级项目—指挥中心系统设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年11月15日15:00（北京时间）前提交响应文件。

中科经纬工程技术有限公司受景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司的委托，对景宁县社会治理中心迭代升级项目—指挥中心系统设备采购项目进行采购。参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: ZKJWJC（2022）4号

2.采购项目：景宁县社会治理中心迭代升级项目—指挥中心系统设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 指挥大厅系统集成部分 | 1 | 套 | 406.8735万元 |
| 二 | 研判决策区系统集成部分 | 1 | 套 |  |
| 三 | 各建筑弱电设备 | 1 | 项 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.4本项目的特定资格要求：无

5.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件获取

（1）、时间: 2022年10月26日起至投标截止时间前；

（2）、地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）；

（3）、方式：线上获取。潜在投标人完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在投标人获取招标文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取招标文件」-「申请获取招标文件」后在线登记、获取招标文件；浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览招标文件”内公告的招标文件仅供社会公众查阅使用，潜在投标人只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了招标文件后才被视作“获取招标文件”。法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人通过“政府采购云平台”在线下载获取招标文件的时间为准。未按规定获取招标文件的投标人，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

8.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载或向采购代理机构索取。

8.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

9.本项目不提供纸质招标文件，如有索取纸质招标文件的供应商以现金转账形式递交纸质招标文件工本费300元。

10.履约保证金：采购合同金额的1%

10.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲11投标文件递交：投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2022年11月15日15:00（北京时间）。

13.提交投标文件地点：景宁畲族自治县政府采购中心(景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼，县公共资源交易中心一楼开标室)。

14.开标时间：2022年11月15日15:00（北京时间）。

15.开标地点：景宁畲族自治县政府采购中心(景宁畲族自治县红星街道廊桥步行街26号三号楼，县公共资源交易中心一楼开标室)。

16. 本公告在以下媒体同时公布：

浙江政府采购网  https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

丽水市公共资源交易网  www.lssggzy.com

17．其他补充事宜

17.1、本项目不收取投标保证金。

17.2、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在投标截止时间之前提出，否则被质疑人可以不予接受。投标人应书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取招标文件的投标人对招标文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

17.3、质疑接收方式：书面形式（当面或邮寄送达）。

17.4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予政策扶持。

18．联系方式

（1）采购人名称： 景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司

项目联系人：梅先生   联系电话：0578-5091295

地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道复兴西路32号三楼。

（2）采购代理机构名称：中科经纬工程技术有限公司

项目负责人：王  飞    联系电话：15988006728

质疑联系人：潘明慧    联系电话：15988066358

地址：丽水市云和县南山小区71幢六单元302室

19. 其他注意事项

新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守丽水市及景宁畲族自治县新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

1）参与人员应当领取“丽水健康码”、 “行程码”，红、黄码人员不得参与现场投标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

2）参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入景宁畲族自治县公共资源交易中心自觉接受工作人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

3）进出路线：投标人从大楼一楼正大门进入，登记、扫手机健康码、填写体温表格，走至一楼开标厅，按先后顺序固定分散就座，开标结束后原路返回。

4）如丽水市外人员参与采购活动，请提前了解景宁畲族自治县疫情防控情况并做好相应措施，以免无法参与采购活动，因违反当地疫情防控措施导致无法参与的，相关人员自行负责。

5）如遇突发状况，按照“景宁畲族自治县公共资源交易中心应急处置方案”执行。

6）如景宁畲族自治县新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定有变化，以最新规定为准，潜在投标人自行了解并执行。

采购人：景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司

采购代理机构：中科经纬工程技术有限公司

日期：2022年10月26日

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织，投标人如有需要可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.9.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 无 |
| 1.11.2 | □强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：工业。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 详见招标需求带“★”内容 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司 联系人：梅先生 联系电话：0578-5091295 传真：/ 2. 其他事项质疑： 单 位：中科经纬工程技术有限公司 联系人：潘先生 联系电话：15988066358 传真：/ |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照复印件； ▲2. 负责人身份证原件和复印件。 ▲3. 若有委托代理人的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件； ▲4. 政府采购资格承诺函； ▲5. 资格声明； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； ▲8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； ▲9. 企业类型声明函 ▲10. 其他(若有)。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 投标人参标申请表 4. 类似案例成功的业绩（若有） 5. 商务响应表； 6. 技术服务； 7. 售后服务； 8. 培训服务； 9. 组织实施方案及实施计划； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备（若有）； 12. 质量保证措施方案； 13. 安装、调试、验收方案； 14. 投标人需要说明的其他文件和说明。 15. 代理服务费支付承诺书 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的供应商自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.4.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4.4.2 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各一正五副，三部分文件应独立密封包装（注：各部分正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | 23 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 采购合同金额的1% 缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或电汇、银行转账方式提交履约保证金 缴纳时间：签订合同前 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司 开户银行：采购人指定开户行 开户账号：采购人指定账户 退还时间：项目验收合格后一次性无息退还。。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |
| 8.4.1 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 8.5.1 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于中科经纬工程技术有限公司 |
| 8.6.1 | 投标人信用信息 查询、存档与使用 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存。 （5）投标文件提交截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 （6）联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年10月26日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年10月26日起 | 获取方式：更正公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 自行前往 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com） |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

## 一   总则

1.适用范围

1.1本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“公开招标”是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的投标人参加投标。

2.1.2“电子交易活动”是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

2.1.3“招标（采购）人”系指景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司。

2.1.4“招标（采购）代理机构”系指中科经纬工程技术有限公司。

2.1.5“投标人（供应商）”：是指参加本政府采购项目投标的投标人。

2.1.6“投标人代表”：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

2.1.7“中标人”：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

2.1.8“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.9“联合体”系指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

2.1.10“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不存在直接控股、管理关系。

2.1.11“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.1.12“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定单位。

2.1.13“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.14 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.15 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.16 “▲” 系指实质性要求条款。投标人投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则投标无效；“★” 系指设备核心产品。

2.1.17“招标文件/招标文件/公开招标招标文件”：均指本文件。

2.1.18“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

2.1.19“细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

9.特别说明

9.1除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，法人的分支机构不能参加投标。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

9.2投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信证明文件。

9.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

9.4 ▲投标人对所参加标项内的采购内容必须全部进行响应。

9.5招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标响应但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

9.6投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

9.7中标人为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标人承担，合同实施过程中，须与采购人积极配合。

9.8投标人须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

9.9本项目不允许转包。

## 三   投标文件的编写

10.要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

11. 投标文件的组成

11.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

11.2 投标文件编制内容和要求

11.2.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲① 公司有效营业执照复印件；

▲②负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲③ 政府采购资格承诺函：详见招标文件第五章 投标相关文件格式。

▲④资格声明：详见招标文件第五章 投标相关文件格式。

▲⑤无重大违法记录声明书；

▲⑥信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

▲⑦企业类型声明函：详见招标文件第五章 投标相关文件格式。

注：

1、以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，评标结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

2、资格审查顺序为投标文件递交顺序，资格审查所需的所有材料于投标截止时间前递交，逾期不予受理。资格审查现场无法出示相应材料的，作资格审查不通过处理。

11.3资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.4技术文件内容:

11.4.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.4.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.5报价文件内容: 详见第五章格式。

11.6.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

12.排版、封面

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   保证金

15.履约保证金的退还：项目验收合格后一次性无息退还。。

## 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件（各部分正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.3 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 六   开标和评审

19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：如多家投标供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标供应商认定。评审后得分最高投标供应商获得中标单位推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的产品不管是一项或是多项品牌相同的，均视为提供的是同品牌的产品；多家投标供应商中，提供同品牌产品的投标供应商均按一家投标供应商认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标供应商中，有一家投标供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标供应商均按一家投标供应商认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家投标供应商提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的；或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的产品不管是一项或是多项品牌相同的；或者无标注关键核心产品但项目采购内容及清单中非单一产品一项或多项品牌相同且有一家或以上投标供应商所报该项报价或多项品牌相同产品的合计报价占项目总报价50%以上（含本数）的；评审后得分最高的为有效投标供应商，其他同品牌投标供应商将作为无效投标处理。如按一家有效投标供应商认定后，造成项目有效投标供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者委托代理人签字或盖章的。

26.5开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

26.10投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

## 九   询问

31.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构将在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

31.2投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 十   质疑与投诉

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

32.7 如联合体参与采购活动，质疑应由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.8质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司投诉。

## 十一   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/丽水市公共资源交易网www.lssggzy.com上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权利

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

36.6采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十二  验收

37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请专家或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

## 十三  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目不专门面向中小企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

38.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

38.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5中小企业应按照询价通知书格式要求提供《中小企业声明函》。

38.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

38.10节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

38.11环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

38.12政府强制采购的节能产品品目：见前列表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第38.10条规定的认证证书。

## 十四  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是参照国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 采购代理服务费

本项目由中标单位支付采购代理服务费，费用按照以下标准计取。中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构支付。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：

- 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（200－100）万元×0.7％＝0.7万元

合计收费＝1＋0.7＝1.7(万元)

# 第三章 采购需求

### 一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

### 二、采购内容及要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 指挥大厅系统集成部分 |  |  |
| （一） | 指挥大厅显示系统 |  |  |
| 1 | LED高清显示屏 | 16.4025 | 平方米 |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 6 | 台 |
| 3 | 配电箱 | 1 | 台 |
| 4 | LED弧形支架 | 22.2 | 平方米 |
| 5 | 线材 | 1 | 项 |
| （二） | 指挥大厅视频源设备 |  |  |
| 1 | 大屏展示工作站 | 1 | 台 |
| 2 | 操作席主机 | 12 | 台 |
| 3 | 操作席显示器 | 12 | 台 |
| 5 | 显示器单头支架 | 24 | 套 |
| 6 | 视频采集卡 | 1 | 块 |
| 7 | 会议终端 | 1 | 台 |
| 8 | 移动摄像机安装支架 | 1 | 台 |
| 9 | 无线投屏 | 1 | 台 |
| （三） | 数字视频控制中心 |  |  |
| 1 | 4K分布式节点 | 46 | 台 |
| 2 | 4K分布式节点（输出） | 6 | 台 |
| 3 | 可视化管控软件 | 1 | 套 |
| 4 | 4K分布式安装机架（24V供电） | 3 | 套 |
| 5 | 48口交换机 | 2 | 台 |
| （四） | 扩声发言系统 |  |  |
| 1 | 音柱 | 2 | 只 |
| 2 | 音柱功放 | 1 | 台 |
| 3 | 吸顶音箱 | 8 | 只 |
| 4 | 吸顶功放 | 2 | 台 |
| 5 | 有线鹅颈话筒 | 2 | 套 |
| 6 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |
| 7 | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 8 | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 2 | 台 |
| 10 | 会议中央控制器 | 1 | 台 |
| 11 | L型发言主席单元 | 1 | 台 |
| 12 | L型发言代表单元 | 7 | 台 |
| 13 | 嵌入式主席连接盒 | 1 | 支 |
| 14 | 嵌入式代表连接盒 | 7 | 个 |
| 15 | 会议接头 | 3 | 对 |
| 16 | 专用线缆 | 1 | 根 |
| （五） | 指挥中心设备监控平台 |  |  |
| 1 | 设备监测管理服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 中控主机 | 1 | 台 |
| 3 | 墙面触摸屏 | 1 | 台 |
| 4 | 无线触摸控制终端 | 1 | 台 |
| 5 | 监测无线路由器 | 1 | 台 |
| 6 | 强电继电器 | 2 | 块 |
| 7 | 设备控制程序 | 1 | 套 |
| 8 | 二氧化碳温湿度三合一变送器 | 2 | 台 |
| 9 | 集中管控综合服务运维平台 | 1 | 套 |
| 10 | 无线触摸控制终端 | 1 | 台 |
| 11 | 强电继电器 | 1 | 块 |
| 12 | 设备控制程序 | 1 | 套 |
| （六） | 专业工作台 |  |  |
| 1 | 定制弧形领导指挥桌 | 1 | 组 |
| 2 | 定制弧形工作台 | 3 | 套 |
| 3 | 指挥桌配套椅子 | 7 | 张 |
| 4 | 办公桌配套椅子 | 12 | 张 |
| 5 | 定制回形领导会议桌 | 1 | 组 |
| 6 | 会议桌配套椅子 | 13 | 张 |
| （七） | 机房设备 |  |  |
| 1 | 机柜 | 3 | 套 |
| 2 | 工业连接器 | 6 | 套 |
| 3 | 专业PDU | 6 | 套 |
| 4 | 安装附件 | 1 | 批 |
| 5 | 多媒体插座 | 6 | 套 |
| 6 | 桥架管路 | 1 | 批 |
| 7 | 线材及敷设 | 1 | 批 |
| 二 | 研判决策区系统集成部分 |  |  |
| （一） | 研判决策区显示系统 |  |  |
| 1 | 86英寸会议平板 | 1 | 台 |
| 2 | OPS电脑 | 1 | 台 |
| 3 | 无线投屏器 | 1 | 个 |
| 4 | 操作席主机 | 1 | 台 |
| 5 | 会议终端 | 1 | 台 |
| 6 | 4K分布式节点 | 3 | 台 |
| 7 | 4K分布式节点（输出） | 4 | 台 |
| （二） | 扩声发言系统 |  |  |
| 1 | 壁挂会议扬声器 | 2 | 只 |
| 2 | 功放 | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 7 | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 2 | 台 |
| 5 | 会议中央控制器 | 1 | 台 |
| 6 | L型发言主席单元 | 1 | 台 |
| 7 | L型发言代表单元 | 13 | 台 |
| 8 | 嵌入式主席连接盒 | 1 | 支 |
| 9 | 嵌入式代表连接盒 | 13 | 个 |
| 10 | 会议接头 | 3 | 对 |
| 11 | 专用线缆 | 1 | 根 |
| 三 | 各建筑弱电设备 |  |  |
| （一） | 视频监控与门禁系统 |  |  |
| 1 | 400万日夜型半球型网络摄像机 | 47 | 台 |
| 2 | 400万红外筒型网络摄像机 | 10 | 台 |
| 3 | 筒型摄像机安装支架 | 10 | 副 |
| 4 | 200万 AI智能人脸双目网络摄像机 | 5 | 台 |
| 5 | 400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机 | 2 | 台 |
| 6 | 全向数字降噪拾音器 | 6 | 个 |
| 7 | 电源适配器 | 57 | 个 |
| 8 | 64路人脸识别超脑（主楼用） | 1 | 台 |
| 9 | 32路人脸识别超脑（副楼用） | 1 | 台 |
| 10 | 6T监控级硬盘 | 16 | 块 |
| 11 | 32英寸液晶监示器 | 1 | 台 |
| 12 | 人脸门禁一体机 | 5 | 台 |
| 13 | 出门按钮 | 5 | 个 |
| 14 | 双门磁力锁 | 2 | 把 |
| 15 | 单门磁力锁 | 3 | 把 |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 7 | 套 |
| 17 | 闭门器 | 7 | 把 |
| 18 | 测温安检门 | 1 | 套 |
| 19 | 安防信创服务器 | 1 | 台 |
| 20 | 综合安防管理平台 | 1 | 套 |
| （二） | 网络及安全系统 |  |  |
| 1 | 政务外网边界防火墙 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙-防病毒模块 | 1 | 项 |
| 3 | 防火墙-IPS模块 | 1 | 项 |
| 4 | 无线覆盖专线 | 1 | 条/年 |
| （三） | 音视频会议系统 |  |  |
| 1 | 86英寸会议平板 | 4 | 台 |
| 2 | OPS电脑 | 4 | 台 |
| 3 | 无线投屏器 | 4 | 个 |
| 4 | 会议平板移动支架 | 1 | 套 |
| 5 | 55英寸4K显示屏 | 1 | 台 |
| 6 | 落地支架安装 | 1 | 幅 |

### 采购项目技术功能需求表

| 序号 | 采购内容 | 参数规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 指挥大厅系统集成部分 |  |
| （一） | 指挥大厅显示系统 |  |
| 1 | LED高清显示屏 | 1、点间距为≤1.25mm,项目备用整套箱体≥5个（与安装箱体同批次），显示尺寸为≥6.0*2.7m，分辨率为≥4800.0*2160.0 2、箱体比例：16：9，全封闭压铸铝材质； 3、像素结构：LED表贴三合一； 4、像素密度≥640000点/㎡。 5、箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 6、最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000：1。 7、水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 8、灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 9、电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 10、灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 11、亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 12、▲可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置 13、客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。 14、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 15、▲支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 16、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏 17、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备 18、支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果 19、支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍频，减少闪烁。 20、▲支持256灰阶每一级灰度进行精准检测与控制，解决灰阶过渡偏色反跳等问题，使灰阶过渡更加细腻。 21、可通过遥控器快速开关机。 22、▲支持自动检测环境温湿度，出现环境异常时，联动调节空调和除湿等设备。 |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1、≥4个千兆网口输出，单个网口最大带载≥65万个像素点 2、支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 3、支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 4、支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 5、▲支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6、支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 7、▲可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 8、支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 9、具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。 10、▲可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 11、具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景等不同场景可供调取。 |
| 3 | 配电箱 | 1、最大负载功率：≥20KW 2、断路器数量：2P≥6 3、箱体尺寸：≥400×600×150 4、电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率：50HZ 5、产品标准：IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB 7251.1、GB 7251.3 6、防护等级：IP32/IP35 7、安装形式：挂墙安装、落地安装；安装面与垂直面倾斜度不大于±5° 8、使用环境： 1）环境温度范围≥-20℃ ——60℃，环境湿度＜90% 2）海拔高度＜1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度 3）无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品 |
| 4 | LED弧形支架 | 根据现场情况定制，用于箱体产品，冷压钢材质，落地安装，角度在2°以内，安装前出具结构图纸供审核后方可施工 |
| 5 | 线材 | 屏体配套电源线、网线 |
| （二） | 指挥大厅视频源设备 |  |
| 1 | 大屏展示工作站 | CPU：不低于八核16线程2.8GHz主频国产处理器。 内存：≥32GB； 硬盘：≥512GB NVMe SSD + 2TB SATA HDD； 显示器：≥27英寸； 显卡：≥4G独显； PCI-E3.0插槽：≥4个 ▲硬件平台可靠性及可扩展性要求：支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD，支持带钽电容具备断电保护的SSD； GPU独立显卡：可选支持2G、4G、8G、12G独显接入; HDD硬盘：可选扩展接入1TB、2TB、4TB的3.5英寸HDD硬盘； 以太网口：≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口； 显示输出接口：≥2个； 显示器：支持可选21.5英寸、23.8英寸、27英寸等监视器级别高清LCD、LED显示器;； Type-C接口：（可选）1个； 耳唛：后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口； 散热：支持扩展机箱风扇进行散热； 可选支持PCIE扩展接入硬盘；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统兼容性：支持但不限于UOS系统、麒麟系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点； 支持IoT硬盘，要求具有良好的兼容性及性能。 视频监控解码能力：≥12路400万像素解码。 ▲视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作； 支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 |
| 2 | 操作席主机 | CPU：不低于八核16线程2.8GHz主频国产处理器。 内存：≥16GB； 硬盘：≥256GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD； 显示器：≥23.8英寸； 显卡：≥4GB独显； PCI-E3.0插槽：≥4个 ▲硬件平台可靠性及可扩展性要求：支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD，支持带钽电容具备断电保护的SSD； GPU独立显卡：可选支持2G、4G、8G、12G独显接入; HDD硬盘：可选扩展接入1TB、2TB、4TB的3.5英寸HDD硬盘； 以太网口：≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口； 显示输出接口：≥2个； 显示器：支持可选21.5英寸、23.8英寸、27英寸等监视器级别高清LCD、LED显示器;； Type-C接口：（可选）1个； 耳唛：后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口； 散热：支持扩展机箱风扇进行散热； 可选支持PCIE扩展接入硬盘；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统兼容性：支持但不限于UOS系统、麒麟系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点； 支持IoT硬盘，要求具有良好的兼容性及性能。 视频监控解码能力：≥12路400万像素解码。 ▲视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作； 支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 |
| 3 | 操作席显示器 | 尺寸: ≥23.8英寸 物理分辨率: ≥1920 × 1080 @60 Hz 背光源类型：E-LED 亮度：≥250 cd/c㎡ 可视角: ≥178° / 178° 对比度：≥4000 : 1 响应时间：6.5 ms (typ) 刷新率：≤60 Hz 色域：72% NTSC 接口参数： HDMI≥1 , VGA≥1 |
| 5 | 显示器单头支架 | 单配置监视器支臂，组合式（铝合金抛光） 承重能力：3.2 到 11.3 千克. 监视器重量超过 9.1 千克 时，垂直方向的移动调节范围或减少至 22 厘米，减少幅度不大于11厘米 倾斜范围：70° 向后, 5° 向前 安装标准：VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (孔型：100 x 100毫米 和 75 x 75毫米) 包括 LX 支臂、延伸臂、台夹和垫圈安装架基座7" pole 质量测试：升降装置已通过10000 次循环运动测试 升降：33cm；常规安装显示器尺寸：≤34" 保修：10年 |
| 6 | 视频采集卡 | 支持不低于4K分辨率格式，支持 HDMI输入，支持不低于4K分辨率格式 HDMI环出输出，支持PCI-E接口 |
| 7 | 会议终端 | 由业主单位向县大数据发展中心申请视联动力会议终端 |
| 8 | 移动摄像机安装支架 | 移动摄像机安装支架 铝合金材质三脚架1.8米 液压阻尼云台 高度不小于0.8-1.6米 满足不少于8KG的设备安装 |
| 9 | 无线投屏 | 主芯片：性能不低于AM8272 双核 1.2G,Linux系统 输出接口： HDMI≥1，VGA≥1，USB≥1，3.5音频口≥1 天线:外置铜管天线 IEEEIEEE 802.11ac 2.4G+5.8G 信号传输距离：≥30米 分辩率:MAX（最大分辨率）≥HD 3840×2160(4K)@30Hz 蓝牙标准： Bluetooth 4.2 内存RAM:≥DDR3 1Gb Flash:≥1Gb 电源:5V/2A Micro USB*1（供电） 传输协议： 支持WiFi、DLNA、Miracast Protocol、Airplay 系统要求：可在国产操作系统电脑上正常使用； 材质：外壳采用优质航空材质，表面磨砂工艺处理。 |
| （三） | 数字视频控制中心 |  |
| 1 | 4K分布式节点 | 1）分布式节点可自定义设置成输入和输出，方便系统节点自由调配布局。 2）具有1路HDMI视频输入/输出接口（接口支持HDMI4k、DP-4k、DVI信号格式），支持HDMI环出监视。 3）设备具备电源指示灯、视频信号指示灯、网络状态及信号传输状态灯、恢复出厂设置按键。具有≥1路RJ-45网口、≥1路 SFP 光纤接口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1路平衡音频接口、≥1路3.5 mic输入接口、≥1路3.5 line-out输出接口、≥1路3.5 KVM加密接口。 4）▲系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；每个节点集成视频管理、音频管理、中控管理、KVM管理以及双向反馈控制等功能； 5）▲分布式系统采用分辨率自适应编/解码算法，支持国际标准H.264/H.265编解码方式；支持单播组播，高低码流可同时输出；视频信号支持主码流和辅码流技术。 6) 具有KVM坐席管理功能，支持鼠标跨屏、设备状态实时反馈、信号快速切换、OSD菜单、文件传输、权限管理等功能。 7）▲分布式支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式。具有中控编程接口：红外学习口IR-RX≥1、红外控制口IR-TX≥1、I/O控制接口≥2、RS-232控制接口≥1、RS-485控制接口≥1、RJ-45千兆网口≥1、Fiber光纤接口≥1；所有的控制接口支持完全双向可编程控制； 8）音频支持AAC、G711a、G711u协议；支持H.264、H.265、TCP、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议。 9）支持信号源叠加任意字符（台标），可叠加文字、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等内容，支持输出信号的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数可调。 10）▲支持POE和适配器双供电模式，具有电源冗余热备，确保分布式节点可靠运行。 11）▲支持坐席之间实现MIC语音对讲功能，支持多方对话功能。 12）设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。 13）▲设备的可靠性高，平均无故障时间MTBF≥115000小时。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 14）支持标准19英寸机柜安装，设备尺寸与分布式输入输出节点兼容适配，单个设备可安装8台分布式输入输出节点。 15) ▲支持对接标准视频会议H.323协议，无缝接入华为、亿联、科达、宝利通、视联动力等主流视频会议设备，直接取流上屏显示无需外加分布式节点实现。 17）▲产品为国产自主可控，方便系统升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
| 2 | 4K分布式节点（输出） | - ▲≥1路HDMI4K视频输出接口（支持HDMI-4k、DVI、DP-4k信号格式），支持分辨率3840×2160, 确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容；主备链路切换:支持1路光纤接口、1路网口接口，双线路热备份，主线路故障时则自动切换到备用线路，切换时间≤1s，跳转过程无黑屏和闪屏。 3）设备具备电源指示灯、视频信号指示灯、网络状态及信号传输状态灯、恢复出厂设置按键。具有≥1路RJ-45网口、≥1路 SFP 光纤接口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1路5PIN平衡音频输入接口、≥1路5PIN平衡音频输出接口、≥1路3.5 mic输入接口、≥1路3.5 line-out输出接口。 4）▲系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；每个节点集成视频管理、音频管理、中控管理、KVM管理以及双向反馈控制等功能； 5）▲分布式系统采用分辨率自适应编/解码算法，支持国际标准H.264/H.265编解码方式；支持单播组播，高低码流可同时输出；视频信号支持主码流和辅码流技术。 6) 具有KVM坐席管理功能，支持鼠标跨屏、设备状态实时反馈、信号快速切换、OSD菜单、文件传输、权限管理等功能。 7）▲分布式支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式。具有中控编程接口：红外学习口IR-RX≥1、红外控制口IR-TX≥1、I/O控制接口≥2、RS-232控制接口≥1、RS-485控制接口≥1、RJ-45千兆网口≥1、Fiber光纤接口≥1；所有的控制接口支持完全双向可编程控制； - 8）音频支持AAC、G711a、G711u协议；支持H.264、H.265、TCP、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议。 9）支持信号源叠加任意字符（台标），可叠加文字、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等内容，支持输出信号的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数可调。 10）▲支持POE和适配器双供电模式，具有电源冗余热备，确保分布式节点可靠运行。 11）▲支持坐席之间实现MIC语音对讲功能，支持多方对话功能。 12）设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。 13）▲设备的可靠性高，平均无故障时间MTBF≥115000小时，提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 14）支持标准19英寸机柜安装，设备尺寸与分布式输入输出节点兼容适配，单个设备可安装8台分布式输入输出节点。 15) 产品厂商具备高新技术企业证书，需提供中国质量检验协会颁布的全国质量检验稳定合格产品证书。 16）▲支持对接标准视频会议H.323协议，无缝接入华为、亿联、科达、宝利通等主流视频会议设备，直接取流上屏显示无需外加分布式节点实现。 17）产品为国产自主可控，方便系统升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
| 3 | 可视化管控软件 | 1）▲安全可控：系统控制管理软件支持主流自主安全可控操作系统；KVM操作和管理软件系统基于国产硬件、国产操作系统、国产数据库：操作终端可支持龙芯、飞腾、申威、MPRC以及麒麟、磐石等国产主流自主可控操作系统。 2) 客户端至少可支持256路视频同时预览。 3) 客户端同时支持视频可视化调度，拼接管理，中央集中控制，录播等功能。 4) 预案轮询，预案定时，预案编辑，支持预案分区锁定， 5) 客户端软件界面内容完全可编程自定义。 6) 支持对信号源和显示端进行文字备注，支持输入分组和输出分区功能。 7) 支持信号关键字快速检索功能。 9）支持视频裁剪和还原功能，支持裁剪的窗口大小可以自定义，坐标可以自定义； 10）无需外加编、解码器及服务器，即可实现IPC接入及控制，支持IPC流媒体解码转码，≥16路1080P信号的同时实时浏览； 11）支持ipad或者PC软件控制界面上的软KVM功能；分布式系统自带远程KVM座席管理功能，系统最大支持不少于1024路电脑接入，支持不少于250个分组管理，每个组支持最大不少于16屏操作。 12）▲支持预编辑模块，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局；可把拼接屏分成需要的分屏布局，预先保存，把需要上屏的画面拖到分屏布局里面，确定不误再点击确定调用预案直接投送大屏显示；形成不规则分屏模式。 13）支持自定义视频源分组、快速搜索查询收藏、便捷调取上屏；支持设置轮巡功能； 14）▲可采用无服务器终端接入方式，支持任何位置的本地终端及远端终端访问控制，各控制端之间实时同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏进行控制和管理； 15) ▲分布式系统编码器和解码器与高清混合矩阵、高清拼接处理器、光纤坐席非IP矩阵、光纤发送器、光纤接收器、视频云编码器、视频云解码器、光网收发器以及集中管控运维系统、智能语音控制系统、集中控制平台、录播平台、会议发言系统、IPC流媒体服务器等管理软件相互兼容 16) 支持用户权限管理，对于用户管理可以细化出多种不同等级的用户组，且对于权限的分配可以细化到每个节点和端口。 17）▲支持用户信息注册、登录、操作权限分配、用户组管理，支持200个以上客户端同时登录操作，且多客户端操作信息完全同步，支持用户注销功能。 |
| 4 | 4K分布式安装机架（24V供电） | 一套安装8台节点，分布式使用 |
| 5 | 48口交换机 | 1、▲交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+，并提供官网链接及截图 2、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K、支持IPv4FIB表项≥4K 3、支持VLAN≥4K个，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN、支持1:1和N:1VLANMapping功能 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5、支持捆绑端口的组播负载分担、支持可控组播、基于端口的组播流量统计、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 6、支持端口隔离、端口安全、StickyMAC 7、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 8、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，并提供官网链接及产品彩页截图 9、业务口防雷≥10KV，使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围≥-5℃~45℃，长期工作环境相对湿度≥5%~95%，非凝露，并提供官网链接及产品彩页截图 |
| （四） | 扩声发言系统 |  |
| 1 | 音柱 | 最大功率：≥90W 额定功率：≥60/30/15 W 60 W / 1 W(1 kHz，1 米)时声压级：≥115 dB/97 dB (SPL) 有效频率范围 (-10 dB)：≥190 Hz 至 20 kHz; 开放角度：≥1 kHz/4 kHz (-6 dB) 水平：≥170°/90° 垂直：≥55°/ 18° 额定输入电压：100 V 额定阻抗：167 欧姆 连接器：螺丝端子接线盒 |
| 2 | 音柱功放 | 240W功率放大器采用2U高的外壳； EN54-16认证； 70V/100V和8欧姆的输出； 两路带优先切换功能的输入； 用于在100V扬声器线路上执行从属操作的100V输入； |
| 3 | 吸顶音箱 | 灵敏度(SPL 1W/1m) 90分贝 覆盖模式 120°锥形 电源处理(@8Ω) 75 W(有过载保护) 额定阻抗 8Ω 推荐高通频率 60赫兹 输入配置 8Ω；70V/100 V 70V/100 V电源水龙头 1.8(仅70V)/3.7/7.5/15/30 W LF换能器 6.5英寸(165毫米)高顺应性驱动器(风化锥) 高频换能器 1英寸(25毫米)钛涂层穹顶 安装系统 集成四点铰链锚 声学设计 端口柜，双向设计，内阻尼，w/被动交叉。 橱柜建设 钢外壳和UL94V-0额定挡板和挡板 格栅结构 粉末涂层钢 颜色 白色(可涂的) 开孔尺寸(直径) ：根据实际产品尺寸确定 尺寸(深度x直径) ：根据实际产品尺寸确定 |
| 4 | 吸顶功放 | 负载阻抗: 2Ω：≥2*650W；4Ω：≥2*450W；8Ω：≥2*270W； 功放增益：32dB； 频率响应: 10 Hz-40 kHz（±1 dB）； 输入阻抗，有源平衡: 20KΩ； THD：＜0.03%； 信噪比放大器: > 106dB； 输入灵敏度：+2.2dBu； 输出级拓扑： AB级； 保护：音频限幅，高温，DC，HF，反电动势，峰值电流限幅，浪涌电流限幅，延时开启； 散热：从前往后，三级风扇； |
| 5 | 有线鹅颈话筒 | 1.产品类型：超指向鹅颈话筒 2.单体：电容式音头 3.指向性：超心型 4.频率响应：30Hz—18kHz 5.灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8.信噪比：72dB（1KHz at 1Pa） 9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA 11.输出接口：XLRM三针公卡侬 |
| 6 | 无线手持话筒 | 1.产品类型：单通道无线接收机 2.系统支持20台设备同时工作 3.处理采用32位超高性能MCU主控 3.工作范围：100米可视 4.音频响应：20Hz-18kHz 5.总谐波失真：<1%(@AF1KHz, RF46 dBu) 6.动态范围：>100dBA-加权 7.导频：32.768KHz 8.信噪比：>90dB1.产品类型：无线手持发射器 9.咪芯：电容式 10.输入增益范围：30dB 11.射频输出功率：30mw 12.电源要求：2只AA(LR6)碱性电池 13.电池使用时间：可达10小时 1.产品类型：无线手持发射器 2.咪芯：电容式 3.输入增益范围：30dB 4.射频输出功率：30mw 5.电源要求：2只AA(LR6)碱性电池 |
| 7 | 数字调音台 | 功能特点： USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 中英文界面随时切换且无需重启；带≥2个DCA iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 可选配WIFI热点 支持≥8个终端同时控制 可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相 输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 ≥32个PEQ模式存储 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 接线方式：平衡式输入、输出卡侬 推子编组、≥1个系统静音按键、≥3个自定义按键 基本参数： 显示屏尺寸：≥7寸，分辨率≥1024x600；电容触控； 主控CPU：≥双核1.2G；Linux操作系统 DSP 400Mhz：浮点 模拟输入：≥12MIC+4Line+USB； 模拟输出：≥L/R+4BUS+ Headphone(L/R) 反馈抑制器：≥MIC 1~8通道 USB播放格式：APE、FLAC、MP3、WAV USB录音：≥2轨录音 输出底噪：-90dBu 无记权（AES17-20Khz） 失真度：≤0.006% @4dBu 20～20Khz 最大性噪比：≥105dB无记权 动态范围：≥105dB 频率响应：≥20Hz－20KHz ±0.5dB @0dBu 最大输入电平：≥14dBu ( 3.88Vrms ) 平衡卡侬输入 最大输出电平：≥14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出 电动推子：≥9个 效果器：≥1种效果 以太网：≥100M ipad控制/RS-232协议/TCP/IP协议：有 USB鼠标：支持 |
| 8 | 音频处理器 | 115dB大动态范围 输入8段参量均衡 输入31段图示均衡 输入各通道配备有650ms延时 可存30个预设带密码保护功能 全功能滤波器（最大48dB）和压限器 输出8段参量均衡 可选Xpanel 控制面板控制 输出各通道配置为650ms延时 全功能滤波器（最大48dB）和峰值限幅器 96kHz采样率 40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数，数/模转换器 USB接口、（用于电脑直连控制）；RS232接口（用于第三方中控控制）、RJ45以太网标准接口 机器前面板可快速调节软件的参数设置 可多台机器联调 输入/输出 8进8出 采用XLR输入/输出接口 输入阻抗:>10KΩ 输入阻抗:>10KΩ 最大声压级：+20dBu 模式：电子均衡 模拟音频功效 频响：+/- 0.1dB (20 至 30kHz) 动态范围：115dB typical (unweighted) 共模抑制比: >100dB (50 至 10kHz) 串扰：< -100dB 失真：0.002% (1kHz @+4dBu) 数字音频功效 DSP： 40位浮点运算单元 采样率：96kHz ADC/DAC：24位高效能芯片 传输延时：1.5ms; 音频调节参数 增益：-40至+15dB, 0.25dB/级 相位：+/- 延时：每输入/输出最大650ms 均衡 均衡：每输入/输出, 8个 均衡模式：参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2 EQ增益：-30至+15dB, 0.25dB/级 EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72) 图示均衡：每输入配有31段图示均衡，1/3 Oct每级 分频参数 每输入/输出2个分频滤波器 模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel 波峰： 6 至 48dB/Octave 压限/限幅器 每输入配置1个压限器 每输出配置1个限幅器 阈值：-20至 +20dBu 响应时间：0.3 至 100m 释放时间：为响应时间的2至32倍 比率：1:1 至 1:40 (仅对压限器生效) 系统参数 设置存储个数：30 延时单位：毫秒、英尺和米 频率单位：36 级/oct或每1Hz 安全锁功能：密码保护模式 通道名称长度：6个字符 前面板配置 显示屏：2行16字符背光LCD 电平显示：5位LED 按键：哑音键和通道菜单键，各16个 6个菜单项目控制键 1个参数调节键 接口 模拟输入/输出：Euro/Phoenix 数字接口：25针DB-25(AES/EBU)母头 RS-232：DB-9母头 USB: B类接头 以太网：RJ45(可通过无线路由器扩展无线连接) 电源：标准IEC插口 |
| 9 | 电源时序器 | 1.支持12路单独输出；每路10A； 2.支持RS232/485控制；支持PC软件控制。 |
| 10 | 会议中央控制器 | 1）前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯,实时显示工作状态； 2）内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务； 3）系统支持≥4000台会议单元；同时开≥8个话筒； 4）▲非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质； 5）32 bit高速DSP浮点处理，同时支持≥4路音频输入≥4路音频输出，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质； 6）支持≥31+1路有线同声传译，连接红外同声传译或录音设备； 7）▲具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，支持平衡和非平衡连接，支持4路音频混音输入，支持远程视频会议声音的过滤防止声音回输；输入音频可单独调节； 8）▲具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡和非平衡连接，支持会议单元分区，支持≥4路扬声器分区输出，≥4路输出音量可分别调节。产品厂商需提供扬声器分区和音频配置软件界面截图； 9）主机和PC软件统一管理会议单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 10）▲双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断，继续发言投票表决等； 11）支持8芯会议专用线缆和超6类网线两种走线方式，系统采用环形手拉手连接方式； 12）▲具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）； 13）主席单元具备优先权功能，可以关闭正在发言的代表单元；主席单元具有发起投票、结束投票功能。主席单元可以发起三键表决（赞成、反对、弃权）； 14）内含摄像跟踪模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享； 15）▲与集中管控综合服务管理平台兼容：能够实时监测会议系统的端口、IP在线情况,实时显示话筒开关状态，当运行出现故障时 5 秒内及时提示用户，信息提示方式可设置为首页弹窗提示或后台图标提示； 16）▲与智能语 音控制系统兼容：支持会议系统输出音频直接对接语音服务器，通过口令关键字识别转换指令控制灯光开关、窗帘开合、音视频的切换、拼接屏的场景调用、视频的播放、暂停、停止等功能； 17）支持中控系统控制会议单元的麦克风开关控制、模式设置、发言人数设置等； 18）MTBF≥40000小时； 19）▲产品厂商需提供会议系统应用软件和底层软件的著作权证书和控制主机的3C认证证书。 |
| 11 | L型发言主席单元 | 1）主席单元具备发起签到、结束签到和优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元； 2）前面板采用物理机械按键，产品厂商需提供设备外观图片； 3）支持RJ45网线连接，安装方便； 4）2套单元正常使用功耗不超过1.5W； 5）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K； |
| 12 | L型发言代表单元 | 1）主席单元具备发起签到、结束签到和优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元； 2）前面板采用物理机械按键，产品厂商需提供设备外观图片； 3）支持RJ45网线连接，安装方便； 4）2套单元正常使用功耗不超过1.5W； 5）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K； |
| 13 | 嵌入式主席连接盒 | 1）支持RJ45接口网线连接，支持热插拔； 2）每个嵌入式CAT5接口连接盒CAT5接口支持1套嵌入式单元组合或单独连接； 3）单台连接盒至少支持连接2套单元，每套单元包含有发言、表决、同传、喇叭扩声功能模块； |
| 14 | 嵌入式代表连接盒 | 1）支持RJ45接口网线连接，支持热插拔； 2）每个嵌入式CAT5接口连接盒CAT5接口支持1套嵌入式单元组合或单独连接； 3）单台连接盒至少支持连接2套单元，每套单元包含有发言、表决、同传、喇叭扩声功能模块； |
| 15 | 会议接头 | 专用 |
| 16 | 专用线缆 | 100米会议专用8芯航空连接延长线缆 |
| （五） | 指挥中心设备监控平台 |  |
| 1 | 设备监测管理服务器 | CPU：配置1颗 x86架构国产处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz ，TDP最大支持205W； 内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥4块600G SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 可选支持8块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽； 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）； 网口：配置≥2个千兆电口； 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 1.用户管理：所有用户统一管控，用户既可以在坐席端登录又可以在三种客户端登录，并且实现不同用户登录界面与用户设置一致； 2.设备管理：可以对输入，输出，显控客户端及第三方信号源进行设备管理，可以进行分组，增、删、改、查，以及关联同步； 3.权限管理：对所有用户，输入设备，输出设备统一进行权限管理，可分设置三级权限，分别为超级管理员，管理员，操作员。； 4.场景管理：场景增、删、改、查，场景轮巡，场景联动； 5.可视化运维：系统拓扑图，设备运行日志，操作记录，告警记录； 6.流媒体转发：IPC信号多路转发，对接海康等安防平台，对接海康萤石云平台； 7.第三方软件对接：可以供第三方软件平台或中控对接，实现信号预览，信号上屏，场景调取等； 8.WEB端管理：web端实现用户设备及权限管理，以及实现运维及日志的查看和管理。； 9.自动进行系统数据备份，以防数据丢失； 10.视频墙工程管理：对多个视频墙统一管理，实现上传，同步，增删改查； 11.人工智能模块：人脸识别登录，语音识别控制，生物识别，目标识别及追踪； 12.KVM坐席管理：可对多个坐席的用户，信号，屏区的权限进行统一管理，以及坐席安全管理； |
| 2 | 中控主机 | 1）主频不低于667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存不低于256M，闪存不低于1G FLASH； 2）完全可编程，具备开放式接口和≥4路可编程高速总线功能扩展插槽； 3）▲支持移动设备作为触控终端，支持Unix、Linux、磐石、麒麟等操作系统进行控制； 4）支持实时监测应用环境中的温度、湿度、光照、甲醛、CO2、PM2.5； 5）▲双向自定义串口RS-232\RS-485\RS-422≥8路，继电器接口≥8路，IO控制口≥8路，IR红外控制口≥8路，网络控制口≥1路。 6）前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备≥8路RS232/485/422通讯指示灯，≥8路红外数据通讯指示灯,≥1个DATA数据指示灯，≥1个POWER指示灯； 7）支持≥4种网络通讯方式：CR-NET、CR-LINK、TCP/IP、Zigbee； 8）局域网内支持中控发送和接收TCP或UDP网络数据和指令；可以通过网络控制计算机的视频播放、计算机开关机、ppt翻页、图片播放等功能； 9）支持触控端密码登录，中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上； 10）▲支持中控双机热备份功能，一台中控主机在工作过程中发生故障，另外一台中控主机自动切换控制链路，保障会议正常进行不受影响。 11）与智能语音控制系统兼容：支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能； 12）与集中管控综合服务管理平台兼容：对中控进行功能定义，满足会议室所有设备的开关控制、模式调用、环境控制等。 13）支持物联网智能模块，基于ZIGBEE通讯技术，可构建独立局域网，可对会议室内设备的用电进行无线控制； 14）MTBF≥100000小时； 15）▲产品需通过3C认证，提供3C认证证书。 |
| 3 | 墙面触摸屏 | 1)支持TFT真彩全视角LCD，分辨率：1280*800解析度，16:9宽屏显示； 2) 通过以WIFI或者RF射频与中控主机进行通信，可实现对中控主机的控制操作和反馈信息的显示。 3) 电容式触摸屏，触摸按键或者子页底图图片可完全透明，控制子页透传后直接呈现主菜单的底图图片； 4) 内存RAM：256M；ROM：4GB； 5) 电容式触摸屏，透光率高达99.9%。； 6) 支持网络画中画，传输稳定； 7) ▲触屏；支持密码授权登录操作，密码正确跳页至主页，密码错误不做任何动作； 8) 电容式触摸屏，透光率高达99.9% 9) 10/100Mbps自适应网络； 10)触屏；支持密码授权登录操作，密码正确跳页至主页，密码错误不做任何动作； 11) ▲支持双机热备份，内置双中控ip地址，可实时检测主中控机与备份中控机的工作状态，实现主备中控主机之间的自动切换。 12) 界面可编程，操作界面可由用户自定义，支持PNG、JPG 常用图像格式，图形界面支持文本、3D 按钮、多态按钮、非常规按钮特效，用户界面个性化需求； |
| 4 | 无线触摸控制终端 | - 搭载的处理器采用≤7nm工艺，八个核心分别是，两颗主频≥2.6GHz高性能内核、两颗主频≥1.92GHz中等性能内核以及四颗≥1.8GHz高效能内核 |
| 5 | 监测无线路由器 | 4个局域网口 支持2.4G,5G |
| 6 | 强电继电器 | 1）支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP； 2）至少支持8路独立控制接口，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A； 3）支持至少两种不同的供电方式：CR-NET供电和DC12V供电 |
| 7 | 设备控制程序 | 中控逻辑程序编制，UI界面编制，满足对现场的音视频设备控制。要求纯中文操作界面，界面简单易懂，对场地内的设备进行管理，根据甲方要求制作相应快捷键，使一些复杂的信号切换工作，可以实现一键控制；通过内嵌服务器模块，集中控制系统可以接入大楼的局域网，即在局域网连通的任何地方都可以通过电脑来控制会议室内的设备、对会议进行管理； 通过无线接入点与无线触摸屏连网控制，简化布线，桌面整洁。 |
| 8 | 二氧化碳温湿度三合一变送器 | 1、支持数据上传，可在中控软件或会议室的触控平板上实时显示温度、湿度、co2； 2、支持联动会议设备，改善会议环境。 |
| 9 | 集中管控综合服务运维平台 | - 是一套对整个分布式系统的环境、节点设备、视频、音频、网络进行全面监控管理，可帮助用户建立科学的可视化的运维管理模式，提高工作效率和降低管理风险的系统运维软件。 - 1、网络拓扑图 - 拓扑图是整个分布式系统的总体结构图。工程人员根据项目现场的布线情况，编辑好拓扑图后，保存到系统中。用户可以通过运维系统便捷地查看到所有节点的运行情况。 - 2、设备视图 - 设备视图，用表格化、图形化的界面详细地、直观地展示所有节点的状态，如：设备温度、IO状态、内存使用、网络状态等，正常状态的数据用绿色来展示，异常状态的数据用红色来展示，方便用户查看每个设备的状态。 - 3、统计报表 - 用大数据平台的方式来展示分布式系统的统计数据。包括但不限于设备分类统计、设备区域统计、在线高峰统计、故障率统计、告警率统计等。 - 4、告警日志 - 集中展示所有设备的告警信息、操作日志信息，理论上支持无限条信息入库。告警信息包括温度过高、网络断开、视频状态异常等，用户可以对某条告警进行处理，处理完毕后系统会记录处理人员和处理时间，方便管理。 |
| 10 | 无线触摸控制终端 | 搭载的处理器采用≤7nm工艺，八个核心分别是，两颗主频≥2.6GHz高性能内核、两颗主频≥1.92GHz中等性能内核以及四颗≥1.8GHz高效能内核 |
| 11 | 强电继电器 | 1）支持至少3种不同的控制协议：NET，RS-232，TCP/IP； 2）至少支持8路独立控制接口，每路负载不低于AC220V/20A、DC30V/20A； 3）支持至少两种不同的供电方式：CR-NET供电和DC12V供电 |
| 12 | 设备控制程序 | 中控逻辑程序编制，UI界面编制，满足对现场的音视频设备控制。要求纯中文操作界面，界面简单易懂，对场地内的设备进行管理，根据甲方要求制作相应快捷键，使一些复杂的信号切换工作，可以实现一键控制；通过内嵌服务器模块，集中控制系统可以接入大楼的局域网，即在局域网连通的任何地方都可以通过电脑来控制会议室内的设备、对会议进行管理； |
| （六） | 专业工作台 |  |
| 1 | 定制弧形领导指挥桌 | 7人位定制弧形指挥桌 尺寸：弧长9190*800*750mm 详细参数：1、指挥桌采用多工位弧形设计，桌面可开话筒孔位。 2、主体框架，须采用材质为宝钢冷轧钢板，使框架达到重量较轻、力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性，并要求电导通接地。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并，要求框架结构尺寸合理，保证底柜门的互换性且门间缝隙均匀。框架向前延伸的部分，即前台支架，须做成可拆装式的。前台支架之上为前台板。前台支架须用厚度不低于2.0的冷轧钢板SGCC折弯而成矩形整体，外形折弯总高不超过35mm，以充分保证力度、无利口外露同时，也保证台下伸腿的空间高度足够，同时也可保证台下键盘盆在左右方向任意位置无阻碍地安装和位置等高。要求底柜每单元可承重至少200kg，前台板每单元可承重至少75kg。操作台表面要经过耐磨电喷处理。采用的材料规格需满足工程的受力强度要求。 3、前后门：前后门要求镀锌钢板制作，外表美观，要满足质轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。不接受木质中密度板材制作，影响设备散热。前门下端要求开一排长方形散气孔，后门要求上下两端开两排长方形散气孔，以满足设备散热需要。 4、台面高度应优于730mm，总深度不少于600mm，符合人机工程学，满足人体工学设计。根据机房的实际情况和大屏位置的布局给出具体尺寸，要求控制桌高度不能影响值班人员监看大屏的视线； 5、指挥桌的台板：指挥桌台板采用两层18mm厚的“丽人“高密度板为基材，台板内部表面贴0.7mm厚的“富美家”防火胶板（其具有良好的抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀功能），台板四周包边采用直喷木器漆，颜色待定。台板部位的防火胶板需通过英国FIRE认证、通过SGS环保认证，并提供证明。操作台台板深度要考虑到人体工程学的标准，包括视线、延伸距离、键盘高度及膝部的空间。操作台台面边缘应设计成一体化延伸的台板边缘，经电脑数控加工成适合人手放置的流线型表面，操作舒适。杜绝台板边产生缝隙（不易清洁）。 6、相邻台板要求无缝拼接，拼缝间隙应≤0.5mm，高低平齐，手摸无明显拼缝感觉。 7、柜体结构部分采用优质冷轧钢板，内结构≥2.0mm，外装饰≥1.5mm，表面静电喷塑。 8、指挥桌每个工位配有6位PDU电源盒不少于1 条、插孔为多功能万用插孔。 |
| 2 | 定制弧形工作台 | 4人位定制弧形工作台 尺寸：弧长6240*800*750mm 详细参数：1、采用多工位弧形设计。 2、主体框架，须采用材质为宝钢冷轧钢板，使框架达到重量较轻、力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保框架的刚度及方正性，并要求电导通接地。主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T5重量规格，冲压部件具有弯曲应力为不小于31KSI。框架按模组构成，每组可以独立组装，多组可以合并，要求框架结构尺寸合理，保证底柜门的互换性且门间缝隙均匀。框架向前延伸的部分，即前台支架，须做成可拆装式的。前台支架之上为前台板。前台支架须用厚度不低于2.0的冷轧钢板SGCC折弯而成矩形整体，外形折弯总高不超过35mm，以充分保证力度、无利口外露同时，也保证台下伸腿的空间高度足够，同时也可保证台下键盘盆在左右方向任意位置无阻碍地安装和位置等高。要求底柜每单元可承重至少200kg，前台板每单元可承重至少75kg。工作台表面要经过耐磨电喷处理。采用的材料规格需满足工程的受力强度要求。 3、前后门：前后门要求镀锌钢板制作，外表美观，要满足质轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点。不接受木质中密度板材制作，影响设备散热。前门下端要求开一排长方形散气孔，后门要求上下两端开两排长方形散气孔，以满足设备散热需要。 4、台面高度应优于730mm，总深度不少于600mm，符合人机工程学，满足人体工学设计。 5、工作台的台板：工作台台板采用两层18mm厚的“丽人“高密度板为基材，台板内部表面贴0.7mm厚的“富美家”防火胶板（其具有良好的抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀功能），台板四周包边采用直喷木器漆，颜色待定。台板部位的防火胶板需通过英国FIRE认证、通过SGS环保认证，并提供证明。操作台台板深度要考虑到人体工程学的标准，包括视线、延伸距离、键盘高度及膝部的空间。操作台台面边缘应设计成一体化延伸的台板边缘，经电脑数控加工成适合人手放置的流线型表面，操作舒适。杜绝台板边产生缝隙（不易清洁）。 6、相邻台板要求无缝拼接，拼缝间隙应≤0.5mm，高低平齐，手摸无明显拼缝感觉。 7、柜体结构部分采用优质冷轧钢板，内结构≥2.0mm，外装饰≥1.5mm，表面静电喷塑。 8、工作台每个工位配有6位PDU电源盒不少于1 条、插孔为多功能万用插孔。 |
| 3 | 指挥桌配套椅子 | 材质简介： 1、面料：采用优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强； 2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准； 3、框架：采用（榉木、胡桃木、水曲柳），且为全实木,重硬坚韧，材性稳定，花纹美观，木材耐久，木材含水率10-12%，，连接处均采用榫卯结构。 4、油漆：使用环保油漆（华润、易涂宝、大宝），隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整，达到屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。审美使用效果历久如新。 |
| 4 | 办公桌配套椅子 | 材质简介： 1、面料：采用优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强； 2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准； 3、框架：采用（榉木、胡桃木、水曲柳），且为全实木,重硬坚韧，材性稳定，花纹美观，木材耐久，木材含水率10-12%，，连接处均采用榫卯结构。 4、油漆：使用环保油漆（华润、易涂宝、大宝），隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整，达到屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。审美使用效果历久如新。 |
| 5 | 定制回形领导会议桌 | 13人位定制回形领导会议桌，设计尺寸4m*1.5m*0.8m。 材质简介： 1、基材：采用E1级中密度纤维板，产品达到国家环保检测标准。 2、面材：选用厚度不低于0.6mm 木皮贴面，宽度标准不低于200mm，无明显虫眼、结疤、可做开发漆，也可做封闭漆。 3、封边：选用白木实木封边，实木封边厚度部低于15mm,坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 4、配件:采用优质五金配件（海蒂诗、海福乐、BMB、Blum、DTC），表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5、油漆：选用环保油漆（华润、易涂宝、大宝）,五底三面工艺制作，非显孔亚光，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。 |
| 6 | 会议桌配套椅子 | 材质简介： 1、面料：采用优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强； 2、泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准； 3、框架：采用（榉木、胡桃木、水曲柳），且为全实木,重硬坚韧，材性稳定，花纹美观，木材耐久，木材含水率10-12%，，连接处均采用榫卯结构。 4、油漆：使用环保油漆（华润、易涂宝、大宝），隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，五底三面。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整，达到屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。审美使用效果历久如新。 |
| （七） | 机房设备 |  |
| 1 | 机柜 | 产品尺寸：600*800*2000容量42U 1.机柜部件表面涂层达到国家无毒无害的喷涂标准。 2.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感；表面喷塑硬度不少于2H,附着力不低于O级国际标准；体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔 皮、金属件无毛刺和锈蚀。 3.材质要求： 1）柜体采用优质 SPCC 冷轧钢板；钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上产品； 2）材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm； 4.功能特点 1）柜体各装配部件具有一致性和互换性。 2）前后高强度焊接框架； 3）带标识刻度的角规，U 数标识采用电子喷绘打标工艺，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装。 4）前后门均为双口网孔门，开启角度≥180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 5）柜体两侧配置快开侧板（可带锁）； 6）整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线； 7）预留顶置 2/4 位风扇单元安装孔； 8）整体式底板，前后预留大容量进线孔，中间目字型分段式走线盖板，根据进线容量可按需调节； 9）走线板与顶底部进线孔对应，用于大容量上下走线，兼容安装 PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 10）支持垂直走线，柜体后部两侧可配置垂直走线板，与顶底部进线孔对应； 11）走线板用于大容量上下走线，兼容安装 PDU，垂直走线板开有系列扎线孔， 用于扎捆理线； 12）支持纵向走线，前后安装角规设有纵向走线板，可按需上下调节，用于 设备的前后跳接走线、理线； 13）支持顶部走线：可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离， 用于联柜并柜后的跨柜走线； 14）机柜前后门、侧门预留 M6 接地螺栓，可选择用接地线与框架 M6 接地螺 栓连接接地； |
| 2 | 工业连接器 | 220V，32A，三孔，IP44，与PDU插座配套安装。 |
| 3 | 专业PDU | PDU专用插座，输入32A，输出10A/16A，12位，带防雷功能，含配套电源连接线缆。 |
| 4 | 安装附件 | 水晶头、卡农头、3.5mm音频插头等接插件及安装辅材。 |
| 5 | 多媒体插座 | 视频接口，音频接口，话筒接口，网络接口，电源接口，模块按需配置 |
| 6 | 桥架管路 | 满足区域管线敷设需求，采用KBG20,25管路，桥架采用镀锌桥架。 |
| 7 | 线材及敷设 | 线材及敷设，包含区域内所有视频线、话筒线缆、音箱线、电源线布放连接。 |
| 二 | 研判决策区系统集成部分 |  |
| （一） | 研判决策区显示系统 |  |
| 1 | 86英寸会议平板 | 所投产品尺寸应≥86英寸，应采用国内国际一流原装面板，DLED直下式背光源，3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，屏幕占比大于 90%，色深 10bit（核查规格书），可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥520cd/m² 亮度，4K高清统一系统图标显示； 所投产品应屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果，对皮肤/眼睛（视网膜）危害为无危害类； ▲所投产品应采用零贴合触摸工艺，红外触控技术；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；应具备防遮蔽功能（20 点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度≥200K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms； 所投产品采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，玻璃厚度≤2mm，进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； ▲所投产品支持内置4800W像素高清摄像头，支持热插拔方式安装；最高支持3840*2160@30fps分辨率；支持程序调用或取消调用摄像头时，摄像头自动翻转开启或关闭；支持手动调节摄像头上下角度；支持人脸识别和人脸追踪功能；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能； 所投产品应内置全指向 8 阵列麦， 拾音距离不小于10m；支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持回声消除智能降噪和语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令, 可进行基本软件控制；支持声源定位，可实现发言人追踪功能； 所投产品应具备4核处理器，Cortex-A73×4，最高主频1.8GHz；GPU: Mali-G52；运行内存≥8 GB，存储空间≥64 GB； 所投产品应支持所有无线模块全部物理拆除，无线通信模块支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 网络协议； 所投产品应内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持5.2协议,兼容 4.2、5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；应支持蓝牙遥控器（支持息屏唤醒、一键待机、一键开机）、支持遥控器语音输入； 所投产品应内置音箱，其中2个中高音10W，1个低音20W，支持2.1声道，支持音量自定义调节； 所投产品应具备视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2路； 视频输出接口 HDMI OUT≥1 路；支持使用外接HDMI 等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。支持选择 HDMI 输入源的 EDID 版本，最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源 ； 所投产品应具备RJ45网口≥2 路，内置网络交换机功能，支持单根网线或一个无线WiFi可同时支持安卓、Windows 任一操作系统下实现联网互通功能；前置 USB type-A≥2，USB Type-C≥1，后置USB≥2，支持双系统切换，前置接口、后置接口、Android、OPS 上均支持 3.0； 所投产品应配置NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏操作； 所投产品应支持通过软件平台与热成像、雷达等探测器或第三方物联网网关等设备的联动对接，实现会议内无人状态下的自动开关机； 所投产品应提供白板书写功能，应支持切换单点/多点书写模式，书写笔粗可在1-30px之间调节；取色器常驻6种颜色，可通过色盘自定义选择笔迹颜色；应支持双色笔书写，笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。应内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；支持将手写体转化为标准印刷字体；支持图形识别功能，可将手绘图形识别为标准图形（圆形、矩形、三角形等）；支持白板内容保存在本地或U盘保存；支持局域网、公网扫码分享，邮件分享； 所投产品应支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制会议平板，满足近端操作需求； 所投产品应内置快速批注球应用，点击触控快速进入批注书写状态，拖动任意位置可调；在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择，批注时，支持手笔分离、同时书写； 所投产品系统应内置同一品牌浏览器；支持双浏览器模式（分屏浏览两个网页）、主页设置、历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；系统应内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入、语音输入；支持键盘大小、位置自定义调节，满足不同尺寸下使用需求；应内置WPS办公软件，安卓系统下可直接打开并编辑office文档，如Word、Excel、PowetPoint、PDF格式文档； 为保证产品安全稳定，所投产品应支持关闭屏幕触控功能；应支持开启设备WIFI禁用、U盘拷贝权限；应支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和APP的升级，保持系统稳定性。 为丰富系统功能多样性，所投产品应文持文件快传功能，扫码可实现手机内的文档、APP应用等快速传输至会议平板内，所投产品应支持语音助手，可通过唤醒词唤醒语音助手；支持通过语音指令打开白板、文件管理、便签、设置、亮度增减、截图等功能； |
| 2 | OPS电脑 | 内存：≥8GB 硬盘：≥256G固态硬盘 主频：≥2.4GHz 处理器主频：≥2.4GHz 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 散热系统：单铜管 & 单风扇 声卡：集成High Definition Audio Stereo 平台架构：Coffee Lake 显卡：集成显卡 接口：网络接口RJ45≥1，存储控制接口USB 2.0/3.0≥6，视频输出接口HDMI接口(out) ≥1, DP(out) 接口 ≥1 蓝牙：Bluetooth 4.2 峰值功耗：95W 待机功耗：0.5W 工作湿度：10%~90% 工作温度：0~40℃ 存储温度：-20°C - 60°C 电源：DC12V~19V |
| 3 | 无线投屏器 | 主芯片：性能不低于AM8272 双核 1.2G,Linux系统 输出接口： HDMI≥1，VGA≥1，USB≥1，3.5音频口≥1 天线:外置铜管天线 IEEEIEEE 802.11ac 2.4G+5.8G 信号传输距离：≥30米 分辩率:MAX（最大分辨率）≥HD 3840×2160(4K)@30Hz 蓝牙标准： Bluetooth 4.2 内存RAM:≥DDR3 1Gb Flash:≥1Gb 电源:5V/2A Micro USB*1（供电） 传输协议： 支持WiFi、DLNA、Miracast Protocol、Airplay 系统要求：可在国产操作系统电脑上正常使用； 材质：外壳采用优质航空材质，表面磨砂工艺处理。 |
| 4 | 操作席主机 | CPU：不低于八核16线程2.8GHz主频国产处理器。 内存：≥16GB； 硬盘：≥256GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD； 显示器：≥23.8英寸； 显卡：≥4GB独显； PCI-E3.0插槽：≥4个 ▲硬件平台可靠性及可扩展性要求：支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD，支持带钽电容具备断电保护的SSD； GPU独立显卡：可选支持2G、4G、8G、12G独显接入; HDD硬盘：可选扩展接入1TB、2TB、4TB的3.5英寸HDD硬盘； 以太网口：≥1个RJ45 10M、100M、1000M自适应以太网口； 显示输出接口：≥2个； 显示器：支持可选21.5英寸、23.8英寸、27英寸等监视器级别高清LCD、LED显示器;； Type-C接口：（可选）1个； 耳唛：后置1个Line in接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口； 散热：支持扩展机箱风扇进行散热； 可选支持PCIE扩展接入硬盘；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统兼容性：支持但不限于UOS系统、麒麟系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点； 支持IoT硬盘，要求具有良好的兼容性及性能。 视频监控解码能力：≥12路400万像素解码。 ▲视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作； 支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 |
| 5 | 会议终端 | 由业主单位向县大数据发展中心申请视联动力会议终端 |
| 6 | 4K分布式节点 | 1）分布式节点可自定义设置成输入和输出，方便系统节点自由调配布局。 2）具有1路HDMI视频输入/输出接口（接口支持HDMI4k、DP-4k、DVI信号格式），支持HDMI环出监视。 3）设备具备电源指示灯、视频信号指示灯、网络状态及信号传输状态灯、恢复出厂设置按键。具有≥1路RJ-45网口、≥1路 SFP 光纤接口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1路平衡音频接口、≥1路3.5 mic输入接口、≥1路3.5 line-out输出接口、≥1路3.5 KVM加密接口。 4）▲系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；每个节点集成视频管理、音频管理、中控管理、KVM管理以及双向反馈控制等功能； 5）▲分布式系统采用分辨率自适应编/解码算法，支持国际标准H.264/H.265编解码方式；支持单播组播，高低码流可同时输出；视频信号支持主码流和辅码流技术。 6) 具有KVM坐席管理功能，支持鼠标跨屏、设备状态实时反馈、信号快速切换、OSD菜单、文件传输、权限管理等功能。 7）▲分布式支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式。具有中控编程接口：红外学习口IR-RX≥1、红外控制口IR-TX≥1、I/O控制接口≥2、RS-232控制接口≥1、RS-485控制接口≥1、RJ-45千兆网口≥1、Fiber光纤接口≥1；所有的控制接口支持完全双向可编程控制； 8）音频支持AAC、G711a、G711u协议；支持H.264、H.265、TCP、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议。 9）支持信号源叠加任意字符（台标），可叠加文字、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等内容，支持输出信号的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数可调。 10）▲支持POE和适配器双供电模式，具有电源冗余热备，确保分布式节点可靠运行。 11）▲支持坐席之间实现MIC语音对讲功能，支持多方对话功能。 12）设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。 13）▲设备的可靠性高，平均无故障时间MTBF≥115000小时。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 14）支持标准19英寸机柜安装，设备尺寸与分布式输入输出节点兼容适配，单个设备可安装8台分布式输入输出节点。 15) ▲支持对接标准视频会议H.323协议，无缝接入华为、亿联、科达、宝利通、视联动力等主流视频会议设备，直接取流上屏显示无需外加分布式节点实现。 17）▲产品为国产自主可控，方便系统升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
| 7 | 4K分布式节点（输出） | - ▲≥1路HDMI4K视频输出接口（支持HDMI-4k、DVI、DP-4k信号格式），支持分辨率3840×2160, 确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容；主备链路切换:支持1路光纤接口、1路网口接口，双线路热备份，主线路故障时则自动切换到备用线路，切换时间≤1s，跳转过程无黑屏和闪屏。 3）设备具备电源指示灯、视频信号指示灯、网络状态及信号传输状态灯、恢复出厂设置按键。具有≥1路RJ-45网口、≥1路 SFP 光纤接口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1路5PIN平衡音频输入接口、≥1路5PIN平衡音频输出接口、≥1路3.5 mic输入接口、≥1路3.5 line-out输出接口。 4）▲系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构；每个节点集成视频管理、音频管理、中控管理、KVM管理以及双向反馈控制等功能； 5）▲分布式系统采用分辨率自适应编/解码算法，支持国际标准H.264/H.265编解码方式；支持单播组播，高低码流可同时输出；视频信号支持主码流和辅码流技术。 6) 具有KVM坐席管理功能，支持鼠标跨屏、设备状态实时反馈、信号快速切换、OSD菜单、文件传输、权限管理等功能。 7）▲分布式支持RS-232、RS-485、IR红外、I/O等多种控制方式。具有中控编程接口：红外学习口IR-RX≥1、红外控制口IR-TX≥1、I/O控制接口≥2、RS-232控制接口≥1、RS-485控制接口≥1、RJ-45千兆网口≥1、Fiber光纤接口≥1；所有的控制接口支持完全双向可编程控制； - 8）音频支持AAC、G711a、G711u协议；支持H.264、H.265、TCP、UDP、RS-232、RS-422、RS-485、IR协议。 9）支持信号源叠加任意字符（台标），可叠加文字、图片、台标、时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等内容，支持输出信号的亮度、色彩、对比度、色调、饱和度等参数可调。 10）▲支持POE和适配器双供电模式，具有电源冗余热备，确保分布式节点可靠运行。 11）▲支持坐席之间实现MIC语音对讲功能，支持多方对话功能。 12）设备核心主处理芯片采用国产自主开发芯片，整机产品为100%全国产自主可控。 13）▲设备的可靠性高，平均无故障时间MTBF≥115000小时，提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 14）支持标准19英寸机柜安装，设备尺寸与分布式输入输出节点兼容适配，单个设备可安装8台分布式输入输出节点。 15) 产品厂商具备高新技术企业证书，需提供中国质量检验协会颁布的全国质量检验稳定合格产品证书。 16）▲支持对接标准视频会议H.323协议，无缝接入华为、亿联、科达、宝利通等主流视频会议设备，直接取流上屏显示无需外加分布式节点实现。 17）产品为国产自主可控，方便系统升级扩容，投标产品需要提供由国家版权局提供的计算机软件著作权登记证书。 |
| （二） | 扩声发言系统 |  |
| 1 | 壁挂会议扬声器 | 频率范围（-10分贝）：62Hz-20kHz； 轴向敏感度：94dB； 最大计算声压级:122dB； 覆盖角度（HxV）：120°80°； 额定功率：200W连续，800W峰值； 低频驱动：双6"； 高频驱动：1"； 额定阻抗：8Ω； 输入接口：弹簧终端； |
| 2 | 功放 | 240W功率放大器采用2U高的外壳； EN54-16认证； 70V/100V和8欧姆的输出； 两路带优先切换功能的输入； 用于在100V扬声器线路上执行从属操作的100V输入； |
| 3 | 音频处理器 | 115dB大动态范围 输入8段参量均衡 输入31段图示均衡 输入各通道配备有650ms延时 可存30个预设带密码保护功能 全功能滤波器（最大48dB）和压限器 输出8段参量均衡 可选Xpanel 控制面板控制 输出各通道配置为650ms延时 全功能滤波器（最大48dB）和峰值限幅器 96kHz采样率 40位浮点运算DSP和24位高效能的模/数，数/模转换器 USB接口、（用于电脑直连控制）；RS232接口（用于第三方中控控制）、RJ45以太网标准接口 机器前面板可快速调节软件的参数设置 可多台机器联调 输入/输出 8进8出 采用XLR输入/输出接口 输入阻抗:>10KΩ 输入阻抗:>10KΩ 最大声压级：+20dBu 模式：电子均衡 模拟音频功效 频响：+/- 0.1dB (20 至 30kHz) 动态范围：115dB typical (unweighted) 共模抑制比: >100dB (50 至 10kHz) 串扰：< -100dB 失真：0.002% (1kHz @+4dBu) 数字音频功效 DSP： 40位浮点运算单元 采样率：96kHz ADC/DAC：24位高效能芯片 传输延时：1.5ms; 音频调节参数 增益：-40至+15dB, 0.25dB/级 相位：+/- 延时：每输入/输出最大650ms 均衡 均衡：每输入/输出, 8个 均衡模式：参量均衡、高通、低通、Phase-1和Phase-2 EQ增益：-30至+15dB, 0.25dB/级 EQ带宽: 0.02 to 2.50 Oct (Q=0.5 至 72) 图示均衡：每输入配有31段图示均衡，1/3 Oct每级 分频参数 每输入/输出2个分频滤波器 模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel 波峰： 6 至 48dB/Octave 压限/限幅器 每输入配置1个压限器 每输出配置1个限幅器 阈值：-20至 +20dBu 响应时间：0.3 至 100m 释放时间：为响应时间的2至32倍 比率：1:1 至 1:40 (仅对压限器生效) 系统参数 设置存储个数：30 延时单位：毫秒、英尺和米 频率单位：36 级/oct或每1Hz 安全锁功能：密码保护模式 通道名称长度：6个字符 前面板配置 显示屏：2行16字符背光LCD 电平显示：5位LED 按键：哑音键和通道菜单键，各16个 6个菜单项目控制键 1个参数调节键 接口 模拟输入/输出：Euro/Phoenix 数字接口：25针DB-25(AES/EBU)母头 RS-232：DB-9母头 USB: B类接头 以太网：RJ45(可通过无线路由器扩展无线连接) 电源：标准IEC插口 |
| 7 | 数字调音台 | 功能特点： USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 中英文界面随时切换且无需重启；带≥2个DCA iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 可选配WIFI热点 支持≥8个终端同时控制 可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相 输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 ≥32个PEQ模式存储 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 接线方式：平衡式输入、输出卡侬 推子编组、≥1个系统静音按键、≥3个自定义按键 基本参数： 显示屏尺寸：≥7寸，分辨率≥1024x600；电容触控； 主控CPU：≥双核1.2G；Linux操作系统 DSP 400Mhz：浮点 模拟输入：≥12MIC+4Line+USB； 模拟输出：≥L/R+4BUS+ Headphone(L/R) 反馈抑制器：≥MIC 1~8通道 USB播放格式：APE、FLAC、MP3、WAV USB录音：≥2轨录音 输出底噪：-90dBu 无记权（AES17-20Khz） 失真度：≤0.006% @4dBu 20～20Khz 最大性噪比：≥105dB无记权 动态范围：≥105dB 频率响应：≥20Hz－20KHz ±0.5dB @0dBu 最大输入电平：≥14dBu ( 3.88Vrms ) 平衡卡侬输入 最大输出电平：≥14dBu（3.88Vrms）平衡卡侬输出 电动推子：≥9个 效果器：≥1种效果 以太网：≥100M ipad控制/RS-232协议/TCP/IP协议：有 USB鼠标：支持 |
| 4 | 电源时序器 | 1.支持12路单独输出；每路10A； 2.支持RS232/485控制；支持PC软件控制。 |
| 5 | 会议中央控制器 | 1）前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少 3 路会议连接状态指示灯，4路模式选择指示灯, 4路发言人数选择指示灯,3路音频处理啸叫抑制指示灯,5 个音量大小设置指示灯，1 个 POWER 指示灯，实时显示工作状态； 2）内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务； 3）系统至少支持4000台会议单元；同时开8个话筒； 4）▲非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质； 5）32 bit高速DSP浮点处理，同时支持4路音频输入4路音频输出，声学反馈抑制，回声消除，噪声消除，数字均衡，提供清晰高灵敏度完美音质； 6）支持31+1路有线同声传译，连接红外同声传译或录音设备； 7）▲具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，支持平衡和非平衡连接，支持4路音频混音输入，支持远程视频会议声音的过滤防止声音回输；输入音频可单独调节； 8）▲具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡和非平衡连接，支持会议单元分区，支持4路扬声器分区输出，4路输出音量可分别调节。产品厂商需提供扬声器分区和音频配置软件界面截图； 9）主机和PC软件统一管理会议单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等； 10）▲双机热备份，双主机中任何一台主机故障，系统能正常运行，会议不会中断，继续发言投票表决等； 11）支持8芯会议专用线缆和超6类网线两种走线方式，系统采用环形手拉手连接方式； 12）▲具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）； 13）主席单元具备优先权功能，可以关闭正在发言的代表单元；主席单元具有发起投票、结束投票功能。主席单元可以发起三键表决（赞成、反对、弃权）； 14）内含摄像跟踪模块，兼容所有目前流行的摄像机类型，协议共享； 15）▲与集中管控综合服务管理平台兼容：能够实时监测会议系统的端口、IP在线情况,实时显示话筒开关状态，当运行出现故障时 5 秒内及时提示用户，信息提示方式可设置为首页弹窗提示或后台图标提示； 16）▲与智能语 音控制系统兼容：支持会议系统输出音频直接对接语音服务器，通过口令关键字识别转换指令控制灯光开关、窗帘开合、音视频的切换、拼接屏的场景调用、视频的播放、暂停、停止等功能； 17）支持中控系统控制会议单元的麦克风开关控制、模式设置、发言人数设置等； 18）MTBF≥40000小时，提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告； 19）▲产品厂商需提供会议系统应用软件和底层软件的著作权证书和控制主机的3C认证并提供相关产品的检测报告。 |
| 6 | L型发言主席单元 | 1）主席单元具备发起签到、结束签到和优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元； 2）前面板采用物理机械按键，产品厂商需提供设备外观图片； 3）支持RJ45网线连接，安装方便； 4）2套单元正常使用功耗不超过1.5W； 5）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K； |
| 7 | L型发言代表单元 | 1）主席单元具备发起签到、结束签到和优先权功能，可以关闭所有正在发言的代表单元； 2）前面板采用物理机械按键，产品厂商需提供设备外观图片； 3）支持RJ45网线连接，安装方便； 4）2套单元正常使用功耗不超过1.5W； 5）信噪比＞80dB；通道串音＞80dB；总谐波失真＜0.05%；咪芯类型电容式心型单指向性；灵敏度 -46dBV/pa；频率响应 20HZ~20KHZ ；输入阻抗 2.2K； |
| 8 | 嵌入式主席连接盒 | 1）支持RJ45接口网线连接，支持热插拔； 2）每个嵌入式CAT5接口连接盒CAT5接口支持1套嵌入式单元组合或单独连接； 3）单台连接盒至少支持连接2套单元，每套单元包含有发言、表决、同传、喇叭扩声功能模块； |
| 9 | 嵌入式代表连接盒 | 1）支持RJ45接口网线连接，支持热插拔； 2）每个嵌入式CAT5接口连接盒CAT5接口支持1套嵌入式单元组合或单独连接； 3）单台连接盒至少支持连接2套单元，每套单元包含有发言、表决、同传、喇叭扩声功能模块； |
| 10 | 会议接头 | 专用 |
| 11 | 专用线缆 | 100米会议专用8芯航空连接延长线缆 |
| 三 | 各建筑弱电设备 |  |
| （一） | 视频监控与门禁系统 |  |
| 1 | 400万日夜型半球型网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 主码流可达到2688x1520@25fps 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 不低于IP66防尘防水等级。 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V）, 0.20 A ~0.13 A，最大功耗：7.5 W 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 |
| 2 | 400万红外筒型网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 需支持IP67防尘防水。 |
| 3 | 筒型摄像机安装支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |
| 4 | 200万 AI智能人脸双目网络摄像机 | 200万1/2.8”CMOS AI智能人脸双目网络摄像机 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 图像几何位置失真需≤5%。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@25fps、第三码流3840x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出。 红外补光距离不小于20米。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 需支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作。 摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作。 ▲设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 具有抗丢包（10%）处理能力。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示。 支持人脸样本库维护功能，可通过浏览器或客户端批量导入人脸样本。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持识别人脸性别、年龄段和是否戴眼镜。 需具有1个电源指示灯、1个运行状态灯、1个LINK状态灯、1路RS485、1路RS232、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽。 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV。 |
| 5 | 400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机 | 400万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持23倍光学变焦 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 报警输入: 2路报警输入；报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入；音频输出: 1路音频输出 ▲可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ▲可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms ▲当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 防护: IP66 |
| 6 | 全向数字降噪拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围70平方米； 音频传输距离3000米； 灵敏度-38dB； 信噪比 75dB； MINI DSP处理器； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 电源DC12V（9V-15V）； 推荐电源：DC12V/1A，两线； |
| 7 | 电源适配器 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V |
| 8 | 64路人脸识别超脑（主楼用） | 2U标准机架式，8盘位，64路H.264、H.265混合接入 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； ▲支持32路视频流人脸识别，支持64路图片流人脸识别。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持50个人脸库，库容20万张人脸图片；另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选； 人脸图片建模成功率不低于99.99%； ▲2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单误报率不超过≤0.01%；非监视名单漏报率≤0.1%； 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 ▲ 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入海康IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 ▲支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低。 ▲最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 |
| 9 | 32路人脸识别超脑（副楼用） | 2U标准机架式，8盘位 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； ▲支持32路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持50个人脸库，库容20万张人脸图片；另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选； 人脸图片建模成功率不低于99.99%； ▲2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单误报率不超过≤0.01%；非监视名单漏报率≤0.1%； 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 ▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入海康IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 ▲支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1<M<N） |
| 10 | 6T监控级硬盘 | 6TB容量 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 3.5英寸外形尺寸 和SATA接口 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 |
| 11 | 32英寸液晶监示器 | 32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， 音视频输入接口：VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、BNC IN (CVBS 信号) × 1、AUDIO IN × 1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号) × 1 数据传输接口：USB × 1 控制接口：RS-232 IN × 1、RS-232 OUT × 1 ▲为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 ▲为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告。 具有调整γ曲线的功能。 监视器支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 监视器待机功耗≤0.3W。 监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 ▲监视器可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。 ▲监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启动及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 ▲具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告 标准配置：遥控器 × 1、串口转接器 × 1、碳性干电池 × 2、电源线 × 1、光盘 × 1、三合一（保修卡 、合格证、元素表） × 1、底座支架 × 1、底座立柱 × 1、底座hinge ×1 、底座锁合螺钉（M4组合螺钉 × 4、M4沉头螺钉 × 4） |
| 12 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； ▲1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 ▲应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 ▲人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 |
| 13 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； |
| 14 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| 15 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| 16 | 单门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 |
| 17 | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 |
| 18 | 测温安检门 | 应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 测温安检门应具有金属检测功能、测温功能等功能 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 应可在1、6、12、18共4种区位模式间切换； 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝 外接电源：187V～242V，50/60Hz 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级 实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值 温度测量误差：在33℃-42℃范围内,测温误差均不大于0.2℃ ▲联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 温度异常报警功能：当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息 预览显示功能：可以在远程服务器端或者设备本地显示屏上同时显示通过人员的可见光视频及热成像视频画面，可以在远程服务器端对系统的各个参数进行查询、修改 口罩检测功能：样机可对受检人员是否带口罩进行检测，对不带口罩的人员可联动系统报警，报警音频可自定义，同时能够联网远程报警 摄像机角度调整：门头底部摄像机的拍摄角度应可手动调节 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间 多位置供电功能：样机的机箱顶部、左右门板均有电源和网络接口 数据报表功能：安检系统应能存储每天通过的人数、温度异常人数、温度异常率、金属告警数、金属告警率至远程服务器，在远程服务器可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、人脸抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，而且存储数据不小于5000000条 远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 ▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） |
| 19 | 安防信创服务器 | 配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz 整机支持一颗多核处理器，TDP最大支持205W； 配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 配置2块1.2T SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 可选支持8块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽； 阵列卡：配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10；可选RAID卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ，可选支持断电保护； PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）； 网口：配置2个千兆电口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC |
| 20 | 综合安防管理平台 | 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 ▲要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 ▲要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 （提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 ▲要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 要求支持管理门禁点100000个，门禁权限1亿条，门禁事件数量1亿条以上 ▲要求支持人脸建模的批量下发；支持全量下发和增量下发 （提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门（提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲要求支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围未使用的门禁权限 （提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 要求支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限 |
| （二） | 网络及安全系统 |  |
| 1 | 政务外网边界防火墙 | - 硬件规格 CPU:≥1.5GHz，≥16核，操作系统：国产操作系统，内存：≥16GB，网络络层吞吐量≥9.86G；并发连接≥900万；每秒新建连接数≥48万；标准2U机箱；冗余电源；板载1个MGT管理接口；1个HA接口；8个10/100/1000M自适应电口和4个SFP插槽；另外还支持2个接口板卡扩展插槽；1个Console口；2个USB接口；默认含1TB硬盘；含三年硬件维保服务。含3年防病毒模块功能 2、部署模式 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式；▲系统支持双机热备功能，要求支持路由和透明模式下的“主-备”、“主-主”模式，要求系统必须具备自主研发的多防火墙负载均衡技术。 3、网络协议 所投产品必须支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图）； 所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图） 4、路由协议 所投产品必须支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式） 所投产品必须支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测。（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图） 5、IPv6支持：所投产品必须支持IPv6环境下的静态路由及动RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由 6、虚拟防火墙功能：所投产品必须支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； 7、访问控制：所投产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查 8、流量管理：▲所投产品必须支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。（提供能够体现上述功能的截图） 9、网络攻击防护：所投产品必须支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施 10、病毒防护：所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀； 11、入侵防御： 所投产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“SMB溢出攻击”“Struts”、“Struts2”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（提供能够体现上述功能的截图） 12、安全事件分析：所投设备必须提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取 13、策略与处置：所投产品必须支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果 - 14、提供中国国家信息安全认证证书。 |
| 2 | 防火墙-防病毒模块 | 3年防病毒升级服务 |
| 3 | 防火墙-IPS模块 | 3年特征库升级服务 |
| 4 | 无线覆盖专线 | 1000M互联网集团专线 |
| （三） | 音视频会议系统 |  |
| 1 | 86英寸会议平板 | 所投产品尺寸应≥86英寸，应采用国内国际一流原装面板，DLED直下式背光源，3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，屏幕占比大于 90%，色深 10bit（核查规格书），可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥520cd/m² 亮度，4K高清统一系统图标显示； 所投产品应屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温，调整屏幕显示效果，对皮肤/眼睛（视网膜）危害为无危害类； ▲所投产品应采用零贴合触摸工艺，红外触控技术；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；应具备防遮蔽功能（20 点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度≥200K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms； 所投产品采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，玻璃厚度≤2mm，进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； ▲所投产品支持内置4800W像素高清摄像头，支持热插拔方式安装；最高支持3840*2160@30fps分辨率；支持程序调用或取消调用摄像头时，摄像头自动翻转开启或关闭；支持手动调节摄像头上下角度；支持人脸识别和人脸追踪功能；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能； 所投产品应内置全指向 8 阵列麦， 拾音距离不小于10m；支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持回声消除智能降噪和语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令, 可进行基本软件控制；支持声源定位，可实现发言人追踪功能； 所投产品应具备4核处理器，Cortex-A73×4，最高主频1.8GHz；GPU: Mali-G52；运行内存≥8 GB，存储空间≥64 GB； 所投产品应支持所有无线模块全部物理拆除，无线通信模块支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 网络协议； 所投产品应内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持5.2协议,兼容 4.2、5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；应支持蓝牙遥控器（支持息屏唤醒、一键待机、一键开机）、支持遥控器语音输入； 所投产品应内置音箱，其中2个中高音10W，1个低音20W，支持2.1声道，支持音量自定义调节； 所投产品应具备视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2路； 视频输出接口 HDMI OUT≥1 路；支持使用外接HDMI 等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。支持选择 HDMI 输入源的 EDID 版本，最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源 ； 所投产品应具备RJ45网口≥2 路，内置网络交换机功能，支持单根网线或一个无线WiFi可同时支持安卓、Windows 任一操作系统下实现联网互通功能；前置 USB type-A≥2，USB Type-C≥1，后置USB≥2，支持双系统切换，前置接口、后置接口、Android、OPS 上均支持 3.0； 所投产品应配置NFC感应模块，可与支持NFC功能的移动设备实现触碰投屏操作； 所投产品应支持通过软件平台与热成像、雷达等探测器或第三方物联网网关等设备的联动对接，实现会议内无人状态下的自动开关机； 所投产品应提供白板书写功能，应支持切换单点/多点书写模式，书写笔粗可在1-30px之间调节；取色器常驻6种颜色，可通过色盘自定义选择笔迹颜色；应支持双色笔书写，笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。应内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；支持将手写体转化为标准印刷字体；支持图形识别功能，可将手绘图形识别为标准图形（圆形、矩形、三角形等）；支持白板内容保存在本地或U盘保存；支持局域网、公网扫码分享，邮件分享； 所投产品应支持手机、PAD、电脑混合投屏，支持Android、iOS（iPhone&iPad、Windows、macOS)等不同操作系统终端的混合投屏，支持不少于32台设备连接；支持2分屏、4分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；支持电脑、手机等客户端反向投屏，客户端同步显示会议平板展示画面；支持在电脑、手机等终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持投屏终端反向控制会议平板，满足近端操作需求； 所投产品应内置快速批注球应用，点击触控快速进入批注书写状态，拖动任意位置可调；在任意通道下可一键快速进入批注；支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择，批注时，支持手笔分离、同时书写； 所投产品系统应内置同一品牌浏览器；支持双浏览器模式（分屏浏览两个网页）、主页设置、历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；系统应内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入、语音输入；支持键盘大小、位置自定义调节，满足不同尺寸下使用需求；应内置WPS办公软件，安卓系统下可直接打开并编辑office文档，如Word、Excel、PowetPoint、PDF格式文档； 为保证产品安全稳定，所投产品应支持关闭屏幕触控功能；应支持开启设备WIFI禁用、U盘拷贝权限；应支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，可通过升级软件提示快捷进行会议平板版本和APP的升级，保持系统稳定性。 为丰富系统功能多样性，所投产品应文持文件快传功能，扫码可实现手机内的文档、APP应用等快速传输至会议平板内，所投产品应支持语音助手，可通过唤醒词唤醒语音助手；支持通过语音指令打开白板、文件管理、便签、设置、亮度增减、截图等功能； |
| 2 | OPS电脑 | 内存：≥8GB 硬盘：≥256G固态硬盘 主频：≥2.4GHz 处理器主频：≥2.4GHz 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 散热系统：单铜管 & 单风扇 声卡：集成High Definition Audio Stereo 平台架构：Coffee Lake 显卡：集成显卡 接口：网络接口RJ45≥1，存储控制接口USB 2.0/3.0≥6，视频输出接口HDMI接口(out) ≥1, DP(out) 接口 ≥1 蓝牙：Bluetooth 4.2 峰值功耗：95W 待机功耗：0.5W 工作湿度：10%~90% 工作温度：0~40℃ 存储温度：-20°C - 60°C 电源：DC12V~19V |
| 3 | 无线投屏器 | 主芯片：性能不低于AM8272 双核 1.2G,Linux系统 输出接口： HDMI≥1，VGA≥1，USB≥1，3.5音频口≥1 天线:外置铜管天线 IEEEIEEE 802.11ac 2.4G+5.8G 信号传输距离：≥30米 分辩率:MAX（最大分辨率）≥HD 3840×2160(4K)@30Hz 蓝牙标准： Bluetooth 4.2 内存RAM:≥DDR3 1Gb Flash:≥1Gb 电源:5V/2A Micro USB*1（供电） 传输协议： 支持WiFi、DLNA、Miracast Protocol、Airplay 系统要求：可在国产操作系统电脑上正常使用； 材质：外壳采用优质航空材质，表面磨砂工艺处理。 |
| 4 | 会议平板移动支架 | 适用尺寸：65/75/86英寸 外壳材料：SPCC优质钢板 颜色：蓝灰色 升降高度：1185 mm ~ 1449 mm 安装孔距：400×400、500×400、600×400、800×400、800×600 用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 |
| 5 | 55英寸4K显示屏 | 4K超高清8核,4K2K,安卓5.1,无线WIFI,内存1G+4G存储,MHL手机电视互联,杜比音效, AV/HDMI/USB/网络接口/VGA/同轴输出 |
| 6 | 落地支架安装 | 配套 |

- 注：采购需求涉及到证件或者报告的，投标人提供材料复印件加盖投标人公章后放入响应文件，复印件真实性由投标人负责。

### ▲四、商务要求

- （一）、工期、安装及其他要求

- 1、工期要求：本项目工期紧张，中标人合同签订后15天内供货并安装调试完毕，安装过程中（含安装后验收前）应做好原有装饰装修的成品保护，造成损坏的应负责修复。且工作结束后做好现场卫生清理。

- 2、对于技术要求中，对配置与参数要求保留测试权利的设备，在签订合同前须提供实物测试，测试不满足要求或者解答不符合视为虚假应答，由此带来的一切后果由投标人承担。

- 3、供货（安装）地点：采购人指定地点。

- 4、在签订合同前，提供核心产品的原厂针对本次项目的授权函与原厂质保函,若原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

- 质保期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。质保期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 5、技术培训：中标单位应负责对采购单位人员进行现场培训，直至采购单位人员能完全操作和维修。

- （二）、质保期

- 1、质保期叁年（如产品厂家出厂质保期超过三年，以产品厂家出厂质保期为准），自项目验收合格之日起计，此条款为最低要求，投标人可作更优承诺。

- 2、质保期内出现质量及安全问题由投标人负责处理并承担一切费用。

- 3、质保期满后，投标人需对设备继续提供维护服务和技术支持，且故障维修仅收取零配件成本费。

- （三）、付款方式

- 1、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

- 2、合同生效以及具备实施条件且收到正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%；设备到场安装调试合格后且收到正式发票后7个工作日内支付合同价的45%，中标人提交完整履约方案并经验收合格后7个工作日内一次性支付余款。中标供应商应在提供预付款发票的同时提供银行、保险公司等金融机构出具的相应额度的预付款保函或其他担保措施。

- 3、履约保证金支付及退回：签订合同的同时由中标供应商向采购方提供合同总价的1%作为履约保证金，供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后7个工作日内无息退还。

- （四）、验收要求

- 1、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在需方确认后作为需方验收的依据。

- 2、投标设备由需方及有关部门进行验收。验收内容包括：

- （1）货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；

- （2）技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

- （3）档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

- 3、设备到达需方工地，应提前通知需方，由需方会同监理人员根据有关清单进行验收。需方到货验收后可择日另行邀请有关专家复验，如复验出所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等与合同记载不一致，有替换或变更情况的，投标单位无条件更换为与合同记载相符合产品及数量，由此产生的费用投标单位自理，如造成需方损失的，按实赔偿。

- 4、设备安装调试完成后，供方需提供质保书、保修证明等书面资料。并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

- 5、验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。验收标准包括但不仅限于《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635-2010标准、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013等。

- （五）、售后技术服务要求

- 1、提供产品保修卡，并按厂家产品规定。保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后0.5小时内服务响应、2小时内现场服务到位、8小时内解决问题，不能解决的提供解决方案并于24小时内提供备品无偿供采购人使用，直至问题解决。

- 2、提供完整的技术资料，包括：产品出厂检验报告；合格证；使用说明书；用户手册（中文）；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格及合同中要求的其他文件资料等。

- 3、培训方案：中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

- ▲五、其他要求

- 1、投标人针对本项目可自行前往现场踏勘，并针对本项目进行优化设计，如不进行现场踏勘的，投标风险由投标人自行承担，采购人不组织统一踏勘。

- 2、如工程量清单、招标文件、设计图纸内容有不一致的，以现场实际安装为准。

3、报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

4、投标人提供项目技术偏差的详细说明，并注明投标产品与招标要求有何不同，并说明其符合性，存在技术负偏差部分明示。

5、在供应商承诺的质保期内，因产品制造质量不良(包括供应商在产品制造中配用的外购零部件的质量不良)而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费给以维修、更换和正常保养。在质量保证期满以后，应该保证提供备件和保养服务。

采购人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

根据招标文件采购编号（ZKJWJC（2022）4号）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见作为本合同附件附后的“货物一览表”。

1.3供货要求：

1.供货时间：

2.供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币            （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，报价应包含所需货物、安装调试费、安装造成的必要修复费用、产品相关的检测费用、备品备件、机械费、运输费、包装费、维护费、保险费及税费等一切实施本项目所产生的费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  | （大写） （￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，承担由此发生的一切经济和法律责任，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

第五条　质量保证

5.1 乙方应当确保货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方应当保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行检验；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和调试验收的标准：按招标文件第三章要求及行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

9.7甲方的验收，不能免除乙方依法应当承担的产品质量责任。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元。供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

11.2收取履约保证金的账户信息：

开户名：

开户银行：

开户账号：

11.3履约保证金用于因乙方不能履行或不适当履行其合同义务而产生承担的违约金和损失责任。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按本合同的规定提交。

11.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得救济。

11.6履约保证金的退还：项目验收合格后一次性无息退还。

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：合同生效以及具备实施条件且收到正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%；设备到场安装调试合格后且收到正式发票后7个工作日内支付合同价的45%，中标人提交完整履约方案并经验收合格后7个工作日内一次性支付余款。中标供应商应在提供预付款发票的同时提供银行、保险公司等金融机构出具的相应额度的预付款保函或其他担保措施。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方按违约金额的5%向乙方支付违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按违约金额日万分之四支付违约金，但违约金总额累计不超过欠款总额的3% 。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权没收全部履约保证金；同时乙方应按违约金额的5%向甲方支付违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，按逾期交货金额日万分之四支付违约金。如乙方逾期交货超过5日，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.1  种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

（本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。）

# 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人公章。

▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、政府采购资格承诺函

我单位                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.磋商截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲4、资格声明

（代理公司）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

▲6、企业类型声明函

6.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造或承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 制造业 ； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

2. （标的名称），属于制造业； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

3. （标的名称），属于制造业； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一）；

4. ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人可登录工业和信息化部网站，点开公共服务平台专栏“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。网址为https://www.miit.gov.cn/

6.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

6.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 二   资信商务及技术文件格式

（一）、资信商务

1、投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

1、资格审查文件正本  份，副本  份；

2、资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

3、报价文件正本  份，副本  份；

4、投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件。

投标人盖章：

日      期：

### 4、商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 5、技术服务

（格式自行设计）

内容要求：投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

投标人盖章：

日      期：

### 6、售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 7、培训服务

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 8、组织实施方案及实施计划

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 9、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 采购响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据响应产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品不管有无偏离情况均要如实完整填写本表。其中“采购响应” 栏注明响应产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或“无偏离”的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 10、拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表（若有）

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 11、质量保证措施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 12、安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 13、投标人需要说明的其他文件和说明

除招标文件规定的资信商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

14、代理服务费支付承诺书

中科经纬工程技术有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在领取中标（成交）通知书前向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

供应商盖章：_____________

日    期：

注：

代理服务费收取账户信息：

收款单位（户名）：中科经纬工程技术有限公司丽水分公司

账号：201000304350938

开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司奚渡支行

## 三   报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

▲4. 最终报价超过最高限价的作无效标处理

投标人盖章：

日      期：

2、分项报价表

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明

2、表格可自行设制，但总计金额必须与开标一览表报价相同。

▲3、所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

4、请投标人按招标文件提供的工程量清单和设计图纸（若有）作出报价，报价为完全单价，以上分项报价之和必须与“开标一览表”报价相同。出现漏报的风险由投标人自行承担。

5、工程量按实结算，结算单价为中标单价时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

投标人盖章：

日      期：

（一）外包装封面格式

### 1、资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2、资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3、报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 第六章  评标办法和细则

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：评审委员会成员由技术、经济等方面的政府采购专家库内专家组成，评审专家为五人及以上单数。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构和采购人根据采购项目的特点组建。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

## 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 宣布资信及商务文件和技术文件得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

## 四   评标一般规定

4.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

4.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

4.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

4.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

## 五   评标办法和细则

5.1   报价分（30分）

5.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.2.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品给予20%的扣除，投标报价计算公式如下：

调整后的投标报价＝∑小微企业产品报价×（1-扣除率）

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

▲5.2.3产品单价报价超过最高限价做无效标处理。

5.3  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

5.3.1资信及商务分值为12分，权重为12%，由评审委员会成员统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 投标供应商具备类似项目建设经验，每提供一个类似项目得1分，最高3分。（以提供的合同、验收报告为准，要求合同必须提供与最终用户签订的合同首页、合同完整金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，缺项不得分。） 注： 1.资料证明复印件加盖投标人公章以扫描件形式装入资信及商务文件内，否则不得分。 2. 是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 |
| 2 | 企业证书 （9分） | 1、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全开发）认证证书二级及以上的，得1分 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全运维）认证证书二级及以上的，得1分 3、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全集成）认证证书二级及以上的，得1分 4、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书(CS3)及以上的，得1分；投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书(CS4)及以上的，得2分 5、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分 6、投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，得1分 7、投标人具有ISO20001信息技术服务管理体系认证证书的，得1分 8、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分 |

5.3.2技术分值为58分，权重为58%，由评审委员会成员独立打分。

| 序号 | 项目分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术偏离 （23分） | 投标产品性能（23分）：满足招标货物的性能及技术指标要求。根据本项目设备各项技术指标、性能参数等满足招标文件要求的得23分；投标技术指标非实质性负偏离，每项扣1分；非实质性负偏离超过23项的，投标文件无效；实质性负偏离，投标文件无效。 |
| 2 | 技术方案 （25分） | 1、建设方案（15分）：结合项目建设要求，提供详细的项目建设方案，根据项目背景、项目目标、总体设计、功能描述、技术解决方案等进行综合评分。 （1）、项目框架清晰，方案功能完整，技术先进合理，完全满足采购需求的得15分； （2）、项目框架欠清晰，方案功能欠完整，技术欠先进合理，响应采购需求存在缺陷的每项扣2分； （3）、项目框架不清晰，方案功能不完整，技术落后不合理，仅响应采购实质性需求的每项扣3分； 2、组织实施方案（10分）：投标人提供项目组织实施方案，评委根据方案中包括设备供货、验货、安装调试、试运行、测试、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构情况、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等内容进行打分。 （1）、实施方案完全符合科学、完整合理、规范和可操作性为优，得10分； （2）、实施方案欠科学、欠完整、欠合理、欠规范的，每项扣0.8分；可操作性欠佳的，扣1.5分； （3）、实施方案不科学、不完整、不合理、不规范，每项扣1.5分；不具备可操作性的，扣3分； |
|  | 团队人员能力（5分） | 1、拟派本项目的项目负责人具有信息技术相关专业高级工程师、信息系统项目管理师认证证书的，每具备一项得1分，共2分； 2、技术负责人具有不低于系统分析师（高级）、软件设计师（中级）、CISAW(信息安全保障人员认证)认证证书的，每具备一项得0.5分，最多得1.5分； 3、项目组成员中具有软件测评师证书的，每提供一个得0.5分，总共1.5分； 注：需提供相关证书及投标截止日前三个月中任意一月的社保证明扫描件并加盖投标供应商公章进入响应文件，否则不得分。 |
|  | 培训方案 （2分） | 培训方案（2分）：投标人组织采购人培训，根据培训方案中培训计划、培训方式、培训内容等内容进行评审。对培训计划、培训方式、培训内容是否具体、合理、可行、全面进行打分。 （1）、培训方案具体、合理、可行、全面的得2分； （2）、培训方案欠具体、欠合理、欠可行、欠全面的每项扣0.3分； （3）、培训方案不具体、不合理、不可行、不全面的每项扣0.5分； |
| 3 | 售后 （3分） | 售后服务（5分）：供应商能根据采购文件的服务要求结合项目的具体特点，提供项目售后服务方案，评委根据方案中服务网点及人员安排、服务计划、服务事项、服务流程、服务方式、服务期和响应时间等内容进行打分。 （1）、方案设计详细、服务承诺明确、组织方式完善的得3分； （2）、方案设计欠详细、服务承诺欠明确、组织方式欠完善的，每项扣0.5分； （3）、方案设计不详细、服务承诺不明确、组织方式不完善的，每项扣1分； |

5.4 本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价总得分

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

## 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的；

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：XXXX） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在代理机构宣读递交标书的投标人名单后通过现场提交，请各供应商在开标前提前准备好。