青田县国企采购

公开招标文件

| 招标编号： | MYGQCG2022-015 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县交警大队智慧交通建设工程 |
| 采购人： | 青田县国有资产控股集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江明业项目管理有限公司 |
| 地址： | 青田县景山路75号4楼 |
| 邮编： | 323900 |

二〇二二年十月

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	3

第二章 采购需求需求	5

第三章  投标人须知	61

投标人须知（附表）	61

1．总则	64

1.1适用范围	64

1.2定义	64

1.3资金来源	64

1.4合格的投标人	64

1.5联合体投标	64

1.6转包与分包	64

1.7投标费用	65

1.8投标文件的语言及计量	65

1.19保密	65

1.10信用信息记录查询	65

1.11    质疑和投诉	65

1.12特别声明	66

1.13现场考察	66

2．采购文件	67

2.1采购文件的构成	67

2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充	67

3.投标文件的组成	68

3.1投标文件内容的组成	68

3.2资格审查文件的组成	68

3.3资信商务及技术文件的组成	68

3.4报价文件的组成	68

3.5其他文件的组成	68

4．投标文件的编制	68

4.1投标文件的编制要求	68

4.2投标文件的格式	68

4.3投标文件的有效期	68

4.4投标报价	69

4.5投标保证金	69

4.6投标文件的份数和签署	69

5．投标文件的递交	69

5.1投标文件包装	69

5.2投标文件修改和撤回	70

5.3投标文件递交地点和截止时间	70

5.4投标文件澄清、说明、补正	70

6.投标无效情形	70

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	70

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	71

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	71

6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效	71

6.5有下列情况之一的，其投标无效	71

7．开标、评标及定标	72

7.1开标	72

7.2资格审查	72

7.3评标	73

7.4定标	74

8．中标和合同	74

8.1中标	74

8.2追加采购合同标的	74

8.3中标结果	75

8.4合同签订	75

9． 履约保证金	75

9.1履约保证金	75

10．其他事项	75

第四章  合同格式	76

第五章  投标文件格式	82

一  资格审查文件格式	82

二  资信商务及技术文件格式	87

三  报价文件格式	93

第六章  评标办法及评分标准	97

第一章  招标公告

为公正、公平、科学、高效地选择成交人，根据《青田县行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）等规定，受青田县国有资产控股集团有限公司委托，现就青田县交警大队智慧交通建设工程进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、招标编号：MYGQCG2022-015

二、招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述或 标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县交警大队智慧交通建设工程 | 1 | 项 | 550 | 见招标文件 第二章 采购需求 |  |

三、投标人资格要求：

1．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2．本项目不接受联合体投标；

3．特定资格：特定行业分支机构参与投标的，应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

四、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。（以公告发布次日开始计算）

五、招标文件的获取：

1.网络下载获取：招标文件可以网上自行下载，下载地址：丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）。

2.投标人须在2022年12月11日16时之前，向代理机构办理相关报名手续，同时须提交报名表加盖单位公章(后附)、营业执照副本，可发送至电子邮箱（410973031@qq.com），否则采购人将拒绝其参加本次投标。

六、资格审查：

接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

七、投标响应文件截止时间：  2022年12月12日09时 （北京时间，下同）

八、投标响应文件提交地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）

九、投标开始时间： 2022年12月12日09时

十、投标地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）

十一、投标保证金：不提交

十二、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.递交方式：本项目递交纸质投标文件。

现场递交投标文件的：因近期处于疫情防控期间每个投标主体的投标人员不得超过1人。投标人员必须携带身份证原件，佩戴口罩，在指定地点自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况，必须提供至投标截止时间72小时内核酸检测阴性证明。通过身份核验和体温检测正常并出示健康码、行程码信息后方可递交投标文件，递交至青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

十三、联系方式

1.采购人名称：青田县国有资产控股集团有限公司

联系人：詹旭勇

联系电话：15967257957

地址：青田县鹤城街道临江东路1号

质疑联系人：叶李凡

质疑联系方式：13587136852

2.采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

联系人：杜锦萍

联系电话：18205888210

地址：青田县景山路75号4楼

青田县国有资产控股集团有限公司

浙江明业项目管理有限公司

2022年11月 18日

- 采购需求

重要提示：

▲1、中标供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责。

▲2、加“▲”的参数指标为实质性响应要求，供应商应特别注意，所提供的服务必须完全满足或优于这些要求，供应商须在投标说明中有清晰描述，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

- 项目背景

为深入贯彻落实国家、省、市关于道路交通安全管理工作和“智慧交管”建设的文件和会议精神，立足于完善青田县交通安全治理体系和治理能力现代化，推动大数据、云计算、人工智能等新技术应用向交通安全治理全域和基层延伸，打造与当前新时代、新任务相适应的现代化勤务机制，促进交通秩序管理从“粗放式”向“精细化”转变，青田县交警大队根据公安部交管局《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》、交通运输部办公厅和公安部办公厅联合印发的《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》等文件要求，在2022年启动智慧交通工程建设，以排查整改青田城区和国省道道路交通信号灯和交通智能监控设施的设置和使用问题为推进项目建设的着力点和着手点，着力提升城市道路交通信号控制应用精细化智能化水平，通过部署新型交通违法管控设施和交通警务可视化系统等科技设施，加强可视化动态巡检和重点违法精准管控。该项目的建设将有效的消除道路平交口交通安全隐患，提高道路的通行能力和通行效率，提升区域和城市路网的承载能力，完善道路交通安全治理手段，为青田县城市经济社会发展和人民群众出行营造有序、安全、畅通的道路交通环境。

- 项目建设依据

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2021

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T 445-2010

- 《公安交通指挥系统设计规范》GA/T 515-2019

- 《公安交通集成指挥平台通用技术条件》GA/T 1146-2019

- 《公安交通集成指挥平台通信协议》GA/T 1049-2013

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 496-2014

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016

- 《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》GA/T1426-2017

- 《行人闯红灯警示系统技术规范》GA/T1767-2021

- 《交通技术监控信息数据规范》GA 648-2006

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》GA/T 995-2020

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GA/T 1202-2014

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2016

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

- 《视频图像文件文字标注规范》GA/T 751-2008

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2017

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T 870-2017

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020

- 《交通电视监视系统工程验收规范》 GA/T 514-2004

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《道路交通违法管理信息代码》第2、3、4部分

- 《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011（2019年版）

- 《城市道路交通组织设计规范》GB/T 36670-2018

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2016

- 《人行横道信号灯设置规范》GA/T 851-2009

- 《道路交通信号控制机》GB 25280-2016

- 《道路交通信号灯》GB 14887-2011

- 《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》GA/T 527.1-2015

- 《道路交通信号控制方式 第3部分：单点信号控制方式实施要求》GA/T 527.3-2018

- 《道路交通信号控制方式 第4部分:干线协调信号控制方式实施要求》GA/T 527.4-2018

- 《道路交通信号控制机安装规范》GA/T 489-2016

- 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015

- 《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》GB 5768.2-2022

- 《跨区域视频监控联网共享要求》DB33/T 629-2011

- 《城市道路交通运行状态评价规范》DB33/T 998-2016

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502-2018

- 《视频设备运行监测系统技术规范》DB33/T 831-2011

- 《视频监控室外电子设备箱通用技术要求》TCSPIA 001-2019

- 公安部交管局《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》

- 公安部交管局《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案》

- 公安部《关于进一步加强城市道路交通信号控制应用工作的指导意见 》公交管[2020]302号

- 《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》浙江公通字【2013】117号

- 浙江省公安厅交管局《关于加强交警中队数字警务室建设的指导意见》

- 项目建设内容

青田县交警大队智慧交通建设工程内容包括城区道路智能交通管控系统建设、国省道智能交通管控系统建设、智慧交管系统建设等三个子项目。主要建设内容包括交通信号控制系统、智能交通监控系统、外场基础施工配套设施、视频云存储系统、智慧交管业务应用平台、交管宣教信息发布系统、中队警务室中队警务室音视频系统、中队警务室装修及配套设施等建设内容。

3.1城区道路智能交通管控系统建设内容

| 序号 | 路口/路段 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 鹤城西路与S333省道平交口 | - 改建3个方向的电子警察系统； - 新建2个方向的卡口抓拍系统（南口和北口）； - 新建1套大货车逆向抓拍系统（北口）； - 新建3个方向的交通监控系统； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 鹤城中路与新大街平交口 | - 改建3个方向的电子警察系统； - 新建1个方向的卡口抓拍系统（东口）； - 新建3个方向的交通监控系统； - 新建1个方向的非机动车违法抓拍、行人闯红灯抓拍系统； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善； - 更新2套交通监控杆件； - 新建一套违法曝光警示系统。 | 改建 |
|  | - 临江东路与新大街平交口 | - 改建7个方向的电子警察系统； - 改建7个方向的卡口抓拍系统（东口）； - 改建7个方向的交通监控系统； - 新建1个方向的非机动车违法抓拍、行人闯红灯抓拍系统； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善； - 更新1套交通监控杆件。 | 改建 |
|  | - 塔山路杏林街路口 | - 新建违停抓拍系统1套 | 新建 |
|  | - S333省道与高安街平交口 | - 改建3个方向的电子警察系统； - 新建1个方向的卡口抓拍系统（东口） - 改建3个方向的交通监控系统； - 新建1个方向的大货车闯红灯抓拍系统（西口）； - 对路口的人行横道信号灯提升改建； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 高安街汽车站门口 | - 新建违停抓拍系统1套 | 新建 |
|  | - 鹤温路与高安街平交口 | - 改建3个方向的电子警察系统； - 新建1个方向的卡口抓拍系统（西口） - 改建3个方向的交通监控系统； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 江南大道与书院路平交口 | - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 江南大道青岱线交叉口 | - 新建1个方向的电子警察系统（南口）； - 新建1个方向的卡口抓拍系统（南口）； - 新建1个方向的交通监控系统（南口）； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 江南大道塔山大桥交叉口 | - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 新建1套交通信号灯杆件（东口）； - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 油竹青岱路与香安街平交口 | - 新建1个方向的非机动车违法抓拍系统. | 改建 |
|  | - 油竹石锦路与潘桥街平交口 | - 新建1个方向的非机动车违法抓拍系统. - 对路口的线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 青田县城区原有违停点位改造 | - 更换20套违停抓拍设备 | 实际建设点位按交警要求 |

3.2国省道智能交通管控系统建设内容

| 序号 | 路口/路段 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - G3330国道海口高速互通平交口 | - 新建3个方向的卡口抓拍系统； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的传输网络及线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 - 对路口的交通技术监控设备的监控效果进行优化调整，对人行灯进行恢复。 | 改建 |
|  | - G3330国道海口大桥平交口 | - 新建3个方向的电子警察系统 - 新建3个方向的卡口抓拍系统； - 新建4个方向的信号灯控制系统 - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行完善。 | 新建 |
|  | - G330国道与S333省道平交口(船寮路口) | - 改建4个方向的电子警察系统； - 新建2个方向的卡口抓拍系统（东口、南口）； - 新建4个方向的交通监控系统； - 新建1个方向的大货车闯红灯抓拍系统（东口）； - 新建1套机动车稽查布控卡口； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的传输网络及线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善； - 更新1套交通监控杆件（东口）。 | 改建 |
|  | - G330国道西村村路口 | - 新建1套交通监控系统； - 新建1套机动车稽查布控卡口； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 仁宫乡慈溪大桥路口 | - 新建1个方向的大货车闯红灯抓拍系统（南口）； - 对路口的交通信号灯进行完善和优化，增加3个方向的单立柱辅灯（西口北山方向和乡政府方向）。 - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - S333省道青田高速互通路口 | - 新建1个方向的交通监控系统（高速出口方向）； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的传输网络及线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - G330国道前仓大桥路口 | - 温州方向上行匝道口新建3套交通监控系统； - 温州方向上行匝道口增加交通标准牌。 | 改建 |
|  | - S333省道温溪高中路口 | - 新建2个方向的卡口抓拍系统； - 新建4个方向的交通监控系统； - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的传输网络及线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善。 | 改建 |
|  | - 温溪安定东路处州街路口 | - 对路口的交通信号灯按国标进行提升改建； - 对路口的传输网络及线缆进行更新； - 对路口的交通标志牌等交通安全设施进行更新和完善； - 迁改1套交通信号灯杆件（东口）。 | 改建 |

3.3智慧交管系统建设内容

| 序号 | 分项名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 智慧交管业务应用平台扩容升级 | - 1）对视频云存储系统进行扩容； - 2）对交通监控管理平台进行扩容升级； - 3）新建一套交通态势智能感知平台； - 4）新增6套视侦应用工作站。 |  |
|  | - 交管宣教信息发布系统 | - 对交警大队一楼大厅显示屏进行升级改造。 |  |
|  | - 船寮中队数字警务室建设 | - 1）新建1套小间距LED大屏显示系统； - 2）新增操作台、音响、视频工作站、网络设备等配套设施； - 3）对警务室按省总队要求进行装修施工。 |  |

- 各子系统建设要求

- 4.1交通信号控制系统建设要求

- 本次项目交通信号控制系统建设主要包括青田县城区及青田县辖区国省道共计12个平交口的交通信号灯系统提升改造，1路平交口交通信号灯系统新建以及交通组织方案优化提升、交通控制方案精细化配时等内容。

- 4.1.1总体建设要求

- 交通信号灯控制系统必须与道路交叉口空间布置、交通组织进行一体化设计。交叉口空间资源和信号控制的时间资源可以转换。交通信号控制设计应有利于保障交通安全，特别是行人、自行车的安全；交通信号控制应有利于提高交叉口运行效率，实现公共交通、行人、自行车与机动车交通的统一与协调。

- 设置的信号灯应与交通标志、标线等设施表达的信息互相协调，不应自相矛盾。信号灯的组合应与导向车道划分相配合，合理选用方向指示信号灯。

- 道路平交口交通信号控制系统设计与建设应遵循《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688)、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886）等国家标准规范要求。道路交通信号灯的灯具应符合国家标准《道路交通信号灯》（GB 14887）的要求，信号机应符合国家标准《道路交通信号控制机》（GB 25280）的要求。新建的信号灯和信号机应具备国家法定检测机构出具的检测合格证书。

- 信号机等主控设备必须采用可以与交警指挥中心交通信号控制平台兼容联网的交通信号控制机，实现交通信号控制参数的远程调整、路段及区域协调控制。

- 4.1.2 信号灯安装要求

- 信号灯安装数量、方位、位置应按国标《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）的规定要求和道路渠化设计方案进行设计，应确保信号灯所指示的车道上的车辆驾驶人和行人在规定的路口视距范围内能清晰观察到信号灯。在大型路口、畸形路口、视线不良的路口，应根据路口交通组织需要和《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）的要求在适当位置增设信号灯。

- 路口机动车信号灯应采用悬臂式或单立柱安装，杆件应安装在出口道左侧人行道或绿化隔离带上。信号灯杆件悬臂杆离地净高应≥6.8m，信号灯安装离地净高应≥6m，安装在出口道左侧的杆件悬臂挑出长度距离路段中心线应﹤1.5m。

- 当停止线与信号灯的安装距离超过80米或有其他因素影响驾驶人准确辨识信号灯，存在交通隐患的，应在路口进口道附近增设一组柱式信号灯。

- 机动车信号灯排列设置要求：应竖向安装（从上向下应为红、黄、绿），要求单独设置倒计时器。

- 人行横道信号灯排列设置要求：采用二联组合竖向安装，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形，动态显示。

- 路口人行道中间设有行人过街安全岛的，应在安全岛上增设人行横道信号灯，采用行人二次过街控制方式。

- 信号灯杆应采用八角菱形杆件，为Q235优质钢板经模压形成，经热镀锌防腐处理，杆件颜色为银色或者银灰色，并处理好杆管内锌渣，确保15年不生锈。紧固件螺栓、螺母为45#钢。杆件基础尺寸能承受最大风力14级。

- 安装规范依据标准：GB14886《道路交通信号灯设置与安装规范》，GA/T652《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》等。

4.1.3 信号机技术要求

- 网络控制功能：路口信号控制机要求与青田交警大队指挥中心现有的集中协调式交通信号控制系统无缝对接，实现信号灯控制系统的统一管理和控制，信号配时由控制系统生成，应支持实时自适应优化控制、固定配时控制和联机线控等三种控制模式。

- 单点控制功能：路口信号灯配时应支持单点独立控制，应具有单点优化、无电缆联动、独立感应、多时段、黄闪、全红、手动强制和关灯等控制方式。

- 数据采集功能：采集、处理、存储、提供控制区域内的车流量、占有率等交通信息并实时上传给系统主机，供交通信号配时优化、交通疏导和交通组织与规划使用。通过检测器，对该路口的交通流进行采集并提供输出接口。

- 掉电保护功能：当突然丢失电源，恢复供电重新加电后，控制机的控制参数和实时脉冲不丢失，仍能正常工作。

- 漏电保护：路口机设置漏电保护装置，对维护人员、操作人员及路口机本身提供有效保护。

- 避雷保护：路口机安装有避雷保护装置，具有抗雷电袭击措施，对路口机在特殊天气下的运行提供有效的防护，可防二级感应雷。

- 路口信号控制机通过网络向青田交警大队指挥中心现有的集中协调式交通信号控制系统传送多种状态故障信息和车辆检测信息，接收执行定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时等各种控制指令。

- 路口信号控制机提供接口，接驳手持终端、掌上电脑、笔记本计算机或其他输入设备，维护人员可利用手持终端或其他输入设备提取流量采集数据、故障记录、故障诊断、故障产生原因的提示信息、清除故障记录、重新启动等。

- 可通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机对其主要参数进行现场调看和设置，通过区域计算机和终端计算机对其主要参数进行远程调看和设置，可实现关键路口控制、紧急车辆、特种车辆优先控制、备用控制、控制参数的上/下载、系统远程维护。

- 紧急车辆优先控制：根据特殊的需要，提供不同的紧急车辆优先控制功能，由任一级控制计算机发出命令，直接强行控制路口交通信号相位的执行时间。

- 公交车优先控制：通过检测到的公交车辆信息，调整信号配时，保证公交车辆优先通过。

- 警卫绿波控制：在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，其行车路线上的各交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，保证车辆畅通无阻。

- 支持实时倒计时功能：根据路口信号灯实际情况，实现倒九秒显示功能。

- 可变标志控制：交通信号控制器应具有驱动4个可变标志的能力。

- 遥控手动控制：交通信号控制器支持加装手动遥控装置，实现遥控手动控制功能。每按一次手动按纽，灯色变换一次。

4.1.4 交通组织优化及交通信号配时要求

- 本次项目建设的信号控制路口应根据路口现状同步优化渠化设计, 优化调整交通组织措施。通过调整进口车道功能、非机动车和行人过街方式和设置待行区等措施，最大程度提高路口空间利用率。通过完善路口交通标线、交通标志等交通安全设施设置，减少机动车、非机动车和行人的相互交织或冲突。

- 交通信号相位、配时要科学、精细，应根据交通流量的分布情况合理划分控制时段、确定控制方案。设置的行人绿灯时间要确保行人能够安全步行过街。信号放行规则应和青田城区现有的路口交通信号控制系统基本一致。

- 交通信号配时应精细化设计多时段、多方案的交通信号控制方案。根据道路交通流早晚高峰、平峰、夜间及过渡时段的变化规律,精细划分控制时段,设计符合各时段交通流运行特点的配时方案,并结合节假日、不良气象条件预置特殊控制方案。合理设置信号相位、相序、信号周期、绿灯时长和绿间隔,灵活采用搭接相位、迟开早断等相位设计方法,使放行方式、时间分配与交通流需求相一致协调控制的区域,合理划分控制子区,综合考虑路口间距、行车速度、下游排队等因素优化路口相位差,实现车辆少停车、不停车连续通行效果。合理设置非机动车、行人相位和绿灯时间,减少机动车与非机动车、行人 冲突,保障非机动车、行人通行权益。

- 4.2智能交通监控系统建设要求

- 本次项目智能交通监控系统建设主要包括5个路口电子警察系统提升改造、1个路口电子警察系统新建、2个布控卡口点位建设、2个点位大货车闯红灯建设、4个点位非机动车违法抓拍、2个点位行人闯红灯违法抓拍、22套违停系统提升改造等内容。

- 4.2.1 总体建设要求

- 1）智能交通监控系统的建设应遵循《城市道路交通设施设计规范》(GB 50688)、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T 496)、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》(GA/T 995)、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832）、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497)、《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》（GA/T1426）等国家标准规范的要求。新建系统采集的视频和图片信息数据对接协议应符合公安交警部门的信息数据接入要求。

- 2）抓拍机动车尾部的高清智能抓拍单元应采用900万双光融合电警抓拍单元，通过信号灯检测器实时获取交通信号灯红绿开闭状态，实现对机动车闯红灯、越线停车、不按导向车道行驶、压线、逆行等交通违法行为进行检测抓拍记录等功能。为减少城市道路光污染，保障夜间道路行车安全，双光融合电警抓拍单元应具备两个1英寸全局CMOS，当环境照度大于20lux时，无需外接补光灯即可满足夜间机动车违法记录取证要求。

- 3）抓拍机动车前部的高清智能抓拍单元应采用900万双光融合卡口抓拍单元，应能实现交通视频信息采集、交通违法抓拍、过车抓拍、交通事件采集、交通参数采集、车辆信息识别等功能。配合双光融合补光灯，白天采用白光补光，夜间采用红外补光，实现对驾驶员开车打手机、前排司乘人员未系安全带等违法行为进行全天候检测记录，同时还应清晰采集记录车辆类型、车辆号牌、车身颜色、车标、前排司乘人员脸部等相关信息。

- 智能交通球形摄像机应采用不低于400万像素32倍光学变焦的智能交通球形摄像机，内嵌车辆检测模块、车辆定位模块、智能跟踪模块、车牌识别模块和违法数据生成模块等软件模块，应能独立完成对道路机动车违停行为的自动检测、抓拍、存储及传输等功能。设备监测半径≥150米，应具备深度学习功能，代替人工视觉进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别，应能准确、快速地对机动车违法停车行为从车辆前部或尾部进行取证记录。

- 数据传输子系统主要实现路口各方向网络监控设备与后台平台的数据交换通信、信息数据推送上传等功能。路口各方向的数据交换通信应采用光纤组网传输，前端系统的视频图像和抓拍数据传输到交警后端平台的网络应租用运营商的视频专网光纤链路，租用的视频专网链路带宽应不得低于200M/路口，租用期限不少于60个月。外场各子系统网络设备的视频专网IP地址由青田县交警大队提供。

- 为有效保障公安视频传输网运行效能和网络安全，项目承建单位提供的数据传输网络应符合《公安视频图像信息系统安全技术要求》和丽水市公安视频专网安全准入系统要求。

- 4.2.2配套设施建设要求

- 1）配套设施包括杆件、设备机箱、线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷及接地等设施，是承载交通技术监控外场设备或对其提供安全正常运行保障的基础设施。

- 2）杆件要求采用Q235材质多棱形钢管，经热镀锌防腐处理，主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。杆件外观和颜色应和道路其他设施杆件和周边环境统一协调。杆件应选用单悬臂结构，安装位置距离停车线最佳距离为25~28m，杆件悬臂杆离地净高应≥6m，悬臂杆末端距离路段中心线应﹤2m。

- 3）设备机箱材质应采用不锈钢，应配置智能运维管理设备，具备电压电流显示、摄像抓拍设备状态监测、设备网络状态检测、非法开箱告警、箱内温度监测、断电报警等功能。应与青田交警部门现有的智能运维平台无缝对接，可以通过现有平台接口实现远程统一管理。

- 4）杆件机箱等室外金属设备应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。接地装置施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016）的规定。

- 5）线缆、管道、窨井、杆件基础、防雷等配套设施的设计与施工应满足系统的安全稳定运行的需求，应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T 652）和市政道路相关设计建设标准规范的规定。

4.2.3系统实现功能要求

- 大货车闯红灯违法记录功能

系统能对大货车闯红灯违法行为的大货车抓拍2张车辆前部图片和4张车辆尾部图片并记录不少于3个违法位置，抓拍的图片分辨率应不低于4096×2160。第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片（含车辆前部图片和尾部图片）通过终端服务器匹配为同一车辆目标并合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统应具备向上级交警部门非现场违法管理系统上传数据的功能。对机动车违法行为记录应符合GA/T 496、GA/T 995的标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 其他机动车闯红灯违法记录功能

系统能对闯红灯违法行为的其他机动车（特别是借放行车道故意闯红灯违法）抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息要能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆未越过停止线的情况，第二个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、牌照号码、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，第三个位置的信息能清晰辨别闯红灯时间、车辆类型、红灯信号和车辆越过停止线继续行驶的情况，并提供同步的违法过程录像存储共事后争议时查询。记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统应具备向上级交警部门非现场违法管理系统上传数据的功能。对机动车违法行为记录应符合GA/T 496、GA/T 995的标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 不按导向车道行驶违法记录功能

系统对不按导向车道行驶违法行为的机动车抓拍3张图片记录3个违法位置，第一个位置的信息能清晰辨别车辆驶出原车道前的位置，第二和第三位置信息能清晰辨别车辆在路口实际行驶轨迹等相关信息，记录的过程图片合成为一个图片文件，记录的信息应包含时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，同时保存违法的过程录像。至少有二个位置的图片信息能清晰辨别车辆牌照号码实现违法证据的有效关联，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 违停取证记录功能

系统能对道路禁停区域内违停的机动车辆进行自动检测和抓拍取证。可以根据用户的实际需求调整禁停取证时限，当车辆在禁止停车区域内停车超过限定时间，就进行违法自动抓拍取证。一组取证图片最多可以包括六张图片，六张图片可选择全景或近景图片，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息，一组违法图片同时关联一段违法过程录像。

系统对机动车违法停车行为记录应符合GA/T 1426标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 逆行等其他违法记录功能

系统具备对逆向行驶、变道压线行驶、违法调头、闯禁行车辆的机动车违法行为进行取证记录，对每一违法记录至少抓拍二张图片记录二个违法位置反映车辆违法过程，记录的过程图片应合成为一个图片文件，记录的信息应时间、地点、方向、车道、车辆类型、牌照号码、信号灯状态、设备编号等信息，时间精确到0.1s。

系统对机动车逆向行驶的违法行为记录应符合GA/T 995标准要求，违法图片格式应符合GA/T 832标准要求。

- 卡口监测记录功能

系统能对通过路口或路段的每个车道所有车辆进行准备捕获和记录（采用尾部和前部抓拍的方式）以图片形式进行保存，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～180km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达99%以上。系统的卡口监测记录功能应符合GA/T 497标准要求。

- 非机动车违法抓拍功能

系统可抓拍并识别非机动车道驾驶员未戴头盔、违规载人、逆行等多种违法行为。可检测并识别非机动车和驾驶人整体目标，能够对经过设定区域的违法非机动车驾驶人进行抓拍，并从抓拍图片中抠取人脸特征图片，可根据不同场景以及环境光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰，从而实现对非机动车驾驶人人脸数据采集功能。

- 行人闯红灯抓拍功能

安装在人行横道线上的智能抓拍机单元可检测抓拍行人闯红灯违法行为，系统应能至少记录3张反映行人闯红灯行为过程的图片，第一张的图片能反映行人未进入人行横道的位置信息，第二的图片能反映行人已进入人行横道的位置信息，第三的图片能反映行人与第二张图片中行人向前明显位移的信息，记录的过程图片合成为一个图片文件。每幅图片应能清晰辨别人行横道线和人行横道信号灯红灯，应叠加符合GA/T 751-2008中5.3要求的时间信息，至少有1张图片能清晰辨别行人面部特征。每幅图片中，人行横道线、人行横道信号灯和行人等信息不应经过软件合成或叠加处理，不应出现人行横道信号灯泛黄、光晕等失真现象。

- 高清视频监控录像功能

系统前端监控单元具备多码流高清视频输出功能，视频流每秒不低于25帧，码率不低于4Mbps。视频存储编码应采用标准H.264或H.265。视频监控单元能够在保证视频检测分析区域对像素点要求的同时实现对监测路段道路面的全覆盖。视频录像应能清晰辨别监控覆盖区域内机动车的车牌号码。高清视频应支持GB/T 28181等标准协议接入青田县交警的视频云存储系统。视频录像文件应按要求的时间跨度保存，保存31天以上。

- 号牌自动识别功能

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，具备识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。号牌识别功能应符合GA/T 833《机动车号牌图像自动识别技术规范》的技术要求。

- 能识别的字符应包括：

阿拉伯数字：“0～9”十个

英文字母：“A～Z”二十六个

省、自治区、直辖市简称用汉字：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝

专用号牌简称用汉字：领、使、警、学、挂、港、澳、试、超

12式武警号牌字符： WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字

12式军车号牌字符：各军区/各军兵种部队拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字

- 号牌识别准确率要求：

白天号牌号码识别准确率应不小于98%，夜间号牌号码识别准确率应不小于95%；

白天号牌颜色识别准确率应不小于90%，夜间号牌颜色识别准确率应不小于80%；

号牌种类识别准确率应不小于95%，未悬挂号牌的识别率应不小于80%。

- 车辆品牌识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，至少具备对200种车辆品牌和2000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车标和车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技创新手段。

白天车辆品牌识别准确率应不小于90%。

- 机动车车型智能识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的智能识别功能，对于车辆类型为汽车的车辆，应能识别轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车、危化品车辆等车辆子类型。车辆类型的分类应符合GA 802的要求。

车辆类型的识别准确率应不小于90%。

- 机动车车身颜色智能识别功能

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆，并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰（银），黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青。

白天车身颜色识别准确率应不小于90%。

- 交通参数采集功能

系统应具备交通参数采集功能，支持车流量、排队长度、饱和度、车道密度、车道容量、车速等数据的采集和分析。支持按车道统计车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。

- 交通事件检测功能

系统应具备交通事件检测分析功能，支持对道路拥堵、路口溢出、车辆抛锚、交通事故、机占非、非占机、行人走机动车道等事件进行分析记录和预警，应支持道路积水、隔离栏异常、交通信号灯故障等事件检测分析功能。

- 图像记录防篡改功能

系统采集的违法数据信息，自动叠加到拍摄的违法图像文件中，遵循GA/T 832要求，要求对系统采集的图片应具备防篡改处理功能，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 信息数据传输功能

系统采集的过车信息数据和违法信息数据应符合上级交警部门的交通技术监控统一接入平台和DB3311/T 32-2019的信息数据接入要求，并通过统一接入平台实时上传到省交管总队集成指挥平台、丽水市公安车辆云平台。系统采集的视频图像数据应实时传输到青田交警智能交通监控平台，视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。

系统应具备断点续传功能，当遇到网络中断或其他故障时，视频图像和抓拍信息数据存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。前端设备应支持数据滚动存储7天以上。

- 网络校时功能

按照GA/T832的要求，系统在24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端点位设备每日至少与中心系统时钟同步一次。

- 系统运维功能

系统具有对设备统一管理和故障自动检测等功能，实现对系统外场设备的统一管理和实时监测。系统可通过交警部门的智能运维管理平台实时监测前端设备的工作状态，应具备前端抓拍单元在线监测、机箱门开启监测、外场设备箱内部温度监测、网络及电源监测、GPS定位等功能，系统应支持设备故障的自动检测与报警，记录设备工作日志，避免设备因外部环境或人为破坏等因素等引起的设备故障或损坏。

- 4.3外场基础施工配套设施施工要求

外场交通配套设施主要包括系统的地下管道、窨井、基础、设备杆件安装、线缆敷设、接地等施工内容。配套设施的深化设计、施工应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》等国家标准规范的要求。

4.3.1地下管道施工

- 敷设在机动车道、非机动车道下的管道采用镀锌钢管，管的公称口径不低于100mm，管道埋深应不小于700mm。

- 敷设在人行道或绿化带下的地下管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径不低于50mm，管道埋深应不小于500mm。

- 管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套，钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口应并去除毛刺，以便于线缆敷设。

- 管道在引上处弯曲半径不得小于4倍的管道直径。

- 管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

4.3.2窨井的施工

- 管道拐弯处或长度超过50m时需设置窨井。

- 监控杆件附近2m范围内、设备机箱附近2m范围内需设置窨井。

- 窨井底部应设有渗水孔，井口应与地面持平，窨井中管道到井底的距离不低于20m。

- 窨井应设置有交通设施或交警专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用复合材料。

- 井口面积不宜小于0.15㎡，深度不宜小于600mm。

4.3.3基础施工

- 基础应根据具体要求进行深化设计和施工，应采用地锚钢筋混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于 60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。混凝土的配比和最小水泥用量符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

- 基坑开挖后应做好现场安全防护，基础浇注完成应及时清场。

- 基础的浇注、混凝土强度等级应符合GB 50010-2010中4.1.2的要求。

- 杆件基础的混凝土浇注平整度小于 5mm/m。预埋件法兰低于周围地面50-80mm 或高出周围地面 100-300mm（适应铺设广场砖）以防止积水。

- 基础内应预埋穿线管内径大于Φ50mm，弯曲角度大于 120°。

- 预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

- 基础位置应能确保基础及安装后杆件和设备整体不侵入道路建筑界限以内，不影响行人和车辆正常通行。

4.3.4设备机箱安装

- 机箱设置的位置应避开易发生火灾危险程度高的区域，应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方，应避开强电磁场的干扰。

- 独立安装在人行道上的机箱，应避免设置低洼处或易积水位置，应避免影响行人通行。

- 独立置于基础上的机箱应在基础达到设计强度并经验收合格后方可安装。

- 机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为2‰。

- 安装在立杆上的机箱，机箱底部距地面应不小于2.5m。

4.3.5杆件安装

- 杆件进场后应按照设计文件进行检验，参与验收人员应在检验文件上签字。

- 杆件应在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装，杆件吊装时应做好安全防护措施。

- 安装在人行道的杆件吊装完成后，应对裸露的螺栓进行包封处理，确保螺栓不裸露。

4.3.6电缆线敷设

- 线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

- 同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应书写清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

- 穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

- 地下敷设的电缆线不得有接头，每根电缆线应留有2m-4m的余量。

- 架空电缆线最低净空高度不得低于6m。架空电缆线跨度超过30m时应使用钢绞线将电缆线吊起。

- 架空电缆线在杆件引下处2.5m以下应使用钢管穿线套管。钢管穿线套管的顶部应有半月型防水弯或安装防水出线管帽。

- 光缆的敷设施工应符合YD 5121-2010中第6章的规定。

4.3.7杆件接地

- 杆件应安装保护地线，保护地线使用规格为40mm*4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

- 设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于4Ω。

- 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm²。接地体施工应符合GB 50169的规定。

4.3.8防雷接地网设计

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，采用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

室外设备箱内设置等电位铜排，用于箱内设备及屏蔽线的接地，防雷接地、工作接地、保护接地采用三地合一的方式，同时箱体与立杆共地。机箱内避雷器应安装位置正确，并牢固、可靠，且有安全标示。

- 4.4视频云存储建设要求

在青田交警现有的视频云存储上增加部署2套48盘位的视频存储云节点，满配96块8TB存储硬盘，满足本次建设项目的视频和图片31天的存储需求。视频云节点应采用云化架构部署，硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上，并和青田交警现有视频云存储系统兼容和无缝对接，实现系统的统一配置和管理。

4.4.1视频云存储系统主要技术要求：

1）要求采用高可靠系统设计

系统关键部件冗余设计，块化抽屉式结构，全面提升系统可靠性；

基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断。

2）应具备高性能应用服务

基于离散存储技术，多设备可并发快速响应数据读取服务，可满足海量数据检索秒级呈现，数据高速下载的需求；

基于虚拟化技术，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，用户通过接口即可访问，空间资源可灵活划分，录像空间支持动态扩大和缩小，且数据不丢失；

单设备可满足数百路视频并发写入；

支持视频帧分析，为系统提供关键帧查询及回放功能。

3）支持低成本系统建设

支持视频、图片混合存储，且直接写入存储设备，无需流媒体服务器和图片服务器；

支持流媒体转发服务，可节省转发服务器。

3）应具备高效能运维服务

具有完备的维护机制，提供维护工具；

支持对CPU、内存、网卡、磁盘等硬件的运行状态监控；

支持软、硬件系统故障主动报警；

支持设备故障、掉线主动报警。

4）应具备易扩展特性

通过堆叠或级联的方式实现存储容量和性能的线性增长，且扩容过程中服务部中断，轻松实现几十TB到上百PB的快速扩容。

5）具备磁盘检测修复及RAID优化技术

磁盘检测及修复：提供磁盘使用前的预检技术，做到未使用先预防；提供磁盘使用中的巡检技术，做到及时报警；提供磁盘故障后的修复技术和复活技术，提高磁盘使用效率。

RAID优化技术：支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展。

6）具备绿色节能

CPU智能调频：CPU根据负载动态调节工作频率，降低系统功耗。

风扇智能调速：提供智能精细化调速策略，有效提高散热效率、降低噪声。

硬盘智能休眠：可依据业务负载的情况，使部分或全部无读写的硬盘进入休眠模式，减少能源浪费，延长硬盘寿命。

高效电源：要求采用金牌高效电源，提高电源转换效率，降低电能损耗。

7）具备兼容开放特性

可提供全套API接口与第三方云存储系统对接；

支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入。

8）内置软件模块功能要求

视频云存储系统应内置视频云存储接入软件和视频云存储软件。

视频云存储接入软件主要实现录像任务管理、录像服务、设备状态管理和部分流媒体转发服务等功能；视频云存储软件主要负责执行具体的视频数据读写操作等功能。

- 4.5智慧交管业务应用平台建设要求

智慧交管业务应用平台主要包括交通监控管理平台、交通态势智能感知平台等业务应用软件以及服务器、视频侦查工作站等业务应用支撑硬件设备。

4.5.1 交通监控管理平台

1）总体技术要求

- 交通监控管理平台面向交警大队指挥中心、秩序中队等视频业务应用科室，利用视频和AI能力，致力于提升交通违法管理的效率，强化交通违法管理手段，平台应集成门户管理、视频中心、非现场执法应用、涉牌涉证应用、文明管控应用、稽查布控应用、车辆研判应用、交通诱导、运维管理等交管业务应用模块，实现视频预览、录像检索、回放上墙、车辆查询、车辆研判、道路管控等应用。

2）平台具备能力要求

交警大队交通视频资源的统一管理、汇聚、按需推送。

基于视频的通用智能、数据应用。

以物联数据为主的数据应用和分析能力。

基于视频、资源、服务、智能应用和服务的开放能力。

交警日常业务操作的能力。

3）平台接入及兼容性要求

接入通道要求：应具备≧1000路设备接入路数、1000路车道接入；

兼容性要求：为保护现有投资，本次平台应支持与青田交警大队现有的交通监控设备、视频云存储系统、大屏解码设备兼容，具备与上级业务平台视频级联和数据级联的数据共享能力。

4.5.2 交通态势智能感知平台

1）总体技术要求

- 交通态势智能感知平台定位为边缘域的交通管理数据智能应用平台，侧重于交通感知数据汇聚、存储、处理和智能应用，集成物联、AI、数据等能力，满足边缘域及云中心场景下的数据汇聚、存储、分析、推送等交管业务应用。

- 交通态势智能感知平台的开发应秉承模块化、框架化、集群化、服务化的设计理念，以提高系统的可靠性、可扩展性和可维护性，满足不同系统对接整合、兼容应用和可持续发展的需要。平台可实现国内主流品牌的交通技术监控设备接入及数据推送、交通及违法数据检索、非机动车交通违法、行人交通违法、交通事件预警、交通违法态势分析、数据共享交换、用户管理、可视化展示等业务应用。

2）平台能力要求

- 具备交通技术监控抓拍数据的统一管理、汇聚、存储、上传推送功能。

- 基于视频的交通事件、非机动车违法、行人违法等视频分析能力。

- 基于物联的各类告警信息、诱导信息的发布、推送功能。

- 具备各类交通事件、违法数据、交通流量的统计、分析、检索、下载功能。

- 具备与交管其他业务系统数据对接的能力。

3）主要实现功能要求

- 可视化展示：可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能；

- 交通事件检测分析：支持对道路拥堵、路口溢出、车辆抛锚、交通事故、机占非、非占机、行人走机动车道等事件进行分析记录和预警；

- 非机动车违法数据管理：支持过车总数、交通违法、交通事件、非机动守法率等数据统计，支持按路口、违法类型、违法日期等信息TOP10排行，支持查询数据导出等功能；

- 车辆数据管理：平台支持不同厂家的智能交通技术监控设备接入，支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式，支持数据导出等功能；

- 人脸比对：可提取驾驶员人脸信息推送公安相关业务平台进行识别比对，获取驾驶员身份信息；

- 预警功能：在指挥中心可以实现违法行为及交通事件弹框预警、声音预警和短信预警功能；

- 广播功能：支持在指挥中心通过话筒进行远程喊话广播功能；

- 数据推送：支持将本地数据实时推送到省交管总队集成指挥平台、市级“丽道安”平台；

- 平台应具备较高的兼容性和开放性，支持在青田交警现有的智能计算服务器上进行部署和运行，支持不同厂家的交通监控设备的视频流接入，支持异构平台的数据接入和平台对接。

- 4.6 交管宣教信息发布系统建设要求

- 主要是对青田交警大队一层大厅的LED电子显示屏进行更新，要求采用像素点间距≤1.86mm的小间距全彩显示屏，采用壁挂前维护安装方式，可实现真正的无缝拼接，要求具有超高亮度和对比度及超宽视角，超高刷新频率，在各个角度观看均能获得优质、流畅、细腻的显示效果。

- 具体技术要求见采购设备清单。

- 4.7 交管中队警务室建设要求

4.7.1 总体要求

- 为深入推进“枫桥式交警中队”创建工作，提升基层交通安全科技治理水平，本次项目在青田交警大队船寮中队建设一套数字警务室，建设内容主要包括大屏显示系统、视频控制系统、门禁系统、视频安防系统、供配电系统、音响扩声系统、警务室装修及其他配套基础设施。交管中队警务室建设应坚持标准化建设，按照应用功能模块化的要求，统一技术规范，统一信息标准，确保采集的基层基础数据能够全省通用，夯实基层数字警务发展基础。警务室建设坚持实战实用实效，立足公安交通管理基层基础工作信息化、智能化、实战化需求，在功能建设中突出小、快、灵的特点，便于一线执勤执法人员使用。

4.7.2 警务室实现功能要求

- 1）信息收集汇聚

- 通过公安网、视频专网等自动收集或人工辅助采集公安交管基础信息、交通技术监控信息及执勤执法数据（部分功能实现需上级交通执法管理平台支撑）。

- 2）电子巡逻可视

- 通过对辖区道路交通视频监控依序设定巡逻路线和时间周期进行网格化“电子巡逻”，提高第一时间发现处置道路通行异常情况的能力。

- 3）执法管理智能

- 通过交通技术监控设备抓拍动静态交通违法行为，开展违法行为非现场证据采集、审核及录入，对执法场所、音视频和涉案财务保管等情况进行日常巡查，对执法异常数据和执法异议申请内容进行核查反馈，对辖区执法现场给予实时信息保障支撑（部分功能实现需上级交通执法管理平台和公安局警务督察监控平台支撑）。

- 4）分析研判融合

- 智能化碰撞分析各类基础信息，对辖区内道路畅通状况、事故多发点段、重点违法、两客一危重点车辆等交通态势和事故预防开展研判预测预警，提高中队实战管理针对性。

- 5）情指勤督一体

- 接受上级指挥中心跨辖区警力调度和安保应急处突工作。以信息主导，科学引导警力勤务，管理督查本中队民警勤务。

- 6）服务群众便捷

- 采集辖区道路施工、交通管制、路面拥堵等信息，为交通参与者提供信息提示服务和安全宣传，对辖区重点企业、重点车辆开展交通违法、车辆检验、审验和安全隐患的提示提醒，落实源头管理责任。调度辖区轻微物损事故快处快撤，探索互联网“警保合作”快处快赔等便民服务。

4.7.3 视频显示系统建设要求

警务室视频显示系统要求以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，综合运用计算机、网络通讯、信号控制、视频监控等高新技术，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的LED全彩屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。配合集中控制管理系统，形成一套功能完整的用于会议、监控、展示的大屏幕显示系统；各种计算机信号、监控视频能以实时、直观、灵活多样的方式显示在大屏幕显示墙上，使用屏幕的人员可以高效的组织及处理各种信息，在应急情况下能快速的综合资源及有效反应，创造一个高效直观的显示环境。

1）LED大屏系统主要功能要求：

要求采用专业的黑色哑光LED灯体设计，加上屏体表面为吸光式结构，与后亚光黑色后面板设计相结合，当LED屏幕点亮时，其光效充分体现，能够最大限度提高屏幕对比度，使显示内容色彩更加丰富、饱满，使对比度达到5000：1以上。

要求具有超宽的视角显示，水平和垂直视角均不小于160度。屏幕的视角越大，位于屏幕左右两侧及上下方向看到的屏幕图像越清晰，越均匀，便于用户在不同的位置观看图像。垂直水平双方向超宽视角，观测者在不同角度下观察大屏，画面色彩亮度都均匀一致，不失真。

要求具有高速的刷新频率，可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要，显示屏达到3840HZ以上时，摄取画面稳定无波纹无黑屏，应对动态显示画面，图像边缘清晰，将图像信息准确真实地还原。

具备防蓝光功能，通过“防蓝光”技术革新，依靠数字量的精确计算对模拟量进行控制，能够将90%以上的有害蓝光转换为450nm以上的长波低能光线，从硬件角度解决因蓝光危害眼睛的问题。

为了保证大批量应用的LED发光颗粒能够均匀一致的发光，要求采用逐点校正技术，会对每个显示屏单元板中的每个像素进行单独控制，包括其亮度和颜色的控制，以获得较高的均匀度，生成最为清晰的图像。

为实现高能效的电能利用，LED屏要求采用独特的高效发光芯片和节能驱动IC结合的双效节能技术，选用带PFC功能的开关电源，起到了净化电网改善电能质量的作用，从根本上解决产品的峰值用电能耗，大大节约了使用时的用电能耗。同时在图像显示中对暂不需要使用亮度颜色的灯珠进行暂时休眠，如显示绝对黑色的图像，灯珠不用发亮，暂时进行休眠断电，需使用时通电唤醒，可相对节省1/3以上的电力资源。

要求采用绿色发光技术，光点转换效率高，节能环保，并采用高效率的PFC功能开关电源为LED供电，把整屏能耗降到最低。LED选用全压铸铝箱体，无风扇金属散热结构，靠自身带的铝片散热，无须安装散热风扇，超轻超薄，整屏零噪音，可连续工作72个小时。

要求具备智能除湿能力，在屏幕开启时，自动检测屏幕湿度情况，若湿度过高，则触发除湿保护功能机制，其能将灯珠水汽缓慢蒸发，有效保护受潮灯珠，减少因灯珠受潮坏灯爆灯的概率，提高产品无故障运行寿命。

LED高精度箱体应采用六点磁吸架构，改善了模组长边易翘起的问题。全单元衔接工艺，采用工艺误差弥补技术实现单元完美对接；高精度压铸铝设计，CNC精加工，尺寸精确到0.1mm。具备拼缝微调，调整精度为0.01mm，安装便捷，解决模组与铝板结构间隙可能产生的平整度问题，提高美观度；高稳定性的连接线设计，确保信息传输稳定流畅。支持正面拆卸、安装。

2）视频综合管理平台主要功能要求：

- 视频综合平台应采用高级电信计算架构的标准设计，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、设备维护于一体的电信级综合处理平台。主要功能要求如下：

- 视频综合平台应支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持原始视频数据无压缩直接交换输出，支持DVI、HDMI输出显示，支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，最高应支持2400W高清视频解码，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持ONVIF协议接入设备解码。支持大屏显示开窗和漫游功能，最多支持256个窗口，支持最多16个显示屏的任意大屏拼接，支持1/4/6/8/9/16/25画面分割，支持通过Web方式或客户端方式访问和操作。

- 采购清单及技术要求

- 5.1 城区道路智能交通管控系统建设分项清单

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交通信号控制系统 |  |  |  |
| 1 | 三色机动车信号灯（竖装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 9 |
| 2 | 三色机动车信号灯（横装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 8 |
| 3 | 方向指示信号灯（竖装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红90，黄170，绿90；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 4 |
| 4 | 方向指示信号灯（横装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红90，黄170，绿90；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 8 |
| 5 | 人行横道信号灯 | 压铸铝外壳，直径320mm灯盘； 有效光面：240mm，发光角度：大于30度； LED直径：Φ5方阵排列； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：大于500MΩ； 上联是红色静态行人，下联是绿色动态行人； IP53防护等级，竖向安装 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 24 |
| 6 | 人行横道信号灯杆件 | 主杆：Φ89mm×3mm(壁厚)×3000mm(高度) 底板法兰：Φ320mm×10mm(厚度) Q235材质钢管，表面酸洗热镀锌处理 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定，含安装辅材； | 套 | 3 |
| 7 | 单悬臂信号灯杆件1 | 主杆：Φ280mm~Φ220mm×6mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×3000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定，含安装辅材； | 套 | 1 |
| 8 | 单悬臂信号灯杆件2 | 主杆：Φ320mm~Φ260mm×8mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ200mm~Φ110mm×6mm(壁厚)×6000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 1 |
| 9 | 抱杆4米横臂杆 | Φ89mm(直径)×4mm(壁厚)×4000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌静电喷塑处理； 镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um,抗风能力≧45m/s,表面层保用5年； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 套 | 1 |
| 10 | 人行信号灯杆件基础笼 | Φ16×4×500，方形240mm×240mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 3 |
| 11 | 信号灯杆件基础笼1 | Φ20×8×1100，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 12 | 信号灯杆件基础笼2 | Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 13 | 人行灯控制线缆 | KVV4×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | m | 2200 |
| 14 | 车行灯控制线缆 | KVV5×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | m | 2900 |
| 15 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |
| 二 | 智能交通监控系统 |  |  |  |
| 16 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、16mm定焦镜头、补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩等部件。 ▲抓拍摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 图像传感器：1英寸全局曝光CMOS； 视频分辨率：主码流4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓拍图片分辨力：4096×2160； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违法掉头、压线、逆行、加塞、人行道不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 支持检测拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型的闯红灯违法行为； 支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、4个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 套 | 20 |
| 17 | 双光融合卡口抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、50mm或25mm定焦镜头、滤光镜、补光模组、防雷模块、防护罩、风扇等部件； 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 两个传感器和镜头采用一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 图像传感器：1英寸全局曝光CMOS； 视频分辨率：主码流4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓拍图片分辨力：4096×2160； 支持视频、雷达、激光、线圈等触发模式； 内置抓拍控制软件,支持机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获,捕获率≥99%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持对机动车超速、低速、压线、逆行、加塞等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； ▲支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图，人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点，人脸特征图像抠出概率应达到98%以上，副驾驶人脸特征图像抠出概率达95%以上； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 套 | 10 |
| 18 | 黑光级交通监控单元 | 采用1/1.8" Progressive Scan CMOS传感器，内置4倍光学电动变焦镜头； ▲镜头光圈：F1.0（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 视频分辨率：3840×2160； 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG，支持智能编码功能； 最低照度：彩色：0.0005Lux，黑白：0.0001Lux； 补光：内置暖白光补光灯，补光距离7~30m，支持根据距离等级控制补光灯亮度； 网络：≥1个RJ45百兆自适应以太网口； 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，≥2路输入，≥1路输出； 存储：支持最大256 GB本地SD卡存储，支持断网续传； 内置深度学习硬件及算法，支持人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式等智能资源模式切换； 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；最多同时检测30张人脸；支持人脸去重等功能； 道路监控模式：支持对机动车、非机动车和行人进行分类检测抓拍，支持机动车号牌、车型、品牌、车身颜色、车牌颜色等识别功能；支持卡口抓拍和出入口抓拍模式切换； Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测等功能，具备防误报算法； 具备120dB宽动态、强光抑制、透雾、电子防抖等功能； 具备开放型网络视频接口，支持ISAPI、GB/T2818、E-HOME2.0/4.0接入、ISUP5.0、视图库、GB35114等协议接入； 供电方式：DC12V或AC24V，支持PoE供电； 防护等级：≥IP66。 | 套 | 20 |
| 19 | 智能交通球形摄像机 | 内置深度学习芯片，支持违法停车、掉头、压线、变道、逆行、机占非的机动车进行自动识别取证抓拍； 图像传感器：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 抓拍图片分辨力：2560×1440； 视频主码流分辨率：2560×1440，25帧/秒，支持H.264/H.265高效视频压缩算法； 具备≥32倍光学变倍，16倍数字变倍，违停检测半径≥100米； 违停车辆捕获有效率：白天≥90%，夜间≥80%； 车牌识别功能；白天车牌识别准确率≥90%，夜间车牌识别准确率≥80%，可识别新能源车牌； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 最低照度：0.0005Lux/F1.3(彩色), 0.0001Lux/F1.3(黑白),0 Lux with IR； 具备光学宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、镜像等功能； 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°自动翻转； 支持300个预置位、8条巡航扫描、4条花样扫描； 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持定时任务、比例变倍、云台守望、一键巡航； 支持抛洒物、行人、路障、施工、拥堵等道路事件检测功能； 防护等级：IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 | 套 | 22 |
| 20 | 非机动违法抓拍单元 | 包含1200万全局曝光CMOS智能摄像机、工业镜头、滤光镜、防雷模块、防护罩、风扇、万向节、LED车牌补光灯等部件； 内置≥1英寸GS-CMOS，支持单快门/全息双快门； 支持4480×2688高清视频输出，抓拍图片分辨率：4480×2688； 镜头：内置50mm工业定焦镜头； 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG；图片编码格式：JPEG； 支持对非机动车闯红灯、非机动车越线停车、非机动车占道、非机动车逆行、非机动车装载伞具、驾驶员未戴安全头盔、非机动车超载等违法行为进行检测抓拍，抓拍准确率白天≥90%，夜间≥80%； 支持对三轮车、二轮车、自行车、行人等目标分类检测，支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图； 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数 ； 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-12可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 支持非机动车车身颜色识别功能，识别颜色包括白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色等； 支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、2个RS-485接口、4个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 套 | 4 |
| 21 | 行人闯红灯抓拍单元 | 包含高清智能抓拍摄像机、镜头、滤光镜、防雷模块、防护罩、万向节等部件。 采用≥1英寸高帧率彩色图像传感器高清网络智能像机，内置工业级高清镜头； 支持4096×2160@25fps高清视频输出，抓拍图片分辨率：4096×2160； 支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 支持行人闯红灯行为检测抓拍，输出闯红灯人脸抠图，输出报警信息等； 支持非机动车闯红灯行为检测抓拍，输出非机动车闯红灯人脸抠图； 支持行人方向识别，支持检出两眼瞳距13像素点以上的人脸图片； 支持抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向； 支持检测人体/人脸配置3张抓拍图片的前提下，实现最佳图片去重筛选； ▲支持检测并跟踪指定区域内160个机动车、非机动车及行人等目标（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 支持行人违法抓拍联动报警，发出语音警示、大屏显示闯红灯行人违法图片； 红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测； 内置LED补光灯，偏振镜移除装置，支持LED智能频闪灯同步补光； 内置64G TF数据存储模块，支持断电续传功能； 接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 具有防尘、防水滴、网络防雷、防浪涌等功能； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级。 | 套 | 2 |
| 22 | 双光融合补光灯 | 配置24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2014 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 | 套 | 16 |
| 23 | 暖色补光灯 | ≥16颗暖光LED补光灯， 最大功率≥30W， 补光响应时间≤20微秒， 支持通过同步输出端口级联， 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭， 工作环境－40℃~85℃， 防护等级IP66。 | 套 | 24 |
| 24 | 智能管控一体机 | 室外型智能交通专用一体机，采用嵌入式Linux操作系统，支持WEB操作界面； 设备集成红绿灯信号检测、智能电源、光纤传输、综合处理等业务功能板卡； 信号灯检测板：具有红绿灯信号检测功能，支持12路信号灯交流信号输入，可通过网络直接上传给前端抓拍单元； 智能电源板：具有1路AC220V输入， 4个AC220V供电输出，可对供电输出进行电压检测、电流检测、远程控制强电输出重启等功能； 光端传输板：具有4路标准SFP千兆接口，可用于光纤信号接入做路口组网，与主控板16路千兆网口处于同一网段； 综合处理板：支持16路网络摄像机接入，支持本地视频预览功能，支持违法录像功能（不低于5秒），支持抓拍图片字符叠加功能，支持多张图片合成功能，支持数据断网续传功能； 内置4块4TB 3.5英寸硬盘，具备数据直存功能，支持硬盘检测、自动切换功能、数据防删改等功能； 支持无硬盘启动、数据库恢复、数据防删除、一键复位等功能； 支持4路4~20mA模拟信号传感器接入，可用于温度、湿度、风速、雨雪等传感器数据接入。 | 套 | 5 |
| 25 | 8口工业级光纤收发器 | 8个10/100/1000M-TX端口和1个千兆自适应SFP光口插槽； 交换容量≥48Gbps，转发性能≥22Mpps； 单模单纤，传输距离20公里； 支持9600Byte巨型帧，不少于8K MAC地址列表； 宽温设计，支持-40~85℃温度工作范围； 支持端口防雷功能，共模6KV,差模2KV； IP40防护，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔； 电源适配器：90V-245VAC输入，52V/2.3A，最大功率120W。 | 只 | 35 |
| 26 | 汇聚型工业级光纤交换机 | 支持4个10/100/1000Base-TX以太网电口，4个2.5G光口（SFP插槽可向下兼容2.5G、1G、155M）； 交换容量≥56Gbps，转发性能≥24Mpps； 单模单纤，传输距离20公里； 支持9600Byte巨型帧，支持IPV4/6路由功能（非透传）； 支持IEE802.3、802.3u/802.3x、IEEE802.1Q，IEEE802.1D、IEEE802.1w； GM-Ring环网专利技术，支持单环、双环、单星型，双星型等，网络故障自恢复时间<18ms； 具备与中心NTP服务器校时功能，在通信中断情况下，具备单独校时功能； 支持WEB页面配置，配置文件的导入导出； 宽温设计，-40~85℃温度工作范围，静电放电电压抗扰度≥8KV； IP40防护等级，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔； 电源适配器：90V-245VAC输入，52V/2.3A，最大功率120W。 | 套 | 5 |
| 27 | SFP千兆光模块1 | LC/SFP 单模单纤 20km 100/1000M TX1310/RX1550 | 只 | 35 |
| 28 | SFP千兆光模块2 | LC/SFP 单模单纤 20km 100/1000M TX1550/RX1310 | 只 | 35 |
| 29 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用201不锈钢，壁厚≥1.0mm，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； 含安装辅材； 要求与交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 | 套 | 22 |
| 30 | 交通监控设备标志牌2 | 版面规格：1250mm（长度）×1000m（宽度）×2mm（厚度）， 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 72 |
| 31 | 半固定云台支架 | 压铸铝材质，左右360度旋转、上下180度旋转； 规格：129×103×85mm； 含不锈钢抱箍等辅材。 | 套 | 96 |
| 32 | 球机安装支架 | Φ50mm圆形钢管定制，符合表面酸洗热浸镀锌涂处理； 含配套螺栓、螺帽、垫片等安装辅材。 | 套 | 32 |
| 33 | 摄像机电源 | 12V/2A | 只 | 56 |
| 34 | 智能球机电源适配器 | 24V/5A | 只 | 42 |
| 35 | 红绿灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口； 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口； 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式； 16路交通灯状态指示； 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施； 通过RS485接口实时输出交通灯信号状态至电警抓拍单元。 | 套 | 1 |
| 36 | 单悬臂球机监控杆件 | 主杆：Φ159mm×5mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ89mm×4mm(壁厚)×3000mm(长度） 底板法兰：Φ400mm×18mm(厚度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理; 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定。 | 套 | 1 |
| 37 | 单悬臂监控杆件H6×6m | 主杆：Φ280mm~Φ220mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×6000mm 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定，含安装辅材； | 套 | 2 |
| 38 | 单悬臂监控杆件H6×10m | 主杆：Φ320mm~Φ260mm×8mm(壁厚)×6000mm(高度) 悬臂：Φ240mm~Φ100mm×6mm(壁厚)×10000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 1 |
| 39 | 双悬臂监控杆件T6×7×7m | 主杆：Φ280mm~Φ220mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度) 挑臂1：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×7000mm 挑臂2：Φ190mm~Φ100mm×5mm(壁厚)×7000mm 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌涂处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定，含安装辅材； | 套 | 1 |
| 40 | 单悬臂球机监控杆件基础笼 | Φ18×6×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 41 | 监控杆件基础笼1 | Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 3 |
| 42 | 监控杆件基础笼2 | Φ27×8×1500，直径450mm，高强度地脚螺栓定做；含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 43 | 抱杆单悬臂杆 | Φ76mm(直径)×3mm(壁厚)×1000mm(长度) Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定； 含抱箍、安装配套螺栓、螺帽、垫片等。 | 套 | 1 |
| 44 | 主干电源线 | RVV3×2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 3500 |
| 45 | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 4500 |
| 46 | 信号控制线 | RVVSP2×0.75，128编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 3100 |
| 47 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 | m | 4300 |
| 48 | 室外单模光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材 | m | 3800 |
| 49 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |
| 三 | 交通监控信息发布系统 |  |  |  |
| 50 | 户外全彩LED显示屏 | 像素间距：≤4.000mm 模组平整度：＜0.1mm 像素结构：表贴三合一 像素密度：62500点/㎡ 模组分辨率：80×40 整机尺寸：3.52（W）× 1.92（H）m 整机面积：≥6.7m² 整机材质：钣金铁箱 白平衡亮度：≥4500cd/m²，亮度调节支持手动、自动0~100%无极可调 色度均匀性：±0.003 Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 色温：3200K-9300K可调 对比度：5000:1 可视角：水平160°，垂直160° 灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 刷新率：≥3840Hz 驱动方式：1/10恒流驱动 换帧频率：≥60Hz 产品视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 具备视频图像数据的网络发送速率的平滑方法证书。 | 套 | 1 |
| 51 | 显示屏配套电源 | 5V40A | 台 | 35 |
| 52 | 接收卡 | 全彩：常规256*256 灰度等级：最高65536级灰度 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 | 套 | 20 |
| 53 | 二合一视频处理器 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；支持2路网口输出，190万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持6个预设场景 | 台 | 1 |
| 54 | 信息发布盒 | 支持4路1080P监控画面直播； 支持4K画面播放； CPU：四核Cortex-A17； 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC）； 网络：有线、无线WIFI； 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。 | 台 | 1 |
| 55 | 显示屏箱体 | 显示屏配套全防水箱体 | 套 | 1 |
| 56 | 立柱 | 双立柱，定制，支架颜色：符合现场实际要求；支架包含地笼、防水结构胶；支架包含配电柜基础结构件；包含立柱基础预埋件 | 套 | 1 |
| 57 | 屏体内部线材连接 | 屏体内部电缆线，长排线，超五类网线等 | 批 | 1 |
| 58 | 室外双层设备机柜 | 外箱1300×600×680，内箱1000×600×600，两片层板； 自动温控系统，双散热风扇，IP54防护级别； 箱体采用201不锈钢，壁厚≥1.0mm，不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 含漏电保护器、电源插口转换器等电气附件，安装辅材； | 套 | 1 |
| 59 | 室外双层设备机柜基础笼 | Φ16×4×500，方形520mm*540mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 60 | 电力电缆 | YJV3×6，聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，高精度无氧铜 | m | 100 |
| 61 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |
| 四 | 外场基础施工配套设施 |  |  |  |
| 62 | 禁止右转标志牌 | 版面规格：1400mm（长度）×1000mm（宽度）×2mm（厚度）， 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 1 |
| 63 | 杆件基础砼 | 按单点杆件基础设计图纸开挖施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输、渣土运输等费用 | m3 | 28 |
| 64 | 混凝土类路面层开挖修复 | 按市政要求施工，挖掘深度250mm-300mm，C25商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场等费用 | m2 | 10 |
| 65 | 花岗石路面开挖修复 | 按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、运输、破损花岗石购置费等费用清运等费用 | m2 | 90 |
| 66 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按园林要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、绿地补偿等费用 | m2 | 20 |
| 67 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按市政要求施工，含坑填土夯实 | m3 | 55 |
| 68 | 镀锌钢管地埋敷设 | 管径≥100mm，壁厚≥2.0mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 | m | 20 |
| 69 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，壁厚≥4.0mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 | m | 260 |
| 70 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，壁厚≥1.0mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 | m | 300 |
| 71 | 1#砖砌矩形电缆井 | 500mm×500mm×600mm(深度)； 井盖500mm×500mm，采用不锈钢框架，花岗岩或沥青表面填充； 包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用 | 个 | 10 |
| 72 | 2#砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，井盖400×400mm，复合材质，国标厚度，交警标志； 包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用。 | 个 | 1 |
| 73 | 接地角钢 | 50mm×5mm×2000mm热镀锌角钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 40 |
| 74 | 镀锌扁钢 | 40mm×4mm×4000mm热镀锌扁钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 40 |
| 75 | 联合接地引线 | BVR16mm²黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作。 | 米 | 50 |
| 76 | 监控设备拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 27 |
| 77 | 补光灯设备拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 42 |
| 78 | 杆上机箱拆除费用 | 包含杆上机箱拆除人工、机械、运输等相关费用 | 套 | 18 |
| 79 | 电子警察杆件拆除 | 包含杆件拆除的人工、机械、起吊等相关作业的人工、运输等费用 | 套 | 6 |
| 80 | 机动车信号灯拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 43 |
| 81 | 人行横道信号灯拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 32 |
| 82 | 人行横道信号灯杆件拆除 | 包含杆件拆除的人工、机械、起吊等相关作业的人工、运输等费用 | 套 | 5 |
| 83 | 信号灯杆件拆除 | 包含杆件拆除的人工、机械、起吊等相关作业的人工、运输等费用 | 套 | 1 |
| 84 | 杆件吊装费 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 7 |
| 85 | 施工安全防护 | 按公路和城市道路施工安全防护要求，含机械、人工等费用 | 工时 | 100 |

- 5.2 国省道智能交通管控系统建设分项清单

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集中协调式交通信号控制系统 |  |  |  |
| 1 | 三色机动车信号灯（竖装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 12 |
| 2 | 三色机动车信号灯（横装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红156，黄170，绿156；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 13 |
| 3 | 方向指示信号灯（竖装） | 压铸铝外壳，黑色喷塑哑光，IP53防护等级； 灯盘：直径400mm圆盘灯，中间带黄灯嵌入单数倒计时器； 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列， 信号灯LED数量：红90，黄170，绿90；倒计时LED数量：红98，绿98； 可视距离：≥450m，可视角度≥30； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：≥500MΩ； 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 1 |
| 4 | 人行横道信号灯 | 压铸铝外壳，直径320mm灯盘； 有效光面：240mm，发光角度：大于30度； LED直径：Φ5方阵排列； 工作电压：190V-245VAC/50HZ，绝缘强度：大于500MΩ； 上联是红色静态行人，下联是绿色动态行人； IP53防护等级，竖向安装 含支架、抱箍等安装辅材。 | 组 | 28 |
| 5 | 一体式人行横道信号灯 | 灯盘：Φ300mm，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形； 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 面罩材质：玻璃 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED直径：Φ5方阵排列； 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 防护等级：IP53 含安装辅材。 | 组 | 1 |
| 6 | 信号灯加长帽檐 | 定制加长压铸铝帽檐，长度60厘米，含安装配套辅材。 | 组 | 3 |
| 7 | 协调式联网交通信号控制机 | 室外独立机箱，表面高级防锈蚀以及抗风化处理，具备防雨、防潮、防尘、防震的能力； 采用32位ARM处理器，最大支持16个独立相位控制；支持48路信号灯组控制，最大可控充到108路； 采用模块化设计，支持网络远程集中控制和单点控制； 网络控制支实时自适应优化控制、固定配时控制和联机线控等三种模式； 单点控制支持单点优化、无电缆联动、独立感应、多时段、黄闪、全红、手动强制和关灯等多种模式； 可通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机对其主要参数进行现场调看和设置；具有掉电保护功能，具备防雷击和浪涌措施； 含安装辅材； 支持与青田交警大队现有的交通信号控制系统无缝对接，实现系统的统一控制。 | 台 | 2 |
| 8 | 人行横道信号灯杆件 | 主杆：Φ89mm×3mm(壁厚)×3000mm(高度) 底板法兰：Φ320mm×10mm(厚度) Q235材质钢管，表面酸洗热镀锌处理 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定，含安装辅材； | 套 | 17 |
| 9 | 单立柱信号灯杆件 | 主杆：Φ140mm×4.5mm(壁厚)×5000mm(高度) 底板法兰：400×400×14mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 5 |
| 10 | 单悬臂信号灯杆件H6.8*7m | 主杆：Φ320mm~Φ260mm×8mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ200mm~Φ110mm×6mm(壁厚)×7000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 1 |
| 11 | 单悬臂信号灯杆件H6.8*8m | 主杆：Φ360mm~Φ300mm×8mm(壁厚)×6800mm(高度) 挑臂：Φ280mm~Φ110mm×6mm(壁厚)×8000mm(长度） 底板法兰：Φ600mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 1 |
| 12 | 一体式人行灯基础笼 | Φ18×4×600，方形175mm×425mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 13 | 信号控制机基础笼 | Φ16×4×500，方形420mm×200mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 2 |
| 14 | 人行信号灯杆件基础笼 | Φ16×4×500，方形240mm×240mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 17 |
| 15 | 单立柱信号灯杆件基础笼 | Φ20×4×800，方形280mm×280mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 4 |
| 16 | 信号灯杆件基础笼1 | Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 17 | 信号灯杆件基础笼2 | Φ30×8×1600，直径500mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 1 |
| 18 | 人行灯控制线缆 | KVV4×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | m | 4200 |
| 19 | 车行灯控制线缆 | KVV5×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，含敷设配套辅材 | m | 3600 |
| 20 | 信号灯控制平台接入服务 | 接入青田交警现有的信号灯智能管控平台，实现绿波带、远程熄灯、亮灯、强制黄闪等功能，实现设备的统一管理和远程协调控制。 | 项 | 1 |
| 21 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |
| 二 | 智能交通监控系统 |  |  |  |
| 22 | 双光融合电警抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、16mm定焦镜头、补光模组、风扇、电源适配器、防雷模块、防护罩等部件。 ▲抓拍摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 图像传感器：1英寸全局曝光CMOS； 视频分辨率：主码流4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓拍图片分辨力：4096×2160； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违法掉头、压线、逆行、加塞、人行道不礼让行人等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； 支持检测拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型的闯红灯违法行为； 支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制抓拍检测线； 内置交通数据采集软件：支持分车道对车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等进行采集统计； 红绿灯信号检测方式：支持IO信号、红绿灯检测器、视频检测等多种检测方式； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、4个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 套 | 7 |
| 23 | 双光融合卡口抓拍单元 | 包含环保智能抓拍摄像机、50mm或25mm定焦镜头、滤光镜、补光模组、防雷模块、防护罩、风扇等部件； 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 两个传感器和镜头采用一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 图像传感器：1英寸全局曝光CMOS； 视频分辨率：主码流4096×2160，25帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩标准； 抓拍图片分辨力：4096×2160； 支持视频、雷达、激光、线圈等触发模式； 内置抓拍控制软件,支持机动车辆、二轮车、三轮车及行人等目标类型自动区分捕获,捕获率≥99%； 内置号牌识别软件，可识别民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌、新能源车牌等种类，识别准确率白天≥98%、夜间≥95%； 支持对11种车身颜色、19种车辆类型、250种车标进行识别，识别准确率≥90%； 支持对机动车超速、低速、压线、逆行、加塞等交通违法行为进行检测记录功能，记录准确率白天≥90%，夜间≥80%； ▲支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图，人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点，人脸特征图像抠出概率应达到98%以上，副驾驶人脸特征图像抠出概率达95%以上； 支持多种字符配置叠加、图片合成模式，并支持图片叠加防伪水印，支持断点续传功能； 通讯接口：2个千兆网口、3个RS-485接口、1个RS-232接口； 18寸铝合金材质室外防护罩，IP66防护等级，具备防浪涌等功能。 | 套 | 14 |
| 24 | 黑光级交通监控单元 | 采用1/1.8" Progressive Scan CMOS传感器，内置4倍光学电动变焦镜头； ▲镜头光圈：F1.0（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 视频分辨率：3840×2160； 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG，支持智能编码功能； 最低照度：彩色：0.0005Lux，黑白：0.0001Lux； 补光：内置暖白光补光灯，补光距离7~30m，支持根据距离等级控制补光灯亮度； 网络：≥1个RJ45百兆自适应以太网口； 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，≥2路输入，≥1路输出； 存储：支持最大256 GB本地SD卡存储，支持断网续传； 内置深度学习硬件及算法，支持人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式等智能资源模式切换； 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；最多同时检测30张人脸；支持人脸去重等功能； 道路监控模式：支持对机动车、非机动车和行人进行分类检测抓拍，支持机动车号牌、车型、品牌、车身颜色、车牌颜色等识别功能；支持卡口抓拍和出入口抓拍模式切换； Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测等功能，具备防误报算法； 具备120dB宽动态、强光抑制、透雾、电子防抖等功能； 具备开放型网络视频接口，支持ISAPI、GB/T2818、E-HOME2.0/4.0接入、ISUP5.0、视图库、GB35114等协议接入； 供电方式：DC12V或AC24V，支持PoE供电； 防护等级：≥IP66。 | 套 | 15 |
| 25 | 双光融合补光灯 | 配置24颗暖色LED、支持LED频闪，白光气体补光，红外气体补光等双光融合； 发光角度：10°； 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能； 支持白天白光补光，夜间红外补光； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 符合GA/T 1202-2014 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准。 | 套 | 17 |
| 26 | 路口侧终端管理单元 | 无风扇设计，嵌入式Linux操作系统，WEB图形操作界面； 内置16个1000M以太网接口，支持双网段设置，最大支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发； 支持对大货车前部特征和尾部特征共计6张违法过程记录图片合成1张违法取证图片，支持图片叠加OSD字符； 内置4个SATA接口硬盘，本次配置4T存储容量，支持图片存储和录像存储的空间配额设置； 支持车辆违法取证图片数据和过车图片数据自动推送到省交管集成指挥平台、丽水公安车辆云平台等，支持交通数据断点续传和手动重传功能； 支持违法车辆片段录像复核功能，可对车辆违法全过程进行录像，录像时长不低于5秒，并可以关联违法图片数据进行实时回放下载； 支持按时间、通道、违法类型、车牌等信息查询下载过车信息及图片； 支持交通流量、平均车速、车道占有率、车头距等交通参数数据采集、统计、显示，支持柱状图、点状图、表格形式实时展示。 | 套 | 2 |
| 27 | 智能管控一体机 | 室外型智能交通专用一体机，采用嵌入式Linux操作系统，支持WEB操作界面； 设备集成红绿灯信号检测、智能电源、光纤传输、综合处理等业务功能板卡； 信号灯检测板：具有红绿灯信号检测功能，支持12路信号灯交流信号输入，可通过网络直接上传给前端抓拍单元； 智能电源板：具有1路AC220V输入， 4个AC220V供电输出，可对供电输出进行电压检测、电流检测、远程控制强电输出重启等功能； 光端传输板：具有4路标准SFP千兆接口，可用于光纤信号接入做路口组网，与主控板16路千兆网口处于同一网段； 综合处理板：支持16路网络摄像机接入，支持本地视频预览功能，支持违法录像功能（不低于5秒），支持抓拍图片字符叠加功能，支持多张图片合成功能，支持数据断网续传功能； 内置4块4TB 3.5英寸硬盘，具备数据直存功能，支持硬盘检测、自动切换功能、数据防删改等功能； 支持无硬盘启动、数据库恢复、数据防删除、一键复位等功能； 支持4路4~20mA模拟信号传感器接入，可用于温度、湿度、风速、雨雪等传感器数据接入。 | 套 | 2 |
| 28 | 8口工业级光纤收发器 | 8个10/100/1000M-TX端口和1个千兆自适应SFP光口插槽； 交换容量≥48Gbps，转发性能≥22Mpps； 单模单纤，传输距离20公里； 支持9600Byte巨型帧，不少于8K MAC地址列表； 宽温设计，支持-40~85℃温度工作范围； 支持端口防雷功能，共模6KV,差模2KV； IP40防护，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔； 电源适配器：90V-245VAC输入，52V/2.3A，最大功率120W。 | 只 | 21 |
| 29 | 汇聚型工业级光纤交换机 | 支持4个10/100/1000Base-TX以太网电口，4个2.5G光口（SFP插槽可向下兼容2.5G、1G、155M）； 交换容量≥56Gbps，转发性能≥24Mpps； 单模单纤，传输距离20公里； 支持9600Byte巨型帧，支持IPV4/6路由功能（非透传）； 支持IEE802.3、802.3u/802.3x、IEEE802.1Q，IEEE802.1D、IEEE802.1w； GM-Ring环网专利技术，支持单环、双环、单星型，双星型等，网络故障自恢复时间<18ms； 具备与中心NTP服务器校时功能，在通信中断情况下，具备单独校时功能； 支持WEB页面配置，配置文件的导入导出； 宽温设计，-40~85℃温度工作范围，静电放电电压抗扰度≥8KV； IP40防护等级，铝制机箱表面散热设计,无风扇，无散热孔； 电源适配器：90V-245VAC输入，52V/2.3A，最大功率120W。 | 套 | 4 |
| 30 | SFP千兆光模块1 | LC/SFP 单模单纤 20km 100/1000M TX1310/RX1550 | 只 | 21 |
| 31 | SFP千兆光模块2 | LC/SFP 单模单纤 20km 100/1000M TX1550/RX1310 | 只 | 21 |
| 32 | 交通技术监控设备箱 | 箱体采用201不锈钢，壁厚≥1.0mm，箱体防护等级IP56，尺寸：380mm(宽)×500mm(高)×200mm(深)； 主机接口：提供1路10M/100M自适应管理网口，1路RS485复用接口，1路RS232接口，1个复位按钮，3路无源开关量输入接口，1路模拟量输入接口； 电源输出：提供5路AC220V输出，支持时间计划控制，手动开/关控制；2路DC12V远程可控输出； 具备电压电流显示、摄像机状态监测、补光灯状态监测、设备网络状态检测等功能； 具备箱门开启关闭监测、非法开箱告警、箱内温度监测、箱内风扇控制、防雷状态监测、非法取电告警、断电报警、GPS定位等功能； 支持在中心端软件查看和配置外场智能箱信息：包括设备类型，产品编号，设备IP，网关，子网掩码，mac地址、当前软件版本等信息； 电源输入范围：AC80V～AC275V，47Hz～63Hz； 含安装辅材； 要求与交警部门现有的智能运维平台无缝对接，本次新增设备可以通过现有平台接口即可实现远程管理。 | 套 | 18 |
| 33 | 交通监控设备标志牌1 | 版面规格：1810mm（长度）*1450m（宽度）*2mm（厚度）， 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 20 |
| 34 | 交通监控设备标志牌2 | 版面规格：1250mm（长度）*1000m（宽度）*2mm（厚度）， 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 8 |
| 35 | 半固定云台支架 | 压铸铝材质，左右360度旋转、上下180度旋转； 规格：129×103×85mm； 含不锈钢抱箍等辅材。 | 套 | 53 |
| 36 | 摄像机电源 | 12V/2A | 只 | 36 |
| 37 | 室外双层设备机柜 | 外箱1300×600×680，内箱1000×600×600，两片层板； 自动温控系统，双散热风扇，IP54防护级别； 箱体采用201不锈钢，壁厚≥1.0mm，不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理； 含漏电保护器、电源插口转换器等电气附件，安装辅材； | 套 | 2 |
| 38 | 单悬臂监控杆件H6×8m | 主杆：Φ320mm~Φ260mm×8mm(壁厚)×6000mm(高度) 悬臂：Φ240mm~Φ100mm×6mm(壁厚)×8000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 1 |
| 39 | 单悬臂监控杆件H6×10m | 主杆：Φ320mm~Φ260mm×8mm(壁厚)×6000mm(高度) 悬臂：Φ240mm~Φ100mm×6mm(壁厚)×10000mm(长度） 底板法兰：Φ550mm×20mm(厚度) Q235材质八角锥形钢管，表面酸洗热浸镀锌处理； 主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 709的规定。 | 套 | 2 |
| 40 | 室外双层设备机柜基础笼 | Φ16×4×500，方形520mm*540mm，高强度地脚螺栓定做，含安装配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 2 |
| 41 | 监控杆件基础笼基础笼 | Φ27×8×1500，直径450mm，高强度地脚螺栓定做；含配套螺栓、螺帽、垫片等其他辅材 | 套 | 3 |
| 42 | 迁移杆件基础笼 | Φ24×8×1300，直径450mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等 | 套 | 2 |
| 43 | 电力电缆 | YJV3×6，聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，高精度无氧铜 | m | 500 |
| 44 | 主干电源线 | RVV3×2.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 2300 |
| 45 | 分支电源线 | RVV3×1.0，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 2000 |
| 46 | 信号控制线 | RVVSP2×0.75，128编铜质屏蔽网，聚氯乙烯绝缘护套 | m | 1700 |
| 47 | 室外阻水双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套 | m | 1800 |
| 48 | 室外单模光缆 | 4芯，含终端盒、尾纤、光纤熔接等辅材 | m | 2300 |
| 49 | 系统集成费 | 含施工机械台班费、人工费、安全措施费、二次搬运费等费用 | 项 | 1 |
| 三 | 外场基础施工配套设施 |  |  |  |
| 50 | 禁止驶入标志牌 | 版面规格：1400mm（长度）×1000mm（宽度）×2mm（厚度）， 版面采用白底、黑边框、蓝色图形、黑色文字，应符合GB 5768.2-2022的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 | 块 | 1 |
| 51 | 警告标志牌 | 边长900mm，厚度2mm 版面的颜色及图案应符合GB 5768的规定； 采用Ⅲ类反光膜，逆反性能应符合GB/T 18833的规定； 表面铝板阳级氧化抗老化和酸碱腐蚀处理； 背面带铝槽，含抱箍、螺栓等安装辅材。 含直埋标志牌杆件 | 块 | 10 |
| 52 | 反光贴条 | 二级反光贴，白色反光系数≥700，单卷长≥45米，宽5cm | 卷 | 3 |
| 53 | 杆件基础砼 | 按单点杆件基础设计图纸开挖施工，采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输、渣土运输等费用 | m3 | 38 |
| 54 | 混凝土类路面层开挖修复 | 按市政要求施工，挖掘深度250mm-300mm，C25商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场等费用 | m2 | 95 |
| 55 | 花岗石路面开挖修复 | 按市政要求施工，水泥砂浆垫层挖槽≥400mm，含坑填土夯实、铺装碎石底层、水泥砂浆垫层、运输、破损花岗石购置费等费用清运等费用 | m2 | 20 |
| 56 | 起挖灌木、藤本(带土球) | 按园林要求施工，含苗木移植、坑填土夯实、绿地补偿等费用 | m2 | 150 |
| 57 | 三类土人工挖沟、槽土方 | 按市政要求施工，含坑填土夯实 | m3 | 85 |
| 58 | 镀锌钢管地埋敷设 | 管径≥100mm，壁厚≥2.0mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 | m | 190 |
| 59 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，壁厚≥4.0mm，国标规格，含主材、敷设、包封、运输等费用，按实际工程量结算 | m | 650 |
| 60 | PVC25管敷设 | 管径≥25mm，壁厚≥1.0mm，沿墙敷设，包括直接、弯头等其他配件 | m | 200 |
| 61 | 1#砖砌矩形电缆井 | 500mm×500mm×600mm(深度)； 井盖500mm×500mm，采用不锈钢框架，花岗岩或沥青表面填充； 包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用 | 个 | 2 |
| 62 | 2#砖砌矩形电缆井 | 400mm×400mm×600mm(深度)，井盖400×400mm，复合材质，国标厚度，交警标志； 包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、清场等费用。 | 个 | 24 |
| 63 | 接地角钢 | 50mm×5mm×2000mm热镀锌角钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 136 |
| 64 | 镀锌扁钢 | 40mm×4mm×4000mm热镀锌扁钢，联接焊处应涂沥青防腐处理。 | 根 | 136 |
| 65 | 联合接地引线 | BVR16mm²黄绿双色多股软铜芯线，接头采用铜接头制作。 | 米 | 170 |
| 66 | 监控设备拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 14 |
| 67 | 补光灯设备拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 17 |
| 68 | 杆上机箱拆除费用 | 包含杆上机箱拆除人工、机械、运输等相关费用 | 套 | 11 |
| 69 | 电子警察杆件拆除 | 包含杆件拆除的人工、机械、起吊等相关作业的人工、运输等费用 | 套 | 1 |
| 70 | 机动车信号灯拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 30 |
| 71 | 人行横道信号灯拆除 | 包含设备拆除的人工、机械、运输等费用 | 套 | 22 |
| 72 | 人行横道信号灯杆件拆除 | 包含杆件拆除的人工、机械、起吊等相关作业的人工、运输等费用 | 套 | 8 |
| 73 | 杆件吊装费 | 包括杆件二次搬运、拼装、起吊等相关作业的人工、机械等费用 | 套 | 12 |
| 74 | 施工安全防护 | 按公路和城市道路施工安全防护要求，含机械、人工等费用 | 工时 | 120 |

- 5.3 智慧交管系统建设分项清单

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频云存储系统扩容 |  |  |  |
| 1 | 视频存储云节点 | 控制器：2颗64位6核处理器，32GB高速缓存，150GB SSD； 存储接口：内置48个硬盘插槽，支持热插拔，支持磁盘检测预警及修复； 数据接口：1个Mini SAS3.0接口、4个USB3.0接口、4个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 内嵌CVA软件模块：具备设备接入管理、录像计划执行、流转发服务等功能； 内嵌CVS软件模块：具备数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务等功能； 内置存储管理软件模块：具备StorOS存储系统、RAID管理、S磁盘检测及修复、报警服务； 基于集群化技术，存储节点间负载均衡，互为备份，多节点故障时，业务自动调整服务不中断； 基于离散存储技术，多设备可并发快速响应数据读取服务，可满足海量数据检索秒级呈现，数据高速下载的需求； 基于虚拟化技术，所有存储节点空间虚拟化成统一可用资源，空间资源可灵活划分，录像空间支持动态扩大和缩小，且数据不丢失； 支持音视频、图片、智能数据流进行混合直存； ▲支持视频质量诊断功能，可对图像的亮度、对比度、清晰度、视频丢失等特征进行实时分析，并以报表方式显示结果（提供具有CNAS标识的第三方检测报告扫描件复核）； 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入，支持流媒体转发功能； 具备磁盘预检测、巡检和故障修复功能，支持RAID即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展； 19英寸8U标准机箱，双冗余电源，模块化抽屉式结构设计，冗余风扇模组； 在青田交警指挥中心现有的视频云存储系统进行扩容，本次新增存储设备通过现有管理平台接口即可实现统一管理。 | 台 | 2 |
| 2 | 视频存储硬盘 | 存储容量：8TB； 企业级IoT硬盘，接口：SATA接口； 缓存：256MB，转速：7200rpm。 | 块 | 96 |
| 3 | 48口千兆汇聚交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+上行； 包转发率：≧144Mpps，交换容量：672Gbps； 支持1+1电源备份； 支持32K MAC规格，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤； 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 | 台 | 2 |
| 二 | 智慧交管业务应用平台扩容升级 |  |  |  |
| 4 | 基础平台服务器 | 处理器：2颗英特尔至强5218，核数≥16核，频率≥2.3GHz； 内存：128G； 硬盘：4块600G SAS 硬盘； RAID：支持RAID0,1,5,6,10,50,60； 网络接口：2个千兆电口+2个万兆光口； PCI扩展：最大支持10个PCIE扩展； 电源模块：550W白金热插拔电源，1+1冗余。 机箱规格：2U 机架式服务器机箱。 含导轨安装套件。 | 台 | 2 |
| 5 | 平台组件服务器 | 处理器：2颗英特尔至强5218，核数≥16核，频率≥2.3GHz； 内存：128G； 硬盘：4块600G SAS 硬盘； RAID：支持RAID0,1,5,6,10,50,60； 网络接口：2个千兆电口+2个万兆光口； PCI扩展：最大支持10个PCIE扩展； 电源模块：550W白金热插拔电源，1+1冗余。 机箱规格：2U 机架式服务器机箱。 含导轨安装套件。 | 台 | 2 |
| 6 | 数据库服务器 | 处理器：2颗X86架构CPU，核数≥16核，频率≥2.4GHz； 内存：128G； 硬盘：480G SSD×1+1T SATA×8； RAID：支持RAID0,1,5,6,10,50,60； 网络接口：2个千兆电口+2个万兆光口； PCI扩展：最大支持10个PCIE扩展； 电源模块：900W白金热插拔电源，1+1冗余。 机箱规格：2U 机架式服务器机箱。 含导轨安装套件。 | 台 | 1 |
| 7 | 视频侦查工作站 | 处理器：英特尔酷睿i7-12700 ( 12 核， 20线程，主频2.1GHz)； 内存：16GB，DDR4 ，频率3200MHz； 显卡：RTX3060Ti， 8GB显存； 硬盘： 512GB PCIe Gen 4.0固态硬盘+4TB 机械硬盘。 网卡：2.5G 有线网卡 电源：500W白金电源。 | 台 | 20 |
| 8 | 专业图形显示器 | 24英寸LED背光液晶显示器，IPS面板，防眩3H硬质屏幕涂层； 分辨率：1920×1080@60Hz； 支持高度调整、pivot(旋转)调整、旋转调整、倾斜调整。 含桌面式可调节双屏安装支架。 | 台 | 20 |
| 9 | 交通监控管理平台扩容升级 | 在青田交警大队现有交通监控平台上进行扩容升级，要求采用C/S结构与B/S混合体系结构，BS客户端采用扁平化风格，CS客户端采用微质感风格，APP应用形式； 平台扩容升级后应具备集成门户管理、视频中心、非现场执法应用、涉牌涉证应用、文明管控应用、稽查布控应用、车辆研判应用、交通诱导、运维管理等交管业务应用模块； 门户管理：支持打开最多20个标签页，支持快捷入口、快捷导航功能，支持客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包在线下载； 视频中心：支持多画面视频预览、多画面视频解码上墙管理，支持多路录像查询批量下载功能，支持GIS矢量电子地图功能，支持电子地图视频预案功能； 非现场执法应用：具备违法数据检索、区间测速、违法数据初审、违法数据录入、违法数据复审、违法数据分析等功能。 稽查布控应用：具备车辆布控、过车查询、以车搜车、车辆轨迹查询、过车数据分析、布控对接监测、车流量统计等功能； 车辆研判应用：具备区域碰撞、车辆落脚点、频繁过车、昼伏夜出、同行车辆、初次入城、轨迹查车等功能； 交通诱导：支持诱导屏管理、发布节目管理、预案管理等功能； 运维管理：支持对监控点在线、录像状态实时显示，支持对设备的状态告警、性能告警，支持巡检计划配置等功能； 平台通道：扩容后支持≧1000路设备接入路数，≧1000路车道接入路数； 平台兼容：支持与青田交警大队现有的交通监控设备、视频云存储系统、大屏解码设备兼容； 平台对接：提供与上级业务平台视频级联和数据级联的数据共享能力； 知识产权：具备自主知识产权，投标时应提供加盖原厂商公章的计算机软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 10 | 交通态势智能感知平台扩容升级 | 在青田交警大队现有交通态势感知平台上进行扩容升级，要求应具备较高的兼容性和开放性，支持在青田交警大队现有的智能计算服务器上进行部署和运行，支持不同厂家的交通监控设备的视频流接入，支持异构平台的数据接入和平台对接； 平台扩容升级后应具备可视化展示、交通事件检测、非机动车违法数据管理、车辆数据管理、人脸比对、预警功能、广播功能、数据推送等业务应用模块； 可视化展示：可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能； 交通事件检测分析：支持对道路拥堵、路口溢出、车辆抛锚、交通事故、机占非、非占机、行人走机动车道等事件进行分析记录和预警； 非机动车违法数据管理：支持过车总数、交通违法、交通事件、非机动守法率等数据统计，支持按路口、违法类型、违法日期等信息TOP10排行，支持查询数据导出等功能； 车辆数据管理：平台支持不同厂家的智能交通技术监控设备接入，支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式，支持数据导出等功能； 人脸比对：可提取驾驶员人脸信息推送公安相关业务平台进行识别比对，获取驾驶员身份信息； 预警功能：在指挥中心可以实现违法行为及交通事件弹框预警、声音预警和短信预警功能； 广播功能：支持在指挥中心通过话筒进行远程喊话广播功能； 数据推送：支持将本地数据实时推送到省交管总队集成指挥平台、市级“丽道安”平台； 平台通道：扩容后支持≧1000路交通技术监控设备接入路数； 知识产权：具备自主知识产权，投标时应提供加盖原厂商公章的计算机软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 三 | 交管宣教信息发布系统 |  |  |  |
| 11 | 小间距全彩显示屏 | 像素点间距：≤1.53mm； 像素密度422500点/m²； 灰度等级：16bit； 模组尺寸：320mm×160mm；单元板分辨率：208×104； 显示屏面积:：3.2m×1.6m； 像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； 水平和垂直视角≥170°； 亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx，Cy之内； 整屏平整度≤0.1mm；模组间缝隙≤0.1mm； 发光点中心距偏差＜1%； 最大对比度≥3000:1； 刷新率≥3840Hz； 整屏平整度≤0.1mm，模组间拼缝≤0.1mm； 峰值功耗：≤450w/㎡，典型功耗：≤230w/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 噪声：前、后、左、右噪声均不超过2.0dB； 具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20% 产品应具备中国节能产品认证证书、中国环保产品（II型）认证证书。 | ㎡ | 5.12 |
| 12 | 显示屏电源 | 5V40A | 块 | 27 |
| 13 | 接收卡 | 灰度等级：最高65536级灰度 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 实现屏幕拼接的系统及方法证书 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 | 套 | 19 |
| 14 | 视频处理器 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体； 支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放； 支持4路网口输出，260万像素带载； 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持6个预设场景。 | 台 | 1 |
| 15 | 显示屏框架 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | ㎡ | 5.12 |
| 16 | 屏体内部线材连接 | 屏体内部电缆线，长排线，超五类网线等 | ㎡ | 5.12 |
| 四 | 中队警务室音视频系统 |  |  |  |
| 17 | 前维护全彩显示屏 | 像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡； 显示屏有效显示尺寸为4.2m×2.3625m； 显示单元单个箱体分辨率：480×270，箱体尺寸600mm×337.5m； LED灯珠采用SMD金线封装，灯珠品牌要求采用亿光、宏齐或国星等知名品牌； 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板无风扇散热设计； 显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内； 显示屏最大对比度≥3000:1，刷新率：3840Hz； 电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热； 灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节； 可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置； 支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； 支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数； 支持在无信号时（网络掉线、HDMI线故障等），保留最后一帧画面显示； 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高观看舒适度； 支持通过实时智能分析算法，识别低灰画面，进行图像低亮图像增强，提高图像动态范围； 为实现警务室视频显示系统的统一管理，视频显示设备和大屏处理器应为同一品牌，需无缝对接青田交警交通监控管理平台。 | ㎡ | 9.9 |
| 18 | 显示屏独立主控 | 支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。 支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 | 台 | 4 |
| 19 | 大屏处理器 | 采用嵌入式非X86框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽； 具备视频解码、编码、拼接、开窗、漫游等大屏控制处理功能； 具备4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源； 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 支持走廊模式显示功能； 信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间＜20ms； 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差； 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； 主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 具备三码流编码功能：支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿； 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡； 支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768； 支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 为实现警务室视频显示系统的统一管理，大屏处理器和视频显示设备应为同一品牌，需无缝对接青田交警交通监控管理平台。 | 台 | 1 |
| 20 | 智能配电柜 | 配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路； 配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度 1.2mm，表面喷塑； 配电柜输入保护：塑壳断路器保护，输出保护：微型断路器保护，两级均有断路器保护措施； 配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格：ZC-BVR2.5、6mm²； 配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格：RV-0.75mm²； 配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量 20%； 配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控）、网络可同时进行控制； 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器，烟雾传感器，环境检测，可设置阈值与配电柜进行联动，实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示，3秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行3秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 配电柜每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关。 | 台 | 1 |
| 21 | 大屏框架 | 钢结构支架，前维护，落地安装 | ㎡ | 14.2 |
| 22 | 监控操作台 | 尺寸规格：3600mm×1000mm×750mm， 设备舱体：采用钢铝混合结构，主框架为高强度6063-T5工业铝型材，其它均为1.5-2.0mm镀锌钢板材质，表面经过酸洗、磷化、静电喷涂处理； 工作台面：台面板应采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm； 控制台侧板：操作台两端的侧造型，采用镀锌钢与导光板板组合制作，整体厚度不小于30mm，表面喷金属漆，导光板内侧镭刻LOGO。侧端造型板可按用户需求设置灯光效果； 操作台强度、耐久性和稳定性：应不低于GB/T 3325-2017检测要求； 主桌面垂直静载荷试验：10000N，10次；桌面耐久性试验：150N，15000次。 | 套 | 1 |
| 23 | 工作椅 | 面料材质：网布，阻燃面料；椅子升降：可升降；脚数材质：五星钢制脚；扶手：旋转升降扶手 | 张 | 3 |
| 24 | 视频操作工作站 | 处理器：英特尔酷睿i7-12700 ( 12 核， 20线程，主频2.1GHz)； 内存：16GB，DDR4 ，频率3200MHz； 显卡：RTX3060Ti， 8GB显存； 硬盘： 512GB PCIe Gen 4.0固态硬盘+4TB 机械硬盘。 网卡：2.5G 有线网卡 电源：500W白金电源。 | 台 | 4 |
| 25 | 专业图形显示器 | 24英寸LED背光液晶显示器，IPS面板，防眩3H硬质屏幕涂层； 分辨率：1920×1080@60Hz； 支持高度调整、pivot(旋转)调整、旋转调整、倾斜调整。 含桌面式可调节双屏安装支架。 | 台 | 4 |
| 26 | 门禁一体机 | 采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 设备容量：支持5000张人脸、5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式； 输入接口：LAN×1、RS485×1、USB×1、门磁×1、报警输入×2、防拆×1、开门按钮×1； 输出接口：电锁×1个，报警输出×1个； 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 包括磁力锁、电源适配器等门禁配套辅材。 | 套 | 1 |
| 27 | 千兆交换机 | 24个千兆电口，4个万兆SFP+ 交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps VLAN：支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能； 安全特性：支持 IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 路由：静态路由、RIP、RIPng协议、OSPF。 | 台 | 1 |
| 28 | 网络高清半球摄像机 | 400万1/1.8"传感器； 镜头：6mm@F1.0 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 最大图像尺寸：2560×1440； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 音频：2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）； 报警：2路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 供电方式：DC：12V，支持PoE供电。 | 台 | 2 |
| 29 | 吸顶音箱 | 音箱配置：两分频 低頻单元：200mm 8"长冲程单元 高音单元：25mm(1Inch)丝膜高音单元 频率响应：40Hz-20kHz 阻抗：8Ω 峰值功率：250W RMS 功率：60W 灵敏度：91dB | 只 | 4 |
| 30 | 数字功放 | Class D 数字功放。 PFC功率因数校正技术。 高灵敏度的CMRR平衡输入以抗噪声抑制。 XLR输入插座和输出插座。 SpeakON NL4输出插座。 后面板连接模式选择（立体声/桥-并接）。 后板设有输入灵敏度选择切换（0.775v / 1v / 32dB） 。 前面板独立通道有温度、保护和削峰警示灯 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号指示灯 功率：350W*2 阻抗：8Ω 频率响应：20Hz - 20kHz (±0.5dB) | 台 | 1 |
| 31 | 音响线 | 2×2.5平方 国标 | 米 | 200 |
| 32 | HDMI线 | 线缆类型：HDMI线；长度：10m；线芯：30AWG镀锡铜；接头：镀金工艺插头；屏蔽：编制网+铝箔；线径：7.3mm；外被：尼龙编织外被 | 条 | 6 |
| 33 | LED屏线缆 | DVI-D电缆，单通道，28AWG，4.5m，黑色 接口类型：DVI；视频版本：DVI | 根 | 4 |
| 34 | 电力输入电缆 | ZR-BV10，国标铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 100 |
| 35 | 电力输出电缆 | ZR-BV4，国标铜芯，聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 50 |
| 36 | 多媒体插座 | 桌面反盖型多媒体信息盒，包含HDMI、网络、强电、数据、音频插头 | 个 | 3 |
| 37 | 手提式灭火器 | 七氟丙烷，4KG | 个 | 1 |
| 38 | 应急灯 | 双头应急灯，80W，框上方20公分处； | 套 | 1 |
| 39 | 大屏包边 | 包边长度15米 黑钛金不锈钢，真空电镀，厚度1.2mm±0.1mm， 根据屏现场定制。 | 项 | 1 |
| 40 | 电源线敷设 | ZR-BV2.5，国标铜芯，聚氯乙烯绝缘护套，管内暗敷 | 米 | 400 |
| 41 | 强电插座安装 | 86型，五孔，10A | 个 | 8 |
| 42 | 电源开关安装 | 86型，双开单控 | 个 | 2 |
| 43 | 底盒安装 | 钢制，86型 | 个 | 10 |
| 44 | 六类跳线 | 2米 | 根 | 10 |

- 商务要求

- 6.1 质量保证

- 6.1.1项目建设与服务期（质保期）内，所有设备质量由供应商负责免费维保。

- 6.1.2在收到采购人通知后  1  天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 6.1.3设备质保期要求：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费质保期。

- 6.2 售后技术服务要求

- 6.2.1售后服务期限：要求提供项目验收合格后不低于三年的免费质保期和运行维护服务。

- 6.2.2售后响应时间要求：售后响应时间应符合省厅、丽水市局的考核要求。供应商必须提供7*24小时响应，在故障发生后16小时内修复故障（按故障派单时间起计算）。其中，一般故障修复时限为4小时，大型故障在早上8时至晚上20时期间的修复时限为8小时，在晚上20时至次日早上8时期间的修复时限为16小时。

- 6.2.3售后人员和装备要求：为确保服务维护工作质量和响应速度，供应商应具备专业的售后技术服务团队（或特约售后服务机构），应能满足售后响应时间要求。服务团队要求至少配备一辆含登高设施的运维车辆，配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

- 6.2.4项目运维负责人：供应商在项目运维期间应指定固定的项目运维负责人，必须熟悉项目整体情况，联系解决相关问题，项目运维负责人在项目运维期间未经采购方同意不得更换。

- 6.2.5运行完好率、在线率指标考核要求：

- 视频在线率：应达到98%（含）以上；

- 卡口在线率：应达到98%（含）以上；

- 视频质量完好率：应达到98%（含）以上；

- 平台及网络可靠性：应达到99.99%（含）以上；

- 一机一档数据准确性：应达到100%。

- 以上考核数据以省厅、丽水市局发布的月考核为准，实行背靠背考核制度。

- 6.2.6系统维修制度：供应商的售后人员在日常的维修过程中，同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向采购人提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障设备，供应商应在省厅、市局考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，以确保系统正常运行。

- 6.2.7系统的巡检制度：供应商需建立详实可行的项目运维方案、制度以及应急措施。售后驻点人员要每天对前端设备、后端服务器、系统平台运行状态、设备在线情况等进行巡检，并建立巡检台帐，并在每月的5日前向采购人上报上一个月的巡检报告，每月巡检报告作为项目余款支付的考核依据。每三个月至少对项目前端点位和中心设备进行一次系统大巡检和保养，并作好巡检记录。巡检内容须包含前端设备镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固，后端机房设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。应检查外场基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

- 6.2.8性能测试制度：每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点位采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻，确保系统稳定运行。

- 6.2.9图像质量的检查制度：每半个月检查一次交警指挥中心的信号传输质量，对检查情况作好记录，并将故障情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。

- 6.2.10立杆、机柜的保养制度：立杆、机柜等室外设备常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。供应商应在日常巡检过程中，对出现生锈的立杆、机柜部位及时进行除锈刷漆处理。

- 6.2.11供应商必须承诺开放本项目产品和软件平台必要的数据规范和接口协议，若采购人提出与本次招标文件要求之外的业务平台对接需求，供应商需免费配合做好平台对接工作。

- 6.3 付款方式

合同签订后7个工作日支付合同金额的40%，项目完工并通过验收合格后7个工作日支付合同金额的100%。

- 6.4培训要求

- 6.4.1现场培训

- 在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

- 6.4.2课程培训

- 供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

- 应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

- 6.4.3培训费用

- 所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向采购人收取。

- 6.4.4培训地点：采购人要求地点；

- 6.4.5培训人数：至少4人；

- 6.4.6培训天数：至少2天 。

- 6.5 备品备件及耗材要求

- 该系统所需要的所有配件，供应商应常年备货。供应商在保修期内应免费提供保证系统正常运行的全部备品备件。

- 6.6其他要求

- 6.6.1招标文件中对采购货物的技术要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。供应商应尽可能的选择符合招标文件技术需求的产品参加投标。

- 6.6.2本项目前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

- 工期及供货地点要求

- 7.1 工期要求：合同签订后90天完工并投入运行。

- 7.2 供货（安装）地点要求：按采购人指定地点。

- 安装、调试、验收要求

- 8.1 安装要求：

- 本项目是交钥匙工程，包括本次招标货物的供货、运输、装卸、安装、调试、平台对接、基础管道施工、电力接入施工、传输链路接入、三年的设备免费质保和系统运行维护等内容。

- 8.2 调试要求：

- 系统调试应符合本项目招标文件以及《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》、《闯红灯自动记录系统验收技术规范》、《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》、《道路交通信号灯设置与安装规范》、《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》等相关国家标准的规定。

- 8.3交管平台数据对接要求

- 8.3.1数据接入要求

- ▲本次项目是在青田交警现有的道路交通管理科技信息化系统基础上进行扩容建设，为保护前期投资，实现系统相互兼容、统一管理、数据交换、资源共享，本次新建系统必须通过公安视频专网与青田交警大队现有的交通智能科技管控系统进行无缝对接。根据丽水市公安局、丽水市交警支队等上级部门要求，本次新建系统的视频图像、抓拍图片及数据需同时推送接入至上级公安、交警等部门的相关业务应用平台。本次新建系统与后端平台的通信协议应符合GA/T 1049《公安交通集成指挥平台通信协议》、DB3311/T 32《视频监控卡口数据传输技术规范》、GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和上级交警部门交通技术监控统一接入平台的信息数据接入要求。数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标供应商承担。供应商需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由供应商承担。

- 8.3.2数据接入条件

- 前端系统已全部安装调试完成，并通过建设、监理和使用单位初验，判定系统的功能、技术指标符合交警后台平台接入要求和相关标准规范要求的。

- 前端数据网络符合公安视频图像信息系统安全技术要求和丽水市公安视频专网安全准入系统要求的。

- 前端系统已上电试运行，与交警后端视频专网已经联通，具备数据接入条件。

- 项目的后端软硬件设备已进场，并经建设、监理和使用单位验货合格的。

- 8.3.3平台接入申请

- 系统具备数据接入条件后，由供应商向项目所在地交警部门提出接入申请，在交警部门审核批准后，承建单位根据交警部门提供的IP地址、接入编号、用户名密码等接入信息方可进行后端平台的数据接入。平台数据接入完成后，由交警部门指定后端平台运维单位对接入的视频图像、抓拍效果、取证图片进行功能性审核。

- 8.3.4安全保密要求

- 供应商应和交警部门签订平台对接数据安全保密协议，平台数据对接的技术人员和运维的技术人员应提供相关身份证件进行登记备案，并签署保密承诺函。

- 8.4验收要求：

- 8.4.1 验收程序

- 本项目安装调试完成投入试运行1个月后，供应商在提交验收申请报告后7工作日内由采购人组织相关专家进行项目验收。

- 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具项目验收书。

- 8.4.2 验收资料

- 项目验收前，供应商应提交下列验收文件资料：

- 验收申请；

- 项目合同、招标文件、投标文件等；

- 施工深化设计文件资料，包括系统的结构、安装和施工说明等；

- 设备检验评估材料，包括该型号产品的检测报告、试运行报告、初验报告等；

- 项目竣工资料，包括隐蔽工程竣工图等；

- 由国家法定检测机构出具的交通信号灯、交通信号机、双光融合电警抓拍单元、双光融合卡口抓拍单元、非机动车抓拍单元、智能交通球形摄像机的检测检验报告复印件（有效期内，须加盖原厂商公章）

- 其他相关文件。

- 8.4.3 其他要求

- ▲根据公安部《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》[公交管（2016）230号]的要求，道路交通信号灯的灯具应符合国家标准《道路交通信号灯》（GB 14887）的要求，信号机应符合国家标准《道路交通信号控制机》（GB 25280）的要求。新建的信号灯和信号机应有国家相关机构出具的检测合格证书。在项目验收时，交通信号灯和交通信号机应具有国家法定检测机构出具的的检测报告（有效期内，须加盖原厂商公章）。如供应商未按要求提供的，项目验收将被视为不通过。

- ▲本次项目中的交通技术监控系统主要是用于非现场处罚，为避免法律纠纷，根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》（公安部令第105号）、《公安部关于修改〈道路交通安全违法行为处理程序规定〉的决定》（公安部令第157号）、《关于全面推进全省公安视频建设与应用工作的指导意见》（浙公通字〔2013〕117号）和《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 [浙财采监〔2013〕24号]的相关规定，在项目验收时，双光融合电警抓拍单元、双光融合卡口抓拍单元、非机动车抓拍单元、智能交通球形摄像机等违法抓拍取证设备应具有国家法定检测机构出具的的检测报告（有效期内，须加盖原厂商公章）。如供应商未按要求提供的，项目验收将被视为不通过。

第三章  投标人须知

- 投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县国有资产控股集团有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江明业项目管理有限公司 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.1 本项目不可以分包。 □2.2本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：/（根据项目具体情况确定） |
| 1.10.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.12.3 | 核心产品 | / |
| 1.13.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察，投标人自行前往。 |
| 2.2.1 | 采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 3.2.1 | 资格审查文件组成 | ▲1.有效的营业执照； ▲2.法定代表人（负责人）身份证； ▲3.授权委托书格式； ▲4.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式； ▲5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式； ▲6.无重大违法记录声明书格式； 7.其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件组成 | 1.投标函格式； 2.类似案例成功的业绩格式； 3.商务响应格式； 5.投标产品配置清单格式； 6.技术规格偏离表格式； 7.拟投入的项目班子格式； 8.系统设计方案、 交通组织设计方案、平台对接方案、施工组织方案、施工技术方案、施工进度计划、安全文明施工方案等； 10.售后服务； 11.资信部分； 12.投标人需要说明的其他文件和说明； 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 1.开标一览表格式； 2.投标分项报价表格式； 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 其他文件的组成 | 样品或演示讲解：无。 - 注：其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金交纳金额：不提交 |
| 4.6.1 | 投标文件的份数 | （1）资信及商务文件正本 1 份；副本 4 份； （2）技术文件正本 1 份；副本 4 份； （3）报价文件正本 1 份；副本 4 份。 |
| 5.3.1 | 投标文件递交地点 | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一） |
| 5.3.2 | 投标文件递交 截止时间 | 2022年12月12日09时 |
| 5.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 7.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2022年12月12日09时 开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一） |
| 7.3.6 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 7.4.1 | 推荐中标候选人家数 | 推荐2家，确定1家。 |
| 8.4.3 | 付款条件 | 合同签订后7个工作日支付合同金额的40%，项目完工并通过验收合格后7个工作日支付合同金额的100%。 |
| 9.1.1 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的 1% 。 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函。 缴纳时间：签订合同后7日内交至采购人指定账户。 退还时间：验收合格后扣除相应违约金一次性无息退还。 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |
| 10.4.1 | 采购代理机构 | 代理机构：浙江明业项目管理有限公司 联系人：杜锦萍 联系电话：18205888210 地址：青田县景山路75号4楼 |
| 10.4.2 | 采购人 | 采购人名称：青田县国有资产控股集团有限公司 联系人：詹旭勇 联系电话：15967257957 地址：青田县鹤城街道临江东路1号 质疑联系人：叶李凡 质疑联系方式：13587136852 |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本采购文件适用于本采购文件所叙述项目的公开招标。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照采购文件的规定参加投标竞争的法人。

1.2.4“监督机构”系指青田县纪委、监委等。

1.2.5“买方”系指采购人，“供应商”系指供应商。

1.2.6“货物”系指供应商按采购文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指供应商按采购文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定供应商必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定供应商应承担的义务，以及合同中未规定,但有利于合同履行原则，应当由供应商承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10“实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及采购文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

## 1.3资金来源

已落实。

## 1.4合格的投标人

见投标人须知前附表。

## 1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：不接受。

## 1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7投标费用

1.7.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.2代理咨询服务费和采购咨询费：由供应商向采购代理机构支付，代理机构出具普通税务发票，采购咨询服务费按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算后收取*（1-25%），成交供应商在领取成交通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

## 1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.19保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.10信用信息记录查询

1.10.1查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.10.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.10.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.10.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.11    质疑和投诉

1.11.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.11.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目国企采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.11.3  同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.11.4  投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.11.5  质疑主要内容应符合《采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.11.6  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.11.7  质疑联系人：青田县国有资产控股集团有限公司。

1.11.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.11.9 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内提起投诉。

## 1.12特别声明

1.12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.12.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得供应商推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.3核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在采购文件中标明“★”标志的产品。

## 1.13现场考察

1.13.1现场考察：见投标人须知。

1.13.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.13.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.13.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

1.13.5采购人联系方式见第10.4.2条。

## 2．采购文件

## 2.1采购文件的构成

2.1.1本采购文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容；

## 2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在采购文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当在投标截止时间15天前，以电子文档形式在采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为采购文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件组成、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人不按第3.5.1条要求提供的，其投标文件作无效投标处理。

3.5.3其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1投标人应当仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求制作投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担相关责任。

4.1.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4投标文件应当标注页码并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.2投标文件的格式

投标文件应当按照采购文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标报价

4.4.1投标报价应当按照采购文件中相关格式填写。

▲4.4.2投标报价是履行合同的最终价格，合同总价已包括供应商履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。合同价包括但不仅限于所有劳务费、保险费（五大保险和意外保险）、机械设备费、利润、税金、管理费、招标代理咨询费等一切为完成本项目所需的全部费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中，结算时不作调整。

▲4.2.3本项目预算价550万元，最高限价550万元，投标人报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。

4.4.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5投标保证金

4.5.1投标保证金：见投标人须知前附表。

## 4.6投标文件的份数和签署

4.6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。未按要求提供的作无效标处理。

4.6.2投标人在投标文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.6.3采购文件规定地方需要签名和/或盖章的，投标人应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，投标人应当写全称。

4.6.4投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 5．投标文件的递交

## 5.1投标文件包装

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件组成、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2投标文件的包装封面上应注明：

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）标段：（若有）

（4）投标文件名称：（资格审查文件\资信商务及技术文件组成\报价文件）

（5）投标人：

（6）投标人地址：

（7）邮编：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的投标文件由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 5.2投标文件修改和撤回

5.2.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后的新递交投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2投标截止时间后，投标人不得撤回投标文件。

## 5.3投标文件递交地点和截止时间

5.3.1投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

5.3.2投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

5.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 5.4投标文件澄清、说明、补正

5.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出采购文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.投标无效情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标人未按采购文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件未按采购文件要求提供相关格式和内容的，或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现投标报价的；

（7）法律、法规及采购文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本项目投标人的投标文件（资信商务及技术文件组成）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的；

## 6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 6.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会认为否决投标后，有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争的，否决全部投标。

## 7．开标、评标及定标

## 7.1开标

7.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.3.1项规定的地点公开开标。

7.1.2开标准备

（1）采购代理机构将按照第7.1.1条进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代理人未到场及签到的或未提供本人身份证明的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

7.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人填写《采购活动现场确认声明书》；

（5）开启资格审查文件、资信商务及技术文件，并宣布投标人名称、投标文件份数；

（6）采购人对投标人进行资格审查；

（7）主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（8）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（9）评标委员会对资信商务及技术文件进行评审（包括打分）；

（10）主持人宣布资信商务及技术文件评审（得分）情况；

（11）开启报价文件，并宣布报价文件份数、投标人报价；

（12）投标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（13）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定供应商；

（17）主持人宣布评审结果；

（18）开标结束。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.1条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对投标人进行资格审查。

7.2.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

7.2.4 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

## 7.3评标

7.3.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术文件投标文件的完整性、符合性，是否满足采购文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查资信商务及技术文件文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的资信商务及技术文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定供应商，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

7.3.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的投标报价，经投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

7.3.5评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为；

7.3.6评标办法：见投标人须知前附表。

7.3.7评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 7.4定标

7.4.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定供应商。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定供应商。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标结果

8.3.1采购人应当自供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在丽水市公共资源交易网（青田）上公告中标结果。

8.3.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向供应商发出中标通知书。

## 8.4合同签订

8.4.1采购人与供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

8.4.2如供应商不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同的，成交资格将被取消，并向采购人支付预算金额的百分之五作为赔偿。

8.4.3如供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标供应商对由此产生的一切后果负责，并向采购人支付预算金额的百分之五作为赔偿。

8.4.4付款条件与方式：见投标人须知前附表。

9.履约保证金

## 9.1履约保证金

9.1.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同后，供应商必须按本条规定的要求向采购人交纳履约保证金。

9.1.2如果供应商没能按第9.1.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格。

9.1.3在履约期间，供应商不履行采购文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 10．其他事项

10.1本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；采购文件明确标明的条款按其要求执行。

10.2采购文件编制依据和解释权。

本采购文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属采购文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本采购文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

10.4通讯地址：

10.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.4.2采购人：见投标人须知前附表。

第四章  合同格式

采 购 人（甲方）：

供 应 商（乙方）：

- 乙双方根据（采购人）   的     （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （¥：）            ， 乙方应在甲方支付价款前，开具符合财务要求的增值税专用发票且发票税率为13%给甲方，有关税金由乙方承担并自行向税务部门交纳；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

10.4 质保期：          年，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

10.5如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场，并在     个小时内给出实质性的解决方案。如果乙方到达现场以后在      小内无法解决问题，恢复设备运转的，乙方应该提供采用应急性措施，调用相关配件进行维修，保证甲方生产的持续性。

10.6 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

第十一条　履约保证金

11.1 乙方应在签订合同后7日内，按招标文件要求向甲方提交（   大写    ¥：   ）履约保证金，合同期满甲方扣除相应违约金等一次性无息退还。

11.2在履约期间，乙方不履行合同的相关义务和责任，甲方有权不予返还履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 如乙方不能如期交付货物，每延期一天扣1000元，不可抗原因除外。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金；

13.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

13.5 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   1   种方式解决争议：

17.2.1 向  青田县 人民法院起诉；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后。

2.本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

第十九条、补充条款：

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章  投标文件格式

一  资格审查文件格式

### 1.1   资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效的营业执照

内容要求：

提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件；

### 1.4    法定代表人（负责人）身份证

内容要求：

1、法定代表人（负责人）身份证正、反面复印件；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证复印件。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（招标编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　   	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（招标编号）   的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（招标编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（招标编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

注：本表后附投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在投标文件递交截止时间之前一个星期内）。

### 1.9    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

二  资信商务及技术文件格式

注意： 请投标人结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，无格式的自行设计。

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：          （采购人名称）

根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的采购文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

- 采购文件规定的资格审查文件正本   份，副本   份。

- 采购文件规定的资信商务及技术文件正本   份，副本   份。

- 采购文件规定的报价文件正本   份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（5）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（公章）：

日 期：

### 2.4   类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

注：1、商务响应表内容主要是针对招标文件有关的包括服务期、服务要求、质保期、履约保证金、付款条件、售后服务等内容。

2、项数不够时，可自行添加。

3、未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6   投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    拟投入的项目班子格式

投入人员安排一览表

| 姓 名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中担任的职责 | 技术职称或执业资格 | 工作 年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书及社保缴纳证明电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

2.9    系统设计方案、 交通组织设计方案、平台对接方案、施工组织方案、施工技术方案、施工进度计划、安全文明施工方案等

（格式自行设计）

2.10售后服务

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

### 2.11      资信部分

（格式自行设计）

### 2.12    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

三  报价文件格式

### 3.1     报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 招标人名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ¥： |
|  | 大写 |  |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 开标一览表中投标报价为提供该服务的所有费用。其应包括涉及本项目实施所发生的全部费用，各种设备、安装、调试、交通、差旅、设备、人工、材料、验收、售后服务、安全、保险、利润、代理费、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、招标文件第二章采购需求中有品牌要求的设备，投标人在投标时需要考虑该因素，但在投标中时无需明确品牌，中标后，需要将选用品牌上报采购人确认，采购人如认为供应商选用的品牌未达到要求，供应商需要提供相关佐证资料，再由采购人召集行业相关专家进行论证，论证通过的方可选用。

投标人盖章：

日      期：

3.5 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章  评标办法及评分标准

本办法适用于青田县交警大队智慧交通建设工程的评标。

本次评标项目采用综合评分法，总分为100分，其中资信技术部分70分、商务报价部分30分共二部分组成。先评资信商务及技术文件，再评报价文件。各投标人的最终得分=资信商务及技术文件得分+报价报价得分，投标人按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 资信技术部分评分表（70分）

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业资信 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个符合上述要求的认证证书扫描件可得1分，最高可得5分。 | 5分 |
|  | 投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。（派驻机构及子公司允许使用母公司相应证书） 投标文件中须提供证书扫描件，否则不得分。 | 2分 |
| 类似业绩 | 相关业绩：2019年1月1日至今，供应商承担过类似项目业绩，每提供一个业绩的1分，最高得2分。 注：须同时提供中标通知书、项目合同、竣工验收材料原件扫描件（三项缺一不可），否则不得分。 | 2分 |
| 技术偏离 | 技术偏离：投标产品所有技术指标性能、参数等满足招标文件要求的得6分，投标技术指标实质正偏离的，每项加0.5分，最高得10分。投标技术指标非实质性负偏离的，每项扣1分；投标技术指标有非实质性负偏离而供应商未列出的，经评委发现，每项扣2分。 注：所有实质正偏离的技术指标须提供国家法定检测机构出具的检测报告复印件进行复核，否则不得分。 | 10分 |
| 系统设计方案 | 系统设计方案：根据供应商提供的现场勘察报告（需求分析）、项目总体设计、系统架构设计、实现功能设计、系统安全设计、外场工程布局设计等设计方案的科学性、完整性、合理性进行综合评分，最高为4分。项目技术方案欠科学或欠完整或欠合理处每项扣0.5 分，项目技术方案不科学或不完整或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 4分 |
| 交通组织设计方案 | 组织设计方案：根据供应商根据项目建设路口的交通流量、渠化设计、交通状况、交通配时等要素编制的交通组织设计方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分，最高为5分。项目技术方案欠科学或欠完整或欠合理处每项扣0.5 分，项目技术方案不科学或不完整或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 5分 |
| 平台对接方案 | 平台对接方案：根据供应商提供的投标产品与交警大队现有的信号灯管理平台、智能交通管控平台、智能运维平台无缝对接方案的可行性、完整性、合理性进行综合评分，最高为5分。平台对接方案欠可行或欠完整或欠合理处每项扣0.5 分，方案不可行或不完整或不合理处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 5分 |
| 施工组织方案 | 施工组织方案：根据供应商提供的施工组织方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分，最高为3分。项目实施管理方案欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，项目实施管理方案不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 3分 |
| 施工技术方案 | 施工技术方案：根据供应商提供的施工技术方案的的科学性、完整性、可行性进行综合评分，最高为3分。项目技术方案欠科学或欠完整或欠可行的每项扣0.5分，项目技术方案不科学或不完整或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 3分 |
| 施工进度计划 | 施工进度计划：根据供应商提供的针对本项目工期要求制订的施工进度计划的合理性、科学性、可行性进行综合评分。最高为2分。项目技术方案欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分，项目实施管理方案不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 安全文明施工方案 | 安全文明施工方案：根据供应商提供的安全文明施工方案的科学性、可行性、合理性进行综合评分，最高为2分。安全文明施工方案欠科学或欠可行或欠合理处每项扣0.5 分，安全文明施工方案不科学或不可行或不合理处每项扣1 分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 项目人员配置 | 项目人员配置： - （1）本次项目团队中项目负责人具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书、CISP、PMP资格认证证书，每具备1个得1分，最高得3分。 - （2）项目团队中技术负责人具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、注册信息系统安全专家（CISSP）证书，云计算安全知识认证(CCSK）证书的，每具备1个得1分，最高得3分。 - （3）本项目团队成员（项目负责人、技术负责人除外）具备中级网络工程师资格证书或PMP资格认证证书或CISP证书的，每具备1个得0.5分（同一人只能计分一次），最高得2分。 - 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，项目负责人和项目组成员须提供不低于6个月的在职社保证明、职称证书、特种作业操作证等原件扫描件，否则不得分。 | 8分 |
| 备品备件供应 | 备品备件供应：根据供应商提供的备品备件类型、数量、供应方案进行评分，最高得2分。备品备件供应欠合理或欠科学或欠可行的每项扣0.5分；备品备件供应不合理或不科学或不可行的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 售后保障及服务承诺 | 售后保障及服务承诺：根据供应商的售后服务团队技术力量、登高施工机械设施、售后响应时间、服务内容等方面的描述进行综合评分，最高得2分。供应商服务承诺全面周到且优于招标要求的得2分；服务承诺欠全面或欠周到的每项扣0.5分，服务承诺不全面或不周到的每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 交通态势智能感知平台演示 | 交通态势智能感知平台演示： - 可视化展示功能演示（2分）：可以通过地图方式、丰富的可视化展示功能和组件，在指挥中心大屏实现交通事件、违法事件等交通事件全视角展示和预警功能，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分； - 交通事件检测分析演示（2分）：支持对道路拥堵、路口溢出、车辆抛锚、交通事故、机占非、非占机、行人走机动车道等事件进行分析记录和预警，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分； - 非机动违法数据管理演示（2分）：支持过车总数、交通违法、交通事件、非机动守法率等数据统计，支持按路口、违法类型、违法日期等信息TOP10排行，支持查询数据导出等功能，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分； - 车辆数据管理演示（2分）：平台支持不同厂家的智能交通技术监控设备接入，支持按路口、时间、归属地、车型、品牌、区域统计过车数据、违法数据和交通事件，支持柱状图、折线图、表格三种展示方式，支持数据导出等功能，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分； - 人脸比对功能演示（3分）：可提取驾驶员人脸信息推送公安相关业务平台进行识别比对，获取驾驶员身份信息，所有功能具备得3分，部分具备得1分，不具备0分； - 预警功能演示（2分）：在指挥中心可以实现违法行为及交通事件弹框预警、声音预警和短信预警功能，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分； - 平台对接功能（2分）：支持将本地数据实时推送到省交管总队集成指挥平台、市级“丽道安”平台，所有功能具备得2分，部分具备得1分，不具备0分。 演示要求：时间不超过10分钟，需用相关成熟系统进行录屏演示。根据功能点契合，系统逻辑性，完整性，成熟度等评分标准进行综合评分。采用PPT演示、无系统演示、项目Demo演示、效果图页面演示者均不得分。 演示视频格式为MP4，载体为U盘，不提供不得分； | 15分 |

- 说明：资信技术分的计算：

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：资信技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

二、商务报价分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

附件一

投标报名表

项目名称：                            招标编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 | 开户银行： 账号： |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |

投标人须在2022年11月20日17时之前，向代理机构办理相关报名手续，同时须提交报名表、营业执照副本，可发送至电子邮箱（410973031@qq.com）。（加盖公章）