青田县国企项目采购

公开招标文件

| 招标编号： | LSJXFSCG2022-063 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县2022年公共视频监控一体化建设项目 |
| 采购人： | 青田侨乡安保服务有限公司 |
| 采购代理机构： | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 地址： | 青田县滨江国际5-3-301室 |
| 邮编： | 323900 |
| 备 案 单 位： | 青田县交通发展投资有限公司 |
| 二〇二二年十一月 |  |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	6

一、预算金额	6

二、建设概况	6

三、采购清单及技术参数	8

四、项目总体设计	36

五、系统建设方案	38

六、编制依据	53

七、技术标准和规范	53

八、实施要求	55

九、验收要求	55

十 、售后服务要求	57

十一、考核要求	58

十二、商务条款	60

第三章  投标人须知	62

投标人须知（附表）	62

1．总则	65

1.2定义	65

1.3资金来源	65

1.4合格的投标人	65

1.5联合体投标	65

1.6转包与分包	65

1.7投标费用	66

1.8投标文件的语言及计量	66

1.9质疑和投诉	66

1.10保密	68

1.11信用信息记录查询	68

1.12采购政策	68

1.13特别声明	69

1.14现场考察	69

2．招标文件	69

2.1招标文件的构成	69

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	69

3.投标文件的组成	70

3.1投标文件内容的组成	70

3.2资格审查文件的组成	70

3.3资信商务及技术文件的组成	70

3.4报价文件的组成	70

3.5其他文件的组成	70

4．投标文件的编制	70

4.1投标文件的编制要求	70

4.2投标文件的格式	70

4.3投标文件的有效期	70

4.4投标报价	71

4.5投标保证金	71

4.6投标文件的份数和签署	71

5．投标文件的递交	71

5.1投标文件包装	71

5.2投标文件修改和撤回	72

5.3投标文件递交地点和截止时间	72

5.4投标文件澄清、说明、补正	72

6.投标无效情形	72

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	72

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	73

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效	73

6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效	73

6.5有下列情况之一的，其投标无效	73

7．开标、评标及定标	73

7.1开标	73

7.2资格审查	74

7.3评标	74

7.4定标	76

8．中标和合同	76

8.1中标	76

8.2追加采购合同标的	76

8.3中标结果	76

8.4合同签订	76

9．履约保证金	77

10．其他事项	77

第四章 合同主要条款	78

第五章 投标文件格式	89

一、投标文件格式说明	89

二、资格审查文件格式	90

三、资信商务及技术文件格式	100

四、报价文件格式	107

第六章 评标办法及评分标准	119

# 第一章 招标公告

丽水建兴项目咨询管理有限公司受青田侨乡安保服务有限公司委托，现就青田县2022年公共视频监控一体化建设项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目编号：LSJXFSCG2022-063

二、采购组织类型：分散委托中介采购

三、项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县2022年公共视频监控一体化建设项目 | 1项 | 1268.0900 | 详见招标文件第二章采购需求。 |

四、投标人资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标截止时间前,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送许可证。

（2）允许通讯特定行业的全国性企业的区域性分支机构独立参与政府采购活动，但须获得总公司授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。

4.本项目接受联合体投标。

投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才有投标资格。

五、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。（以公告发布次日开始计算）

六、招标文件的获取：

网络下载获取：招标文件可以网上自行下载，下载地址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

七、投标截止时间：2022年12月08日09时（北京时间，下同）

八、投标地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）

九、开标时间：2022年12月08日09时（北京时间，下同）

十、开标地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一）

十一、其他事项：

1．投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

2.现场递交：请投标人代表（原则上最多派二名）全程佩戴口罩等防护工具。进入青田县政府采购招投标交易中心前，出示健康码，自觉接受体温检测、防疫询问等，并如实报告情况，通过身份核验和体温检测正常方可入场递交投标文件，递交完投标文件进行身份验证后投标人即可自行离开。

十二、联系方式

1、采购人信息

名  称：青田侨乡安保服务有限公司

地  址：青田县瓯南街道石郭工业园区青岱路6号

联 系 人：叶文杰

联系方式：18767826797

质疑联系人：潘苏兵

质疑联系方式：13606693639

2、采购代理机构信息

名  称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

地  址：青田县滨江国际小区5幢3单元301室

联系人：吴丽聪

联系电话：13884339998

质疑联系人：章顺慧

质疑联系方式：0578-6516229

- 3、监督管理部门信息

名  称：青田县交通发展投资有限公司

联系人：陈素琴

监督投诉电话：13587190808

地址：丽水市青田县鹤城东路新世界大酒店(鹤城东路店)西北侧约60米

青田侨乡安保服务有限公司

丽水建兴项目咨询管理有限公司

2022年11月18日

- 第二章 招标需求

### 一、预算金额

| 序号 | 项目分类 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防小区 | 372.8400 | 供应商报价不得高于预算金额合计，且单项不得超过对应项的预算金额，否则作无效标处理。 |
| 2 | 统战部民宗场所视频监控 | 443.6800 |  |
| 3 | 应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控 | 451.5700 |  |
|  | 合 计 | 1268.0900 |  |

### 二、建设概况

1、建设内容

| 序号 | 项目分类 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧 安防小区 | 拟新增建设34个小区（其中封闭式小区17个，开放式小区17个）和增补建设27个一期、32个二期小区点位出入口的人脸抓拍相机、车辆抓拍相机及配套前端NVR、杆件、机箱、线缆等配套设施的建设，以及相关的服务；具体内容如下： 1）155路人脸抓拍及配套设施建设。 2）164路车辆抓拍及配套设施建设。 - 3）电力施工及布线。 - 4）运维期限三年（包含110条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |
| 2 | 统战部民宗场所视频监控 | 1）拟新增建设民宗场所视频监控的点位104个，共301路前端摄像机及其配套设施建设。其中球机监控89路（室外型36路，室内型53路），枪机监控212路（室外90路，室内122路）。 2）需对已建的一期、二期311路监控进行运维。 3）运维期限三年（包含207条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |
| 3 | 应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控 | 1）拟新增建设应急场所视频监控的点位96个，共144路前端摄像机及其配套设施建设。其中枪机监控93路，球机监控3路，枪球监控45路，云台枪机2路，鹰眼1路。其中： 交通运输部门：枪机监控48路，枪球监控7路，共55路监控。 水利部门：枪机监控5路，枪球监控11路，共16路监控。 旅游部门：枪机监控9路，枪球监控6路，共15路监控。 开发区：枪球监控12路。 文保部门：枪机监控23路，枪球监控3路，共26路监控。 码头卡口：枪机监控2路，球机监控1路，枪球监控6路，云台枪机2路，鹰眼1路，共12路监控。 防疫卡口：枪机监控6路，枪球监控2路，共8路监控。 2）需对已建的174路监控进行运维，包含交通66路，开发区2路，水利10路，自然资源和规划局18路，矿山66路，旅游12路。 3）运维期限三年（包含167条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |

2、建设要求

2.1本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、ONU等)由供应商自行解决，每台摄像机的网络传输带宽单路摄像机接入带宽应不小于100Mbps，汇聚链路带宽占用率不大于70%，实际接入带宽根据前端设备接入情况进行优化调整，以满足业主单位实际业务需求。供应商提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级。

2.2本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一切费用均由中标人承担。

2.3中标人需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因中标人数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由中标人承担。

2.4本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

2.5杆件要求：本次项目借用电力或通信运营杆件建设的，今后杆件发生变更时，中标人应当在原点位基础上设立独立杆件，费用已含在运营费中。

- 2.6中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、数据对接、项目需要的光纤链路、前端点位设备产生的用电、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保障产品使用的安全性能和检测结果的可靠性。

2.7中标人应保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足采购人或使用方正常工作需求。

2.8中标人所提供的通讯线路和设备质量应符合国家电信主管部门的质量标准和技术要求，满足采购人或使用方通讯需求。

2.9供应商所提供的产品应当免费提供接口协议、接入SDK开发包，并免费提供数据推送接入集成调试服务。

2.10供应商需向采购人提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

### 三、采购清单及技术参数

| （一）青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（智慧安防小区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 前端系统建设工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（智慧安防小区） 计价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |
| (一) | 前端采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍智能 摄像机 | 1.设备内置2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8"。（国家权威检测机构检测报告证明） 2.内置不少于2颗GPU芯片，2个麦克风，1个扬声器。（国家权威检测机构检测报告证明） 3.设备双通道均具有2颗远光混合补光灯和2颗近光补光灯，开启补光灯后，可采集2路彩色视频图像。（国家权威检测机构检测报告证明） 4.可输出2个通道画面，通道1和通道2的码流分辨率均不小于2560*1440。 5.内置2个电动变焦镜头，焦距不小于8～32mm，支持一键聚焦功能。（国家权威检测机构检测报告证明） 6.▲双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 7.▲双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～25°。 8.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 9.支持同时对检测区域内的多个不同运动方向的行人进行检测、跟踪、筛选、抓拍和存储抓拍图片 10.可持续对目标进行跟踪，并在轨迹中显示抓拍图片；可在客户端或IE 浏览器上将人脸和人体图片关联显示；并支持实时分析并显示行人属性信息，可将属性信息叠加在抓拍的图片上。 11.设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。（国家权威检测机构检测报告证明） 12.自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。（国家权威检测机构检测报告证明） 13.支持检出人脸瞳距13像素点以上的人脸图片。 14.具有人像锐化和人像增强设置选项，锐化等级0-100可设。 15.支持检测并抓拍高兴、愤怒、悲伤、惊讶等多种表情的人脸，并可将抓拍的图片上传服务器，上传时延不超过1秒。 16.可同时对经过检测区域内的30个行人进行人体检测、跟踪、评分和抓拍。 17.支持WEB接面或客户端实时显示人脸、人体抓拍图片，并可将人脸、人体图片关联显示。 18.支持检出面部区域过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。 19.具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突多种故障报警提示。 20.具有智能分析功能，如场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、虚焦检测、越界入侵、移动侦测，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 21.回访录像文件时、应能听清录像文件中距离设备10m处声级不小于70dB（距声源1m处声级）的声音。 22.设备防护等级不低于IP67。 | 套 |  | 155 |  |  |  |  |  |
| 2 | 400万车辆 抓拍机 | 1.▲图像传感器 全景：1/1.8" 400万像素逐行扫描CMOS，细节：1/1.8" 400万像素逐行扫描CMOS。 2.▲图像尺寸 全景：2560×1440，细节：2560×1440；双通道帧率30/25fps均可设置。 3.▲处理器 内置2个CPU、GPU、NPU一体化芯片。 4.▲镜头 全景：≤4mm；细节：不小于8-32mm范围电动变焦。 5.最低照度：彩色≤0.0004Lux，黑≤0.0001Lux。 6.补光距离：通道一支持混合补光，可识别距离样机镜头100米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头30米处的人脸；通道2支持柔光补光，可识别距离样机镜头50米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头20米处的人脸。 7.AI补光：支持AI补光功能，降低补光眩光度，减弱亮眼效应。 8.视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；支持三码流。 9.支持镜头前盖玻璃加热功能。 10.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。 11.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 12.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。 13.▲具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 14.▲具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 15.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 16.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 17.多算法切换，支持下面4种多算法切换运行： 1）人脸抓拍模式；2）车辆抓拍模式；3）行为分析模式；4）混合并行抓拍模式。 18.机非人捕获：支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出100个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，捕获率不低于99%。 19.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 20.人脸属性：可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、肤色、胡子、是否带口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95%。 21.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表。 22.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人体目标，人体抓拍率≥99%，重复率≤1%。 23.▲在混合模式下，设备能同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。双路视频可并行开启，支持双路视频抓拍人脸、人体、车辆关联去重能力。 24.支持识别至少5种车牌颜色、14种车牌类型、5600种车辆的品牌、二级子品牌、年款和车辆类型等信息，支持至少24种车型检测、支持250种车标识别、12种车身颜色。 25.外部接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485接口、2个报警输入、1个报警输出、2路内置Mic、1路内置扬声器、1个存储卡插槽。 26.电源：AC24V。 27.防护等级：IP67、IK10（除视窗）。 28.工作温度：-30~60℃。 | 套 |  | 164 |  |  |  |  |  |
| (二) | 前端电源及防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷器 | 1个RJ45网络端口和1个电源端口电涌保护；最大通流容量3KA，响应时间：<1ns | 只 |  | 319 |  |  |  |  |  |
| (三) | 存储及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路硬盘 录像机 | 》1.5U标准机架式，5盘位 1.▲具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；12路报警输入接口、8路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘。（以国家权威检测机构检测报告为准） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘。（以国家权威检测机构检测报告为准） 2.▲可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。（以国家权威检测机构检测报告为准） 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒。（以国家权威检测机构检测报告为准） 3.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。（以国家权威检测机构检测报告为准） 4.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片。 5.人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（以国家权威检测机构检测报告为准） 6.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（以国家权威检测机构检测报告为准）。 支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果（以国家权威检测机构检测报告为准）。 7.支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩。 8.支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。 9.▲支持无缝接入丽水市智安小区平台，实现人、车数据上传。出具平台厂家对接证明或投标人自行承诺设备可无缝接入的承诺函。 | 台 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 超脑 | 3U标准机架式，64路H.264、H.265混合接入，16盘位 1.主机具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置16个SATA接口硬盘。（以国家权威检测机构检测报告为准） 2.主机具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯。 3.▲支持16路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别。 4.▲支持4路实时视频结构化功能，支持64路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。 5.支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。 6.人脸图片建模成功率不低于99%。 7.2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于76张/秒。 8.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%。 9.可同时显示输出16路H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 10.支持图片存储服务，可将NVR作为图片存储服务器，接收并存储前端推送的图片。 11.支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能（以国家权威检测机构检测报告为准）。 12.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（以国家权威检测机构检测报告为准）。 13.磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降（以国家权威检测机构检测报告为准）。 14.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、16TB容量的SATA接口硬盘。 15.最大接入路数：64路；NVR满负载条件下的最大接入带宽320Mbps、最大存储带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps、最大回放带宽320Mbps。 16.▲主机支持无缝接入丽水市公安局智安小区数据汇聚平台，出具平台厂家对接证明或投标人自行承诺设备可无缝接入的承诺函。 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6T硬盘 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s，用于超脑设备存储。 | 块 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | 8口接入 交换机 | 1.配置：可用百兆电口数≥8。 2.交换容量≥1.6 Gbps。 3.转发性能≥1.2 Mpps。 4.支持4KV防浪涌。 5.支持高优先级端口数量≥2。 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 7.提供CCC证书。 | 台 |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器 | 对 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| (四) | 杆件配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单悬臂监控立杆(3.5挑0.5） | 国标 | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | T3.5-0.5 | 国标 | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 挑臂*1.5 | 国标 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 挑臂*1 | 国标 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 挑臂*0.5 | 国标 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监控 立杆基础 | 国标 | 套 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 7 | 原厂 附墙支架 | / | 套 |  | 206 |  |  |  |  |  |
| 8 | 定制机箱 | 国标 | 套 |  | 133 |  |  |  |  |  |
| (五) | 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外阻水 双绞线 | 阻水型，六类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套。 | 米 |  | 5432 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套。 | 米 |  | 7167 |  |  |  |  |  |
| 合 计（一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 外场市政施工配套项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（智慧安防小区） |  |  |  |  | 计价单位：人民币元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| （一） | 市政基础施工项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | PC管沿墙敷设 | 管径≥25mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 | 米 | 3456 |  |  |
| 2 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 | 米 | 731 |  |  |
| 3 | 混凝土类路面层修复 | 按市政要求施工，C30商品混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用。 | 米 | 731 |  |  |
| 4 | 拆除泥土类路面层 | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 | m2 | 251 |  |  |
| 5 | 泥土类路面层修复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、路面平整等费用。 | m2 | 248 |  |  |
| 6 | 破除绿化带 | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 | m2 | 657 |  |  |
| 7 | 绿化带恢复 | 按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用。 | m2 | 657 |  |  |
| 8 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 | 米 | 2038 |  |  |
| 9 | 杆件基坑开挖 | 按单点杆件基础设计图纸开挖，含成品保护等费用。 | m3 | 34 |  |  |
| 10 | 杆件基础砼浇捣 | 按单点杆件基础设计图纸采用C25商品混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用。 | m3 | 34 |  |  |
| 11 | 接地系统制作 | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作，接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 34 |  |  |
| 12 | 渣土运输 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用。 | m3 | 108 |  |  |
| 13 | 手工井 | 按市政施工要求，含机械、人工等费用。 | 个 | 59 |  |  |
| 14 | 施工现场安全防护 | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计：(一) |  |  |  |  |  |  |

| 表3 运维清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（智慧安防小区） |  |  |  |  | 计价单位：人民币元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 专线链路 | 110条光纤电路租用（包含电费、维护费） | 年 | 3 |  |  |
| 2 | 运 维 | 整个项目前后端的维护（包含所有设备使用电费、维护费等费用） | 年 | 3 |  |  |

| （二）青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（统战部民宗场所视频监控） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 前端系统建设工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（统战部民宗场所视频监控） 计价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| (一) | 高清视频采集设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室外 网络摄像机 | 1.400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2.焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°。 3.分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 4.像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 5.内置GPU芯片。 6.内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（国家权威检测机构检验报告证明） 7.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 8.宽动态能力不小于120dB。 9.需支持三码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 10.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 11.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（国家权威检测机构检验报告证明） 12.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（国家权威检测机构检验报告证明） 13.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 14.人脸检出率不小于99%。 15.车辆车身颜色识别准确率不小于95%。 16.可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 17.车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。 18.需支持IP67防尘防水。 19.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 20.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（国家权威检测机构检验报告证明） 21.支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（国家权威检测机构检验报告证明） 22.▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤2%。（国家权威检测机构检验报告证明） | 台 | 90 |  |  |
| 2 | 高清室内 网络摄像机 | 1.图像传感器 1/1.8" CMOS,8MP 3856(H)*2176(V)；内存 DDR3 1.0 GB；Flash SPI NAND FLASH 512.0 MB。 2.▲镜头焦距 3.3-9mm，最大光圈 F0.9；彩色：0.0002Lux (光圈自动，AGC ON，1/3快门) 黑白：0.0001Lux (光圈自动，AGC ON）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。白光灯补光距离 30m。 3.内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片，算力 1 TOPS。 4.▲内置喇叭，支持15m外清晰收音，支持15m外播放音频分贝不小于60db；摄像机默认自带13条预制语音，并可自定义6条语音，可通过APP、Web、配置工具自定义修改。 5.▲智能功能 1）目标和人体：目标检测,目标属性检测、人体检测。在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥45个运动人体目标。 2）车辆：车牌识别(中国区域) 中国大陆牌识别，车辆分析 车身颜色检测,车型检测,车款检测，交通数据统计 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计。 3）行为分析 ：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测，人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计。 机非人： 机非人检测，车辆事件检测 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测,违停检测平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 6.支持多算法切换 ，支持虚焦检测。 7.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。 8.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 9.具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 10.网络传输：IPV4支持的协议。TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP,PPPOE IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv17 11.提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡，报警接口 2路输入/1路输出，网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，音频接口 支持(1路MIC(2路内置MIC采集))。 12.电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3af)，工作温度 -30℃~60℃。 13.工作湿度 5%~95%(无冷凝)，防雷防浪涌 4KV，防护等级 IP67，防腐等级 C类防腐。 | 台 | 122 |  |  |
| 3 | 高清网络 球型摄像机 | 1.400万像素星光系列8寸网络高清高速智能球机。 2.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 3.内置GPU芯片。 4.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于190mm（以国家权威检测机构检验报告为准）。 5.视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 6.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 7.红外距离不小于200米。 8.报警输入: 7路报警输入；报警输出: 2路报警输出。 9.音频输入: 1路音频输入；音频输出: 1路音频输出。 10.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 11.设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 12.摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。（以国家权威检测机构检验报告为准） 13.▲在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为210ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于210ms。（以国家权威检测机构检验报告为准） 14.在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 15.在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 16.在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%。 17.在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 18.▲摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于510KB。（以国家权威检测机构检验报告为准） 19.摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。（以国家权威检测机构检验报告为准） 20.设备可显示行人、非机动车的属性。 21.可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 | 台 | 36 |  |  |
| 4 | 高清网络室内半球摄像机 | 1.图像传感器 1/1.8" CMOS,最大图像尺寸8MP 3840(H)*2160(V) 内存 DDR4 1.0 GB，Flash SPI NAND FLASH。 2.镜头焦距：2.8-12mm，彩色:0.002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门), 0Lux(红外开启)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 3.内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片。 4.车辆：中国大陆牌识别,车身颜色检测,车型检测,车款检测，车辆事件检测， 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测；交通数据统计；车流量统计,非机动车流量统计,行人统计；行为分析：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测，人群态势分析，排队长度统计,区域人数统计,人流量统计；目标：目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测,目标识别。最多可同时检测100个运动人体目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥60个运动人体目标：人体：人体检测，机非人：机非人检测。 5.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。 6.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 7.具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 8.网络传输：IPV4支持的协议。TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP,PPPOE IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv17。 9.提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡，网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，音频接口：支持；RS485接口：支持；开关量接口：支持；以太网络接口：支持。 10.电源类型：DC12V,AC24V,PoE(IEEE 802.3af)；电源功耗：最大功耗:12W,典型功耗:4.5W；工作温度：-30℃~55℃；工作湿度：5%~95%(无冷凝)；防护等级：IP67；防暴：IK10；设备防腐：C类防腐。 | 台 | 53 |  |  |
| (二) | 前端电源及防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷器 | 1个RJ45网络端口和1个电源端口电涌保护；最大通流容量3KA，响应时间：<1ns。 | 只 | 301 |  |  |
| (三) | 平台升级改造及存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储服务器 | 1.机架式/8U 48盘位。 2.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。（以国家权威检测机构检测报告为准） 3.支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 4.标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口。 5.▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（以国家权威检测机构检测报告为准） 6.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量。（各个硬盘容量之和） 7.配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。 8.支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。（以国家权威检测机构检测报告为准） 9.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 10.应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（以国家权威检测机构检测报告为准） 11.可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 12.支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。 13.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议。 14.支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对设备进行操作。 15.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。（以国家权威检测机构检测报告为准） 16.可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 17.最大可支持1024路抓拍机。支持对抓拍机进行添加、修改、删除、 布防、撤防，支持对抓拍机实时预览。 18.可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 19.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载。 20.可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。 21.支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）。（以国家权威检测机构检测报告为准） 22.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等。 23.更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 6T企业级 硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA，用于存储服务器设备存储。 | 块 | 240 |  |  |
| 3 | 操控终端 | 1.国产定制。 2.技术路线：兆芯。 3.CPU：ZX-E KX-U6780A(8核/2.7GHz)。 4.内存：DDR4,16GB,UDIMM。 5.硬盘：1TB,SATA3.0；2TB,3.5寸,SATA 3.0。 6.显示器：4K27寸高清液晶显示器。 7.显卡：RX 550_8G。 8.操作系统：支持windows系统。 9.CD/DVD读写。 10.键鼠套件,有线,USB,1500mm。 11.麒麟授权-3年服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 8口接入 交换机 | 1.配置：可用百兆电口数≥8。 2.交换容量≥1.6 Gbps。 3.转发性能≥1.2 Mpps。 4.支持4KV防浪涌。 5.支持高优先级端口数量≥2。 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 7.提供CCC证书。 | 台 | 21 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器。 | 对 | 26 |  |  |
| (四) | 杆件机箱及配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 横臂杆 （0.5米） | 1.主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×500mm(长度)。 2.斜撑：Φ50mm×2mm(壁厚)。 3. Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌白色喷塑处理。 4.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇。5.基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 智能机箱 | 1.箱体采用双结构设计分为无风扇的内外二个箱体，外箱为双风道结构设计的PVC材料，内箱为全密封冷轧钢板或304不锈钢喷塑板。 2.防护等级：IP55。 3.外箱材料：优质PVC材料。 4.外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm。 5.内箱材料：冷轧板喷塑。 6.内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔。 7.散热方式：自然散热。 8.拉伸强度MPa：≥25MPa。 9.弯曲强度MPa：≥45(Mpa)。 10.断裂伸长率%：≥70%。 11.垂直燃烧级：V-0。 12.开门方式：开关门。 13.箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈。 14.进线方式：底部进线（2个∅30mm进线孔）。 15.安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。 16.外形尺寸≥480MM×450MM×290MM。 17.內箱尺寸≥445MM×340MM×230MM。 | 套 | 103 |  |  |
| (五) | 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外阻水 双绞线 | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套。 | 米 | 6800 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套。 | 米 | 9400 |  |  |
| 3 | 光纤 | 4芯光纤。 | 米 | 3500 |  |  |
| 合 计（一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |  |  |

| 表2 外场市政施工配套项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（统战部民宗场所视频监控） |  |  |  |  | 计价单位：人民币元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| （一） | 基础施工项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | PC管沿墙敷设 | 管径≥25mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 | 米 | 9200 |  |  |
| 2 | 机械拆除无筋混凝土类路面层 | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 | m2 | 33 |  |  |
| 3 | 混凝土类路面层修复 | 按市政要求施工，混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用。 | m2 | 33 |  |  |
| 4 | 拆除泥土类路面层 | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 | m2 | 30 |  |  |
| 5 | 泥土类路面层修复 | 按市政要求施工，含坑填土夯实、路面平整等费用。 | m2 | 30 |  |  |
| 6 | PE管地埋敷设 | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 | 米 | 210 |  |  |
| 7 | PE管敷设 | 管径≥20mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 | 米 | 3500 |  |  |
| 8 | 施工现场安全防护 | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 表3 运维清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（统战部民宗场所视频监控） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 1 |  | 专线链路 |  |  |  | 207条光纤电路租用（包含电费、维护费） | 年 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 运 维 |  |  |  | 整个项目前后端的维护（包含所有设备使用电费、维护费等费用） | 年 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 前端视频监控网络系统建设项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控） 计价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 | 合价 |  |
| (一) | 高清视频采集设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双400万40倍 拼接枪球 |  |  | 1.双400万拼接枪球_雨刷_可视域_光纤。 2.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。（以国家权威检测机构检验报告为准） 3.全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。（以国家权威检测机构检验报告为准） 4.细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。（以国家权威检测机构检验报告为准） 5.内置不少于2个GPU芯片。 6.全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 7.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 8.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。 9.▲全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于9°可调。（以国家权威检测机构检验报告为准） 10.具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 11.具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 12.摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 13.摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 14.设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 15.具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 16.可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。 17.设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 18.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 19.▲支持数据感知功能，可同时支持2路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以国家权威检测机构检验报告为准） 20.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 （以国家权威检测机构检验报告为准） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双400万32倍 拼接枪球 |  |  | 1.双400万拼接枪球_雨刷_可视域_光纤。 2.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。（以国家权威检测机构检验报告为准） 3.全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。（以国家权威检测机构检验报告为准） 4.细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。（以国家权威检测机构检验报告为准） 5.内置不少于2个GPU芯片。 6.全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 7.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 8.全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。 9.▲全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于9°可调。（以国家权威检测机构检验报告为准） 10.具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 11.具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 12.摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 13.摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作。 14.设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 15.具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 16.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 17.▲支持数据感知功能，可同时支持2路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（以国家权威检测机构检验报告为准） 18.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200万53倍一体化网络高清云台摄像机 |  |  | 1.200万一体化网络高清云台摄像机。 2.内置镜头支持53倍光学变倍，镜头最大焦距不小于318mm。（以国家权威检测机构检验报告为准） 3.▲支持光学防抖，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，振幅不大于0.4°，振动频率不大于10Hz情况下，视场角无明显变化，视频图像在振动过程中保持清晰稳定。（以国家权威检测机构检验报告为准） 4.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL。 5.红外距离不小于1000米。 6.支持最低照度可达彩色0.0004Lux，黑白0.0001Lux。（以国家权威检测机构检验报告为准） 7.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；滤光片透光率不小于94%。（以国家权威检测机构检验报告为准） 8.支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能，透雾等级0-100可调。 9.照度适应范围不小于124dB。 10.内置GPS、北斗卫星定位模块，电子罗盘，支持可视域。 11.支持区域遮盖功能，支持最多30块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 12.支持水平手控速度不小于120°/S，定位准确度≤0.01°。 13.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~40°，垂直手控速度不小于100°/S。 14.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 15.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps。 16.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息。 17.支持行人、自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍。 18.支持水印添加功能。 19.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 270°球型鹰眼 |  |  | 1.2400万270°球型鹰眼。 2.传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS。 3.自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 4.内置3个GPU芯片。（以国家权威检测机构检验报告为准） 5.主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 6.主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 7.支持镜头前盖玻璃加热功能。 8.彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 9.▲摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。（以国家权威检测机构检验报告为准） 10.摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（以国家权威检测机构检验报告为准） 11.支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 12.报警输入：7路报警输入；报警输出：2路报警输出。 13.音频输入：1路音频输入；音频输出：1路音频输出。 14.电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 15.红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓。 16.当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 17.▲支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少680米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（以国家权威检测机构检验报告为准） 18.垂直视场角不小于98°。 19.支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（以国家权威检测机构检验报告为准） 20.支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。（以国家权威检测机构检验报告为准） 21.支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 22.支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。 23.支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（以国家权威检测机构检验报告为准） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 400万摄像机 |  |  | 1.▲图像传感器 全景：1/1.8" 400万像素逐行扫描CMOS，细节：1/1.8" 400万像素逐行扫描CMOS。 2.▲图像尺寸 全景：2560×1440，细节：2560×1440；双通道帧率30/25fps均可设置。 3.▲处理器 内置2个CPU、GPU、NPU一体化芯片。 4.▲镜头 全景：≤4mm；细节：不小于8-32mm范围电动变焦。 5.最低照度：彩色≤0.0004Lux，黑≤0.0001Lux。 6.补光距离：通道一支持混合补光，可识别距离样机镜头100米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头30米处的人脸；通道2支持柔光补光，可识别距离样机镜头50米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头20米处的人脸。 7.AI补光：支持AI补光功能，降低补光眩光度，减弱亮眼效应。 8.视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；支持三码流。 9.支持镜头前盖玻璃加热功能。 10.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。 11.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 12.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。 13.▲具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 14.▲具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 15.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 16.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 17.多算法切换，支持下面4种多算法切换运行： 1）人脸抓拍模式；2）车辆抓拍模式；3）行为分析模式；4）混合并行抓拍模式。 18.机非人捕获：支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出100个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，捕获率不低于99%。 19.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 20.人脸属性：可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、肤色、胡子、是否带口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95%。 21.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表。 22.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人体目标，人体抓拍率≥99%，重复率≤1%。 23.▲在混合模式下，设备能同时检测不少于80个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。双路视频可并行开启，支持双路视频抓拍人脸、人体、车辆关联去重能力。 24.支持识别至少5种车牌颜色、14种车牌类型、5600种车辆的品牌、二级子品牌、年款和车辆类型等信息，支持至少24种车型检测、支持250种车标识别、12种车身颜色。 25.外部接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485接口、2个报警输入、1个报警输出、2路内置Mic、1路内置扬声器、1个存储卡插槽。 26.电源：AC24V。 27.防护等级：IP67、IK10（除视窗）。 28.工作温度：-30~60℃。 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | 800万网络 摄像机 |  |  | 1.图像传感器 ：广角定焦：1/1.8"CMOS变焦：1/1.2"CMOS,广角定焦：4MP 2560(H)*1440 (V) 变焦： 8MP 3840(H)*2160(V）。 2.▲镜头全景：≤4mm；细节：不小于10-50mm范围电动变焦。 3.▲内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片，算力 4 TOPS。 4.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑≤0.0001Lux。 5.补光距离：通道一支持混合补光，可识别距离样机镜头100米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头30米处的人脸；通道2支持柔光补光，可识别距离样机镜头50米处所摄目标的轮廓和状态，可识别距离样机镜头20米处的人脸。 6.AI补光：支持AI补光功能，降低补光眩光度，减弱亮眼效应。 7.视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；支持五码流。 8.支持镜头前盖玻璃加热功能。 9.在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%。 10.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力。 11.▲具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 12.▲具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 13.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项。 14.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。 15.多算法切换，支持下面4种多算法切换运行：1）人脸抓拍模式；2）车辆抓拍模式；3）行为分析模式；4）混合并行抓拍模式。 16.机非人捕获：支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出100个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，捕获率不低于99%。 17.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测300个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥150个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，重复率≤1%。 18.人脸属性：可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、肤色、胡子、是否带口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95%。 19.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表。 20.▲在同一个视频画面中，最多可同时检测300个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥150个运动人体目标，人体抓拍率≥99%，重复率≤1%。 21.▲在混合模式下，设备能同时检测不少于150个混合的运动目标，包括人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并对这些目标进行跟踪、优选、抓拍及属性分析。双路视频可并行开启，支持双路视频抓拍人脸、人体、车辆关联去重能力。 22.支持识别至少5种车牌颜色、14种车牌类型、5600种车辆的品牌、二级子品牌、年款和车辆类型等信息，支持至少24种车型检测、支持250种车标识别、12种车身颜色。 23.支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级。 24.支持AI补光和AI人脸增强功能。 25.外部接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS485接口、2个报警输入、1个报警输出、2路内置Mic、1路内置扬声器、1个存储卡插槽。 26.电源：AC24V。26.防护等级：IP67、IK10（除视窗）。 27.工作温度：-30~60℃。 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高清网络摄像机 |  |  | 1.图像传感器 1/1.8" CMOS,8MP 3856(H)*2176(V)；内存 DDR3 1.0 GB；Flash SPI NAND FLASH 512.0 MB。 2.▲镜头焦距 3.3-9mm，最大光圈 F0.9；彩色：0.0002Lux (光圈自动，AGC ON，1/3快门) 黑白：0.0001Lux (光圈自动，AGC ON）能基本分辨被摄目标的轮廓特征。白光灯补光距离 30m。 3.内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片，算力 1 TOPS。 4.▲内置喇叭，支持15m外清晰收音，支持15m外播放音频分贝不小于60db；摄像机默认自带13条预制语音，并可自定义6条语音，可通过APP、Web、配置工具自定义修改。 5.▲智能功能 1）目标和人体：目标检测,目标属性检测、人体检测。在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥45个运动人体目标。 2）车辆：车牌识别(中国区域) 中国大陆牌识别，车辆分析 车身颜色检测,车型检测,车款检测，交通数据统计 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计。 3）行为分析 ：快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测，人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计。 机非人： 机非人检测，车辆事件检测 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测,违停检测平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%。 5.支持多算法切换 ，支持虚焦检测 。 6.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。 7.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 8.具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 9.网络传输：IPV4支持的协议TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP,PPPOE IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv17 10.提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡，报警接口 2路输入/1路输出，网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，音频接口 支持(1路MIC(2路内置MIC采集))。 11.电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3af)，工作温度 -30℃~60℃。 12.工作湿度 5%~95%(无冷凝)，防雷防浪涌 4KV，防护等级 IP67，防腐等级 C类防腐。 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 8 | 400万像素微光全彩高清高速 智能球机 |  |  | 1.图像传感器 1/1.8" CMOS,定点：2560*1440 动点：2560*1440； 内存 LPDDR4X 4.0 GB，Flash EMMC 8192.0 MB；Flash SPI NAND FLASH 512.0 MB。 2.▲镜头焦距 定点：5mm动点：5.2-208mm，最大光圈 定点：F1.08±10% 动点：W端：F1.8±10%，T端F3.8±10%；最低照度 彩色：0.0002Lux (光圈自动，AGC ON，1/3快门) 黑白：0.0001Lux (F1.2，AGC ON，1/3快门), 0Lux(红外开启)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。日夜模式 支持；自动(ICR)/彩色/黑白/定时 默认自动 灵敏度高、中、低 默认高 图像触发/内部触发。 3.内置1个CPU、GPU、NPU一体化芯片，算力 4 TOPS。 4.▲设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动。BDS（北斗）定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。支持通过BDS（北斗）/gps自动矫正系统时间。 5.其他智能：行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测，支持虚焦检测。 6.▲软件定义：用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。支持轻量级容器，为了保证安全，每个app都在独立的容器中运行，app可按需分配允许访问的最大存储空间、内存空间、cpu运行占比，cpu多核数量等硬件资源。 7.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项。 8.具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项。 9.网络传输：IPV4支持的协议TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP,PPPOE IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv17。 10.▲设备内置非接触自洁功能装置，干燥天气无水源也可以正常工作，可有效除尘，除水，实现视窗自清洁，免维护，保证图像清晰。可支持定时启停和手动控制。 11.提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡，报警接口 4路输入/2路输出，网络接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口， 音频接口 支持(1路LINE IN或1路外置MIC),支持(1路LINE OUT)。 12.电源类型 AC24V，POE++；电源功耗 最大功耗:54.1W,典型功耗:13.6W；工作温度 -40℃~60℃(补光灯关闭) -40℃~40℃(补光灯打开)；工作湿度 5%~95%(无冷凝)；防雷防浪涌 6kV；防护等级 IP66；防腐等级 C类防腐；防暴 IK10(视窗、气刷除外)。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| (二) | 前端电源及防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷器 |  |  | 1个RJ45网络端口和1个电源端口电涌保护；最大通流容量3KA，响应时间：<1ns。 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |
| (三) | 网络升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  |  | 1.▲采用正交CLOS架构：业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。需提供官网截图证明材料。 2.●设备业务插槽数≥10个槽位，交换板槽位≥5个，需提供官网截图证明及公开链接。 3.整机交换容量 ≥780Tbps，转发性能 ≥120000Mpps。（官网双重指标取小值，提供官网截图及链接证明材料）。 4.虚拟化 1:N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响。 5.●N:1虚拟化:最大可将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，需提供官网截图材料证明材料。 6.支持硬件加密技术Macsec IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图证明及公开链接。 7.▲内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，需提供第三方权威机构检测报告截图证明材料。 8.支持防火墙，IPS，负载均衡等安全插卡，实现网络安全的一体化部署，需提供官网截图证明材料。 9.▲支持多业务融合板卡，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理，需提供第三方权威机构检测报告证明材料。 10.设备单槽位支持100G端口密度≥32，需提供官网截图证明及官网链接证明材料。 11.▲所投产品制造厂商具有中国质量认证中心认证的CCC现场检测实验室，需提供证书扫描件。 12.●所投产品制造厂商需获得ISO 27701隐私信息管理体系，隐私管理体系需覆盖交换机产品，提供证书扫描件。 13.▲单台配置≥2个主控交换引擎；≥2个交流电源，配置≥8个100G光口，≥8个40G光口，≥48个万兆光口，配置7m 100G虚拟化电缆≥1根，2个100G单模光模块，15个万兆单模光模块。 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| (四) | 杆件机箱及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单悬臂监控立杆(3.5挑0.5~1） |  |  | 1.主杆：Φ114mm×4mm(壁厚)×3500mm(高度)。 2.挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×(500-1000)mm(长度）。 3.底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度)。 4.Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌喷塑处理。 5.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 6.主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单悬臂监控立杆(4挑0.5~2） |  |  | 1.主杆：Φ114mm×4mm(壁厚)×4500mm(高度)。 2.挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×(500-2000)mm(长度）。 3.底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度)。 4.Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌喷塑处理。 5.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 6.主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单悬臂监控立杆（6挑3~5） |  |  | 1.主杆：Φ219mm×6mm(壁厚)×6000mm(高度)。 2.挑臂：Φ114mm×5mm(壁厚)×(4000-5000)mm(长度）。 3.底板法兰：Φ450mm×20mm(厚度)。 4.Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌喷塑处理。 5.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇基本6.风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 7.主杆、悬臂、法兰盘等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的要求。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | 横臂杆 （0.5~2米） |  |  | 1.主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×(500-2000)mm(长度)。 2.斜撑：Φ50mm×2mm(壁厚)。 3.Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌白色喷塑处理。 4.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 横臂杆 （附墙2米） |  |  | 1.主杆：Φ76mm×3mm(壁厚)×2000mm(长度)。 2.斜撑：Φ50mm×2mm(壁厚)。 3.Q235材质圆形钢管，表面酸洗热镀锌白色喷塑处理。 4.镀锌层厚度≧85um，塑层厚度≧85um,抗风能力满足建筑结构荷载规范(GB50009-2012)青田地区50年一遇基本风压,表面层保用5年,立杆保用20年。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能抱杆机箱 |  |  | 1.箱体采用双结构设计分为无风扇的内外二个箱体，外箱为双风道结构设计的PVC材料，内箱为全密封冷轧钢板或304不锈钢喷塑板。 2.防护等级：IP55。 3.外箱材料：优质PVC材料。 4.外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm。 5.内箱材料：冷轧板喷塑。 6.内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔。 7.散热方式：自然散热。 8.拉伸强度MPa：≥25MPa。 9.弯曲强度MPa：≥45(Mpa)。 10.断裂伸长率%：≥70%。 11.垂直燃烧级：V-0。 12.开门方式：开关门 13.箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈。 14.进线方式：底部进线（2个∅30mm进线孔）。 15.安装方式：箱体背面导轨＋抱箍。 16.外形尺寸≥480MM×450MM×290MM。 17.內箱尺寸≥445MM×340MM×230MM。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 7 | 监控立杆基础 |  |  | 1.基础要求：基础尺寸800mm*800mm*900mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层。 2.基础配筋方式：Φ18×4×600，直径240mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 监控立杆基础 |  |  | 1.基础要求：基础尺寸1000mm*1000mm*1500mm，采用C25混凝土，基础底部做100mm垫层。 2.基础配筋方式：Φ20×8×1100，直径320mm，高强度地脚螺栓定做，含配套螺栓、螺帽、垫片等。 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| (五) | 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外阻水双绞线 |  |  | 阻水型，超五类四对非屏蔽双绞网线，单股裸铜线，耐气候黑色聚乙烯绝缘护套。 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 2450 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  | RVV3*1.5，无氧铜芯，聚氯乙烯绝缘护套。 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 2710 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤 |  |  | 4芯光纤。 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 合 计（一）+（二）+（三）+（四）+（五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 外场电力接入及市政施工配套项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控） 计价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |
| （一） |  |  | 电力接入项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 低压电力电缆 |  | VV22-2*6，铜芯，聚氯乙烯护套绝缘，钢带铠装。 |  |  | 米 |  | 18300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 市政基础施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | PC管沿墙敷设 |  | 管径≥25mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 |  |  | 米 |  | 11300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 机械拆除无筋混凝土类路 面层 |  | 宽度按市政要求，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 |  |  | m2 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 混凝土类路面层修复 |  | 按市政要求施工，混凝土恢复浇筑，含垫层木模、锯缝防滑槽、养护、清场、工地防护等费用。 |  |  | m2 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 拆除泥土类路面层 |  | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 |  |  | m2 |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 泥土类路面层修复 |  | 按市政要求施工，含坑填土夯实、路面平整等费用。 |  |  | m2 |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 破除绿化带 |  | 按市政要求施工，深度250mm-300mm，含清运、工地防护等费用。 |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 绿化带恢复 |  | 按市政要求施工，含泥土回填、恢复草皮植被等费用。 |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | PE管地埋敷设 |  | 管径≥50mm，国标规格，含主材、敷设、包封、清场等费用。 |  |  | 米 |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 砖砌矩形电缆井 |  | 400mm×400mm×600mm(深度)，包括基坑开挖、铺装碎石底层、砖砌、井内侧抹灰、井道管路切割封堵、废土清运、清场等费用。 |  |  | 个 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 复合材料井盖安装 |  | 400mm×400mm×40mm，公安标志。 |  |  | 只 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 杆件基坑开挖 |  | 按单点杆件基础设计图纸开挖，含成品保护等费用。 |  |  | m3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 杆件基础砼浇捣 |  | 按单点杆件基础设计图纸采用混凝土浇筑，含成品养护、运输等费用。 |  |  | m3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 接地系统制作 |  | 接地体采用50*5*2500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁钢焊接制作，接地引线采用16mm²铜绞线，接地电阻≤10Ω。 |  |  | 套 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 渣土运输 |  | 按市政施工要求，含机械、人工等费用。 |  |  | m3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 施工现场安全防护 |  | 按市政施工要求，含防护设施、人工、运输等费用。 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：(一)+(二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 运维清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：青田县2022年公共视频监控一体化建设项目（应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控） |  |  |  |  | 计价单位：人民币元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 专线链路 | 167条光纤电路租用（包含电费、维护费） | 年 | 3 |  |  |
| 2 | 运 维 | 整个项目前后端的维护（包含所有设备使用电费、维护费等费用） | 年 | 3 |  |  |

- 1、上述清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标人的报价基础，投标人报价前应进行现场踏勘，项目所需的线缆、管线、基础等其它配套工程及其它安装材料、辅材投标人根据现场条件自行核算，投标人提供的报价清单不得少于采购文件规定的种类及数量。

- 2、采购人清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或采购人已列明内容但需增加工程量的，投标人均应充分考虑并在投标文件中予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容或工程数量增加的报价均已包含在供应商总报价中。

- 3、中标人有义务保证采购人项目系统的完整性，系统的正常运行。如项目供货、安装调试、平台对接、培训、项目需要的光纤链路使用、前端点位设备用电等工作过程中因缺少设备、材料、货物、配件、服务导致本系统无法正常运行或不符合相关标准规范要求的，中标人须配套提供，且费用包含在项目总价中，采购人不再支付任何费用。

- 4、技术参数中带▲为实质性要求，不允许供应商负偏离。供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况以评委综合评价为准，解释权属于评委。

- 5、以上表格如需供应商提供资料证件等，供应商在投标技术文件中提供，未提供或该项资料提供不齐全的，视同该一小项为负偏离。

- 6、技术参数中如有涉及尺寸、专有型号及品牌的特定描述，该技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

7、采购文件中对技术的要求是采购人最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本采购文件规定的技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

### 四、项目总体设计

（一）设计思路

1、全局考虑，归口平台——总体架构设计

全局考虑，将所有的视频信息归口到现有平台。为了保证整个系统的稳定性、可靠性以及后期的深度开发应用，同时本次设计遵循“信息联网、资源共享、服务实战”的理念，以建设需求和应用需求为基础，避免重复建设、浪费资源。结合青田县智慧安防小区、民宗场所监控、应急管理局等视频监控建设的实际情况，运用物联网、云计算、大数据应用等新一代的信息技术，通过建立统一的管理体系服务各个部门，实现信息联网，最终融合基础信息、空间信息、案事件信息、图像信息等构建大数据仓库，实现资源聚合，以大数据仓库为基础，结合各单位业务流程，提供面向全区的创新应用服务，实现信息化作战、数据化作战、视频流作战。

2、科学规划，合理布建——布防设计方案

结合项目实际情况，对监控点位、联网架构、安全接入等进行科学规划，坚持先进性与实用性相结合。视频监控布点时，要综合考虑资源整合利用。要以服务实际应用为目标，加强前端点位布局，充分利用已有视频资源，逐步形成相互衔接、纵横交织、不留“网”洞的监控网络。

3、实战引领，深化应用——应用设计方案

视频技术在全国各地政府部门实战应用中已初显成效，成为社会面管控的坚实支撑。以实战引领，不断深化视频应用，探索视频应用新技术、新战法，拓展应用范围，提高应用效能，提升实战能力。通过将视频信息与其它业务信息系统高度融合，深化应用，积极开展视频信息在社区管理、社会防控、维稳处突和社会管理方面的研究与应用，提高效能，提升政府社会面管理能力。

4、加强管理，完善机制——运维考核设计方案

三分建设七分管理，系统建成是一个长期过程，管理是关键，通过加强视频建设与应用工作的统一，建立运维考核平台，通过责任分解落实，推动相关部门各司其责，并建立与之相适应的工作机制。实现视频执法、人机互动的勤务运行模式，健全社会防范、指挥调度、安全保卫的视频可视化应用管理。

5、统筹兼顾、持续发展——兼容性

系统建设必须兼顾今后发展的需求，在光缆铺设、网络系统建设时留有余量。采用先进、成熟的视频、通信传输、存储技术及相关设备，在充分利用光纤、网络带宽发挥系统最佳性能。同时，在整体平台建设过程中，应充分考虑后期系统应用诉求的深化，为今后今后系统扩展、扩容预留相应的接口。

6、经济实用、安全可靠——可靠性

系统建设中应优先选用择技术成熟、性价比较优的设备，构建贴近实际需要的系统，做到运行稳定、操作简单、维护方便。在系统联网、对接等方面，应确保各点位网络、社会视频共享网络以及青田县公安局视频专网之间有效安全防护，杜绝各类安全隐患。

（二）设计原则

本次视频监控建设项目以“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，确保系统的设计和建设满足公安部门及各职能部门管理、安全防控的全局需求，体现青田县社会治理的数字化、自动化和智能化的领先水平。

1、统一规划、统一标准

从青田县公安局的需求出发，统一规划设计，在统一的标准框架下实现统一部署、资源共享、平台共用。从而提高系统运行效率和治安水平，增强对突发事件的应急响应和指挥能力。统一规划，统一标准，分步实施。本项目结合青田县的经济实际情况，日殝完善。整个项目的建设实施采用高科技、新方法对全区相关小区智慧安防、统战民宗场所、应急管理防汛防台、交通应急指挥、矿山实行综合管理和管控，消灭安全隐患，提升全县居民生活幸福感。

2、稳定可靠、技术先进

本项目采用对接整合模式，实现将相关的前端视频信息整合到已有的平台中，通过进一步深化设计，加强各平台之前的深化融合，提高综合大数据应用，满足智慧安防小区数字化管理、公安治安监控、统战民宗场所管理、应急管理局应急管理、政府市政管理、公众服务应用等提供业务支撑，促进视频图像综合应用和共享，具有先进的网络化、自动化和智能化技术水平。

3、面向应用、突出实战

整个项目在建设中以现实需求为导向，以实战要求为核心，确保系统能有效服务于公安、交警、统战、应急管理、政府、物业和人民群众的需要。充分利用视频信息资源，结合各种应用业务，围绕创造“智慧青田”“和谐青田”、保障和谐的城市环境和良好的社会治安条件，不断青田县的综合服务能力。

4、资源共享、兼顾利旧

本项目的建设充分利用整合社会资源的视频及信息源，迅速扩大系统覆盖范围，减少政府投资，提升系统的信息采集能力。系统在整合时，对前期已建的人脸识别、视频监控等进行充分保留、无缝接入和升级，提高软、硬件的利用率，避免政府重复投资。

5、网络可靠、信息安全

整个项目是一项实际应用工程，必须采用相对成熟的设备、技术以及标准化优质产品，并且在系统集成中网络连接、数据库设计出故障检测、诊断及处理策略，以保证系统的稳定性和可靠性。通过互联网、VPN及裸光纤接入时，采用严格的网络隔离和安全措施；不同专网之间，如公安视频专网与政府网之间也应采用严格的网络安全和隔离措施，确保各专网的信息安全。

### 五、系统建设方案

（一）小区安全技术防范管控系统建设方案

1、人脸抓拍系统

- 基本介绍

人脸信息采集子系统采用技术领先的人脸检测算法、人脸跟踪算法、人脸质量评分算法以及人脸识别算法，对城市各主要场所人员进出通道进行人脸抓拍、识别以及属性特征信息提取，建立海量人脸特征数据库，并以综治实战应用为核心，创新实战技战法。在重点场所或者主要通道设置人脸卡口，专门针对各类重点场所进出人员进行人脸抓拍、人脸特征的提取和分析识别。可以帮助管理部门快速人脸检索、定位、黑名单布控，找出人员的活动轨迹，识别出嫌疑人员。它是视频分析、运动跟踪、人脸检测和识别技术在视频监控领域的全新综合应用。

在社区出入口处设立人脸抓拍机，以采集各出入口处进出人员人脸信息；在单元楼、公共区域、重点场所的出入口及重要通道设立人脸抓拍机，以采集通行人员人脸信息；在社区门口及主要道路口等大场景处设计全局摄像机，实现大场景和细节监控、人脸抓拍，还可用于抓拍未经人员道闸出入小区人员、如通过车辆道闸出入等情况进行记录，强化社区出入口人员管控措施。各抓拍人脸信息以供后端平台用作实时预警、检索以及数据碰撞等作用，前端设备数量详见清单，后端服务器建设在中心平台。

- 设备组成

前端设备建议选择具有深度学习算法的人脸抓拍机对监控区域进行人脸抓拍。

- 前端部署设计

针对出入口的实际情况，抓拍机部署于监控立杆，网络传输设备、光纤盒、防雷器、电源等部署于室外机箱。

2、车辆抓拍系统

- 基本介绍

根据小区出入口情况，通过灵活配置卡口前端感知设备，布建基于车辆信息采集的微卡口，实现机动车辆进出小区的实时监控。社区场景下，采用微卡口系统提供车辆号牌等视频结构化数据，在具有道路监控功能的基础上，具有机动车通行记录、机动车特征属性（车牌号码、车牌颜色）自动提取、特征属性视频标签自动叠加等功能，解决传统的视频监控模式海量视频录像堆砌在中心，需要大量人力投入进行人工查证的问题；同时促成监控业务模式从事后查证到主动视频防控的质的飞跃。为监控业务模式从事后查证到主动视频防控的模式转变提供了技术手段。

- 设备组成

设备主要由智慧监控单元、补光灯组成。

智慧监控单元由低照度一体化高清摄像机组成，内置目标检测与特征识别算法，具备图像采集、机非人检测、车辆特征识别等功能，支持SD卡前端存储，负责完成道路断面的高清视频图像采集、编码、压缩及图像上传，同时完成对机动车的信息采集、识别、分类上传，包括车辆照片、车牌号码与车牌颜色等。

补光灯负责补光，辅助智慧监控单元完成对车牌信息的检测抓拍。配合微卡口监控单元使用，夜间环境亮度较差时选配。选用LED灯作为光源，主要用以环境补光，有效提高夜间图像显示效果和标识标线的显示效果，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。具有良好的防水、防尘功能，能长时间适应室外工作环境。

- 系统功能

| 序号 | 功能项 | 功能项详述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路全断面视频监视 | 在满足系统应用环境要求的条件下，单台微卡口监控单元能够在保证视频检测分析区域对像素点要求的同时实现对整个道路断面的监控视场全覆盖，监控中心可实时调看小区微卡口监控单元的高清视频图像。 |
| 2 | 全天候高清视频录像 | 微卡口监控单元在进行机动车抓拍的同时还能够提供一路全实时的高清视频流（25/30fps@1920×1080pixel），视频流传输至监控中心进行录像存储。 |
| 3 | 机动车通行记录抓拍 | 系统能够对通过小区出入口监控点视频检测分析区域的机动车进行自动记录，抓拍1张照片并生成一条机动车通行记录。 |
| 6 | 机动车车牌识别 | 系统通过机动车号牌定位、字符切分、字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能。系统可以识别蓝、黄、黑、白、绿五种号牌颜色，并可根据不同的号牌颜色区分车辆类型。车辆牌照识别算法（车牌号码识别、车牌颜色识别）集成在微卡口监控单元中，无需专门配置单独的车牌识别服务器。 |
| 7 | 机动车车身颜色识别 | 系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色。 |
| 8 | 机动车车型判别 | 系统能识别大货车、客车、面包车、小货车、轿车、中型客车、SUV/MPV等7种车型。 |
| 9 | 机动车车标识别 | 系统能通过视频自动检测识别车辆标识。 |
| 10 | 机非人图片分类检索 | 系统采用轮廓识别法自动对机动车、非机动车、行人进行判别和分类，并将抓拍图片按机、非、人进行分类存储。用户可根据实际应用需求设置图片的存储路径。 |
| 12 | 视频标签自动叠加 | 系统自动将车牌号码、车牌颜色等车辆特征属性信息的识别结果以视频标签的形式叠加到录像视频流中并与抓拍的图片进行关联。 |
| 13 | 录像视频及图片快速检索 | 可根据车辆号牌、车牌颜色等车辆特征属性信息结合通行地点、通行时间进行精确或模糊条件查询，快速检索定位到所需关注的对象的录像视频及图片。 |
| 14 | 图像防篡改 | 系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。 |
| 15 | 网络远程 维护 | 可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程参数设置、时间校正和远程升级等功能。 |

- 部署建议

针对小区车辆进出口，在不改动原有车辆道闸系统的情况下，每个车道新建1台智慧监控单元，用于分析车道内的过往车辆并对每个车道进行监控，其中车辆捕获、车牌识别、车型识别、车身颜色识别等关键技术均集成于智慧监控单元。

- 视频安防监控系统

视频安防监控系统主要包含安装于小区主要出入口、机动车出入口、停车库（场）出入口、电梯轿厢、小区内主要通道、沿街商铺及小区外围主要通道等部位的前端摄像机。本次项目的视频安防监控系统接入主要通过在小区本地部署一套NVR系统，进过转接后接入视频专网进入市局智安小区平台。

3、前端采集设备建设要求

本次项目建设选取的小区包括了封闭式小区、开放式小区，小部分为新小区，大部分为次新小区，小部分为老旧小区。

- （1）特征：

新小区及次新小区，社区内区域规划详细，具备一定的功能设施配套，以及独立物业管理。具备基本的视频监控、出入口管理等设施，但先期缺少数据对接的标准。

老旧小区，社区内区域规划较粗放，具备一定的功能设施配套，以及独立物业管理或业主自主管理，其中开放式小区则有较大的缺失。经过改造已具备基本的视频监控、出入口管理等设施，但性能较差，任然缺少数据对接的标准。

- （2）建设思路：

按照整体布建思路进行全面、先进的智慧小区建设，重点守好小区出入口，并积极实践建设智慧安防集成社区警务管理模式。

小区出入口：进入通道安装人脸识别装置或全向终端采集单元，通过VPN可直接接入视频专网。

系统改造：旁路安装人脸访客一体机并接入小区物业系统，同时通过小区物业系统改造，支持数据联网标准，向公安/政府侧推送小区物联数据。

小区网络链路建设：网络链路类似人体血液，如果没有网络链路支撑，所有设备系统将无法运行，因此在本次项目建设中，将实现以各小区为联网接入单位，通过专网进行联网汇聚，其中接入带宽不低于100M，带宽要求上下行对称，具体根据实际并发量与网络负载进行测算。

4、前端点位建设明细表

本次项目新增建设34个小区点位，增补建设27个一期、32个二期小区点位，共计319路前端采集设备，具体小区建设清单如下（单位：路）：

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 是否封闭小区 | 车辆抓拍 | 人脸抓拍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹤城街道 | 景山云阁 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 2 | 鹤城街道 | 阳光山庄（西门山） | 封闭式小区 | 2 | 2 |
| 3 | 鹤城街道 | 谢桥小区 | 开放式小区 | 4 | 4 |
| 4 | 鹤城街道 | 别墅小区 | 开放式小区 | 4 | 6 |
| 5 | 鹤城街道 | 润禾豪庭 | 封闭式小区 | 2 | 2 |
| 6 | 鹤城街道 | 塔山小区 | 开放式小区 | 4 | 4 |
| 7 | 鹤城街道 | 东苑小区 | 开放式小区 | 4 | 2 |
| 8 | 鹤城街道 | 月泉小区 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 9 | 瓯南街道 | 秀水名都叠排 | 封闭式小区 | 2 | 2 |
| 10 | 瓯南街道 | 石门小区 | 开放式小区 | 4 | 4 |
| 11 | 瓯南街道 | 泥湾小区 | 开放式小区 | 2 | 4 |
| 12 | 瓯南街道 | 栖霞小区 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 13 | 瓯南街道 | 金宸花苑 | 拟建封闭式 | 4 | 4 |
| 14 | 三溪口街道 | 湖景庄园B区 | 封闭式小区 | 4 | 4 |
| 15 | 三溪口街道 | 湖景庄园A区 | 封闭式小区 | 2 | 2 |
| 16 | 三溪口街道 | 观湖公寓 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 17 | 三溪口街道 | 康达小区 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 18 | 三溪口街道 | 春江映月小区 | 拟建封闭式 | 4 | 4 |
| 19 | 山口镇 | 石雕城 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 20 | 山口镇 | 金石花苑 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 21 | 温溪镇 | 城中小区 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 22 | 温溪镇 | 温东小区 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 23 | 温溪镇 | 美学垟小区 | 开放式小区 | 4 | 4 |
| 24 | 温溪镇 | 万和嘉苑 | 拟建封闭式 | 4 | 2 |
| 25 | 油竹街道 | 黄店小区 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 26 | 油竹街道 | 官塘小区 | 开放式小区 | 2 | 2 |
| 27 | 油竹街道 | 官中小区 | 开放式小区 | 2 |  |
| 28 | 油竹街道 | 官园小区 | 开放式小区 | 4 | 0 |
| 29 | 油竹街道 | 欧港小区 | 开放式小区 | 4 | 2 |
| 30 | 油竹街道 | 锦竹苑 | 封闭式小区 | 4 | 6 |
| 31 | 油竹街道 | 东方嘉苑 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 32 | 油竹街道 | 润湖小区 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 33 | 油竹街道 | 兴雅苑 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |
| 34 | 鹤城街道 | 欧景香榭 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 35 | 鹤城街道 | 东春苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 36 | 鹤城街道 | 景颐园 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 2 |
| 37 | 鹤城街道 | 丰诚华都 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 38 | 鹤城街道 | 侨发大厦 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 39 | 鹤城街道 | 崑山大厦 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 40 | 鹤城街道 | 锦绣家园 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 41 | 鹤城街道 | 润丰苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 42 | 鹤城街道 | 江滨苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 43 | 鹤城街道 | 和丰苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 44 | 鹤城街道 | 香溢晶座 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 45 | 鹤城街道 | 江景苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 46 | 鹤城街道 | 春和瓯江 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 47 | 鹤城街道 | 望湖家园 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 48 | 鹤城街道 | 圣旨广场 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 49 | 鹤城街道 | 东山苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 50 | 瓯南街道 | 朝阳小区 | 2021智安小区建设项目 | 2 | 2 |
| 51 | 瓯南街道 | 山水嘉苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 52 | 瓯南街道 | 江湾大厦 | 2021智安小区建设项目 | 1 |  |
| 53 | 瓯南街道 | 百悦城 | 2021智安小区建设项目 | 1 |  |
| 54 | 瓯南街道 | 百悦国际 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 55 | 瓯南街道 | 山水乐苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 56 | 油竹街道 | 芝竹小区 | 2021智安小区建设项目 | 2 | 3 |
| 57 | 油竹街道 | 美豪花苑 | 2021智安小区建设项目 | 2 | 2 |
| 58 | 油竹街道 | 小口欧联大厦 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 59 | 温溪镇 | 怡锦苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 60 | 温溪镇 | 榕江明珠 | 2021智安小区建设项目 | 2 | 1 |
| 61 | 山口镇 | 山口华侨城 | 2021智安小区建设项目 | 4 | 2 |
| 62 | 船寮镇 | 丽豪花苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 63 | 船寮镇 | 豪宇嘉园 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 64 | 高湖镇 | 映湖园 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 2 |
| 65 | 腊口镇 | 景江花苑 | 2021智安小区建设项目 | 1 | 1 |
| 66 | 油竹街道 | 人和嘉苑 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 67 | 油竹街道 | 雅岱小区 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 68 | 油竹街道 | 金色家园 | 2020已建成智安小区 | 1 | 2 |
| 69 | 油竹街道 | 万基欧郡 | 2020已建成智安小区 |  | 1 |
| 70 | 油竹街道 | 绿洲花园 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 71 | 油竹街道 | 巴黎花园 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 72 | 瓯南街道 | 景都华庭 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 73 | 瓯南街道 | 翡翠湾小区 | 2020已建成智安小区 | 1 |  |
| 74 | 瓯南街道 | 滨江国际 | 2020已建成智安小区 | 3 |  |
| 75 | 瓯南街道 | 阳光绿都 | 2020已建成智安小区 | 1 | 2 |
| 76 | 瓯南街道 | 百川润园 | 2020已建成智安小区 | 1 | 2 |
| 77 | 瓯南街道 | 百川润城 | 2020已建成智安小区 | 1 |  |
| 78 | 瓯南街道 | 南城骊苑 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 79 | 瓯南街道 | 石郭桥苑 | 2020已建成智安小区 | 2 | 1 |
| 80 | 瓯南街道 | 瓯江明月 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 81 | 瓯南街道 | 爱丽斯特 | 2020已建成智安小区 | 1 |  |
| 82 | 瓯南街道 | 湖口金座 | 2020已建成智安小区 | 1 | 2 |
| 83 | 瓯南街道 | 秀水名都 | 2020已建成智安小区 | 2 | 2 |
| 84 | 温溪镇 | 滨江花苑 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 85 | 温溪镇 | 财富家园 | 2020已建成智安小区 | 2 | 2 |
| 86 | 温溪镇 | 百川润都 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 87 | 鹤城街道 | 高湾二期 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 88 | 鹤城街道 | 龙东小区 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 89 | 鹤城街道 | 金鹤苑 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 90 | 鹤城街道 | 华庭小区 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 91 | 鹤城街道 | 东鹤小区 | 2020已建成智安小区 | 1 | 1 |
| 92 | 鹤城街道 | 高湾绿园 | 2020已建成智安小区 | 1 | 2 |
| 93 | 瓯南街道 | 滨江花园 | 拟建封闭式 | 2 | 2 |

（二）民宗视频监控联网建设方案

1、监控点位分布设计

1.1规范、合理布点原则

前端监控点的设置根据宗教场所实际情况和需求，经认真勘察、分析、论证后，按照“先重点，后一般”的原则确定位置、区域及数量，以“点、线、面”相结合方式确保全面覆盖，力争做到无死角。

前端监控点应根据现场环境特殊需要，合理地选择监控设备和配套装置。对重点出入口或重点活动区域（人流密集地段、案件高发地段）应实现全天候（白天、黑夜）监控功能，采取全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

视频监控单元负责现场视频信号的采集，是整个视频图像管理系统的原始信号源，视频监控单元的选择是否科学、合理将对系统的建设和应用具有深远的影响。

本次建设视频监控单元选择的基本原则要以满足实际业务应用为目标，结合监控现场和目标范围的具体情况，科学合理地选择摄像机种类。

（1）在人员活动密集地点、公共复杂场所、易发生群体性事件的重点敏感区域、主要出入口、人流密集区和重要警卫目标等部署固定式枪机、高清球型摄像机。

（2）在重点部位、重点场所周边、广场、景点区域等监控点，如果既需要监控大范围区域和整体场景，又需要通过镜头变倍和云台控制辨识人员面部特征、车辆车牌和局部现场情况，应采用高清低照度球型摄像机的方式。

1.2前端视频监控点设置要求

（1）监控效果要求

能监控出入口进出的人员。进出人员要求能辨清人脸面部特征。

对重点活动区域(人流密集地段、案件高发地段)要有全天候(白天、黑夜)监控功能。

（2）视频监控点选点要求

根据《公共安全视频监控系统技术规范》的要求，科学布建监控探头。要以场所出入口、重点活动区域为目标，以人员聚集场所、消防隐患区域选点为重点优先建设，统筹规划监控探头布建。

各前端视频监控点宜在醒目位置设置提示标识，告知过路行人已进入视频监控区域。

2、本期布置方案

2.1为进一步提高青田县民间宗教场所的监管水平，增强政府、公安部门应对突发事件的应急能力，监控区域要全面覆盖宗教场所的出入口和重点活动区域。将监控图像实时传输到视频监控联网共享平台，实现快速、直观了解和掌握民间宗教活动的目标。

2.2考虑工程实施时运营商线路资源分布、道路破路布线难度、周边可接入电源情况等不确定因素，最终位置以承建后现场勘察、施工方案为准。

2.3前端监控点主要包括高清摄像机及相关配套设备，所有前端设备均应直接通过网络把相关视频以及报警信息传输到后端中心，实现全数字传输。

2.4前端摄像机接入高清视频传输专网，保证在突发事件发生时，青田县公安局、丽水市公安局能够调用现场实时图像信息进行指挥和调度。

2.5前端摄像机负责各监控点现场视频信号的采集，并将其传输给视频处理设备。摄像机是整个安全防范系统的原始信号源，摄像机的好坏及它产生图像信号的质量将影响整个系统质量，因此须严格按照指标要求选择摄像机。

2.6在高清视频监控系统前端工程实施时，要求根据监控点的具体情况，严格按照国家相关标准及技术规范，对立杆、取电、防雷接地等辅助工程进行充分调研和系统设计，确保工程安全、可靠、设备正常工作。

3、前端点位建设明细表

本次项目建设民宗场所视频监控的点位104个，共301路前端摄像机及其配套设施建设。其中球机监控89路（室外型36路，室内型53路），枪机监控212路（室外90路，室内122路）。具体点位如下表（单位：路）：

| 序号 | 宗教场所名称 | 室内枪机 | 室外枪机 | 室内球机 | 室外球机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县船寮镇大路琼莲庵 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 青田县船寮镇洪府前慈善寺 | 2 |  |  | 1 |  |
| 3 | 青田县船寮镇坑根基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 青田县船寮镇鲤山禅寺 | 5 | 1 |  |  |  |
| 5 | 青田县船寮镇麦地后凤山宫 | 2 |  |  | 1 |  |
| 6 | 青田县船寮镇石盖灵法寺 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 7 | 青田县船寮镇石头福延寺 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | 青田县船寮镇小洋正因寺 | 2 |  |  | 1 |  |
| 9 | 青田且船寮镇杨宅菩提寺 | 1 |  |  | 1 |  |
| 10 | 青田县东源镇东源观音阁 | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | 青田县东源镇红光大云寺 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 12 | 青田县方山乡龙圣岩龙圣宫 | 1 | 2 |  | 1 |  |
| 13 | 青田县方山乡龙渊寺 | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | 青田县方山乡石前明秀庵 | 2 |  | 1 |  | 已烧毁待重建，门口有两个交警球机。预留 |
| 15 | 青田县高湖镇内冯石佛坛寺 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 青田县高市乡石门洞灵佑寺 | 2 | 2 |  |  |  |
| 17 | 青田县贵岙乡大双坑基督教堂 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 18 | 青田县贵岙乡贵坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 青田貝贵岙乡坑外基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 20 | 青田县贵岙乡彭岭头基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 青田县贵岙乡泉坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 22 | 青田县贵岙乡上贵基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 23 | 青田县贵岙乡孙坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 青田貝贵岙乡塘后基督教堂 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 25 | 青田县贵岙乡下贵基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 青田县贵岙乡小双坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 青田县贵岙乡叶坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 青田县海口镇海口观音阁 | 2 |  |  | 1 |  |
| 29 | 青田县鹤城街道祠堂背宫主殿 | 1 | 1 |  |  |  |
| 30 | 青田县鹤城街道金田寺 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 31 | 青田县鹤城街道锦平山关帝庙 | 1 | 1 |  |  |  |
| 32 | 青田县鹤城街道昆山城隍庙 |  | 1 |  | 1 |  |
| 33 | 青田县鹤城街道昆山盘古王庙 | 1 |  | 1 |  |  |
| 34 | 青田县鹤城街道昆山寺 |  | 2 |  | 1 |  |
| 35 | 青田县鹤城街道仁塘湾崇福宫 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 36 | 青田且鹤城街道上山巷东岳宫 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 37 | 青田县鹤城街道水碓坑天妃宫 |  | 1 | 1 |  |  |
| 38 | 青田县鹤城街道塔山天岩宫 | 2 | 1 |  |  |  |
| 39 | 青田县鹤城街道西门平天宫 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 40 | 青田县鹤城街道朱山木兰庙 | 1 | 1 |  |  |  |
| 41 | 青田县黄垟乡黄垟基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 42 | 青田县黄坪乡石平川万年宫 | 2 | 1 |  |  |  |
| 43 | 青田县季宅乡周山寮基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 44 | 青田县腊口镇太保庙 | 2 | 1 |  |  |  |
| 45 | 青田县瓯南街道佛顶山观音寺 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 46 | 青田县瓯南街道湖边梵宗寺 | 2 |  |  | 2 |  |
| 47 | 青田县瓯南街道湖边基督教 聚会点 |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 青田县瓯南街道湖口龙云庙 | 1 | 1 |  |  |  |
| 49 | 青田县瓯南街道石郭上村天妃宫 | 1 | 1 |  |  |  |
| 50 | 青田县仁宫乡彭湖基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 51 | 青田县仁宫乡寺岙法昌寺 |  | 1 |  | 1 | 重新修建中，门口安装。 |
| 52 | 青田县仁庄镇冯垟基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 青田县仁庄镇横培基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 54 | 青田县仁庄镇石砻基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 青田县仁庄镇松坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 56 | 青田县仁庄镇吴岸基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 青田县仁庄镇吴岸灵净寺 | 1 | 2 |  |  |  |
| 58 | 青田县仁庄镇垟坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 59 | 青田县仁庄镇垟心观音阁 | 2 | 1 |  |  |  |
| 60 | 青田县山口镇大安基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 61 | 青田县山口镇大田基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 62 | 青田县石溪乡下坦基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 青田县石溪乡下坦灵山寺 | 2 | 1 |  |  |  |
| 64 | 青田县舒桥乡管巷基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 青田县舒桥乡交垟基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 66 | 青田县汤坪乡洪口清净宫 | 4 | 1 |  |  |  |
| 67 | 青田县汤洋乡天门山清虚寺 | 2 |  |  | 1 |  |
| 68 | 青田县万山乡下章基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 青田县温溪镇大垟下三港宫 | 1 | 1 |  |  |  |
| 70 | 青田县温溪镇渡头埠三官宫 |  | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 青田县温溪镇风门道院 |  | 2 | 1 |  |  |
| 72 | 青田县温溪镇福顺道院 |  | 1 |  | 1 |  |
| 73 | 青田县温溪镇高垟老殿 | 3 | 1 |  |  |  |
| 74 | 青田县温溪镇清慈堂 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 75 | 青田县温溪镇绕墩平天宫 | 1 | 1 |  |  |  |
| 76 | 青田县温溪镇沙埠关帝庙 | 1 | 1 |  |  |  |
| 77 | 青田县温溪镇沙埠小石门白云寺 | 1 | 3 |  |  |  |
| 78 | 青田县温溪镇沙门基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 79 | 青田县温溪镇温溪真银堂 |  | 1 |  |  |  |
| 80 | 青田县温溪镇下龙基督教堂 |  | 1 |  |  | 在楼房门口道路电杆上安装。 |
| 81 | 青田貝温溪镇相旦基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 82 | 青田县温溪镇叶山基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 83 | 青田县温溪镇尹山头三港宫 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 84 | 青田县温溪镇洲头玉皇宫 | 2 |  |  | 1 |  |
| 85 | 青田县吴坑乡东溪基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 86 | 青田县吴坑乡平头山基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 87 | 青田县吴坑乡平头山三清宫 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 88 | 青田县吴坑乡石洞太清宫 | 3 |  | 1 | 1 |  |
| 89 | 青田县吴坑乡塘坑基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 90 | 青田县吴坑乡塘坑天主教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 91 | 青田县小舟山乡白岩头基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 青田县小舟山乡白岩头天主教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 青田县小舟山乡巨窟基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 青田县小舟山乡水笕坳基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 95 | 青田县小舟山乡郑山基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 青田县油竹街道彭括白水宫 |  | 1 |  | 2 |  |
| 97 | 青田县油竹街道彭括基督教堂 | 1 |  | 1 |  |  |
| 98 | 青田县油竹街道彭括灵宝殿 | 1 | 1 |  |  |  |
| 99 | 青田县油竹街道小口护国宫 |  |  |  | 1 |  |
| 100 | 青田县油竹街道油竹杨府殿 |  | 1 |  | 1 |  |
| 101 | 青田县章村乡上本基督教堂 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 102 | 青田县章旦乡桥头莲峨庵 |  |  |  | 1 |  |
| 103 | 青田县祯埠乡陈篆慈明寺 | 3 |  |  | 1 |  |
| 104 | 青田县祯旺乡吴畲显胜寺 | 2 | 1 |  |  |  |

（三）应急及其他视频监控联网建设方案

1、监控点位分布设计

1.1规范、合理布点原则

前端监控点的设置根据宗教场所实际情况和需求，经认真勘察、分析、论证后，按照“先重点，后一般”的原则确定位置、区域及数量，以“点、线、面”相结合方式确保全面覆盖，力争做到无死角。

前端监控点应根据现场环境特殊需要，合理地选择监控设备和配套装置。对重点桥梁隧道、景区重点风险点位（地质灾害地段、涉水易溺水地段）、重点防汛防台区域（道路、河流、山塘等）或重点地质灾害防范区域（落石地段、滑坡地段等）应实现全天候（白天、黑夜）监控功能，采取全天候、多方位、固定、定时或移动侦测的方式对目标进行实时、有效、清晰的监视。

视频监控单元负责现场视频信号的采集，是整个视频图像管理系统的原始信号源，视频监控单元的选择是否科学、合理将对系统的建设和应用具有深远的影响。

本次建设视频监控单元选择的基本原则要以满足实际业务应用为目标，结合监控现场和目标范围的具体情况，科学合理地选择摄像机种类。

（1）在重点桥梁隧道的道路、路口、景区重点风险点位等部署固定式枪机、高清枪球一体型摄像机。

（2）在重点防汛防台区域、重点地质灾害防范区域等监控点，部署高清枪球一体型摄像机，在需要监控河流、山塘现场水位情况，应采用专门的高清球型摄像机的方式。

1.2前端视频监控点设置要求

（1）监控效果要求

能监控桥隧通过、进出的人员、车辆。对进出的人员进行人脸抓拍、特征的提取和分析识别，车辆则能够对特征属性（车牌号码、车牌颜色）进行抓拍和识别。

对重点区域(景区风险点、地质灾害地段、防汛防台地段)要有全天候(白天、黑夜)监控功能。

（2）视频监控点选点要求

根据《公共安全视频监控系统技术规范》的要求，科学布建监控探头。要以重点桥隧、重点区域为目标，以风险点、地址灾害、防汛防台区域选点为重点优先建设，统筹规划监控探头布建。

各前端视频监控点宜在醒目位置设置提示标识，告知过路行人车辆已进入视频监控区域。

2、本期布置方案

2.1为进一步提高青田县对地质灾害、防汛防台、矿山等事件的可视化管理水平，增强政府、公安部门应对突发事件的应急处置能力，监控区域要全面覆盖重点桥隧的路段和重点灾害防范区域。将监控图像实时传输到视频监控联网共享平台，实现快速、直观了解和掌握突发灾害事故的目标。

2.2考虑工程实施时运营商线路资源分布、道路破路布线难度、周边可接入电源情况等不确定因素，最终位置以承建后现场勘察、施工方案为准。

2.3前端监控点主要包括高清摄像机及相关配套设备，所有前端设备均应直接通过网络把相关视频以及报警信息传输到后端中心，实现全数字传输。

2.4前端摄像机接入高清视频传输专网，保证在突发事件发生时，青田县公安局、丽水市公安局能够调用现场实时图像信息进行指挥和调度。

2.5前端摄像机负责各监控点现场视频信号的采集，并将其传输给视频处理设备。摄像机是整个安全防范系统的原始信号源，摄像机的好坏及它产生图像信号的质量将影响整个系统质量，因此须严格按照指标要求选择摄像机。

2.6在高清视频监控系统前端工程实施时，要求根据监控点的具体情况，严格按照国家相关标准及技术规范，对立杆、取电、防雷接地等辅助工程进行充分调研和系统设计，确保工程安全、可靠、设备正常工作。

3、前端点位建设明细表

本次项目建设应急场所视频监控的点位96个，共144路前端摄像机及其配套设施建设。其中枪机监控93路，球机监控3路，枪球监控45路，云台枪机2路，鹰眼1路。具体点位如下表（单位：路）：

3.1交通运输部门：枪机监控48路，球机监控7路，共55路监控。

| 序号 | 点位名称 | 枪机 | 枪球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高岗桥 | 1 |  | 监控杆上原有监控已经废弃 |
| 2 | 三脚湾桥 | 1 |  |  |
| 3 | 湖口大桥 | 1 |  |  |
| 4 | 湖边桥1 | 2 |  |  |
| 5 | 海口桥 | 1 |  |  |
| 6 | 锦水桥 | 1 |  |  |
| 7 | 海溪桥 | 1 |  |  |
| 8 | 小天门桥 | 1 |  | 装在小天门隧道处 |
| 9 | 西山大桥 | 2 |  |  |
| 10 | 石浦大桥 | 1 | 2 |  |
| 11 | 腊溪隧道 | 2 |  |  |
| 12 | 高沙岭隧道 | 2 |  |  |
| 13 | 塔山湾隧道 | 2 |  |  |
| 14 | 雅陈隧道 | 3 |  |  |
| 15 | 黄岩洋隧道 | 2 |  |  |
| 16 | 吴岸隧道 | 3 |  |  |
| 17 | 戈岙隧道 | 3 |  |  |
| 18 | 坝顶隧道 | 4 |  |  |
| 19 | 马岭头隧道 | 2 |  |  |
| 20 | 平演隧道 | 6 | 1 |  |
| 21 | 小天门隧道 | 2 |  |  |
| 22 | 李山隧道 | 1 |  |  |
| 23 | 大安水库青岱先线K9+561 |  | 1 |  |
| 24 | 山口开发水文站1青岱先线K6+357 | 2 |  |  |
| 25 | 青文线山洞口 青文线K1+980 | 1 |  |  |
| 26 | 天字桥桥下 洞合线K182+377 |  | 1 |  |
| 27 | 海口大桥桥下 洞合线K172+516 |  | 1 |  |
| 28 | 大洋桥桥下 六东线K55+681 |  | 1 |  |
| 29 | 大洋桥 | 1 |  |  |

3.2水利部门：枪机监控5路（查看水位标尺），球机监控11路，共16路监控。

| 序号 | 点位名称 | 杆件信息 | 枪机 | 枪球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海溪乡横树岗村 | 抱杆，2m |  | 1 | 安装位置属于黄畈村 |
| 2 | 船寮镇垟肚村 | 抱铁塔，原厂 |  | 1 | 安装在铁塔上 |
| 3 | 船寮镇康畈村 | 抱杆，2m |  | 1 |  |
| 4 | 舒桥乡王岙村 | 傍墙，原厂 |  | 1 |  |
| 5 | 海溪乡海溪村 | 6-3 |  | 1 |  |
| 6 | 温溪镇新垟村 | 抱杆，2m |  | 1 |  |
| 7 | 花地岗山塘 | 3.5-1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 腊口镇大坑村大坑山塘 | 傍墙，0.5m | 1 | 1 |  |
| 9 | 季宅乡皇山村光秃岙山塘 | 4-2 | 1 | 1 | 村里拉电 |
| 10 | 季宅乡金山垅山塘 | 4-2 | 1 | 1 | 村里拉电 |
| 11 | 鹤城季庄山塘 | 傍墙，0.5m | 1 | 1 |  |

3.3旅游部门：枪机监控9路，球机监控6路，共15路监控。

| 序号 | 旅游景区点位 | 枪机 | 枪球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门洞石门飞瀑 | 1 | 1 |  |
| 2 | 石门洞石门书院 |  | 1 |  |
| 3 | 石门洞石门山庄 |  | 1 |  |
| 4 | 石门洞国师楼 |  | 1 |  |
| 5 | 石门洞瀑布顶水塘 |  | 2 | 无电无网，拉电3km左右 |
| 6 | 石门洞碑林 | 3 |  |  |
| 7 | 千丝岩放生池旁 | 2 |  |  |
| 8 | 千丝岩天门岭 | 1 |  |  |
| 9 | 小舟山小火车花舞站 | 1 |  |  |
| 10 | 小舟山小火车云顶站 | 1 |  |  |
| 注：拟接入已建千丝岩景区瀑布、东方碑林、棋局上方的视频监控12路。 |  |  |  |  |

3.4开发区：球机监控12路。

| 序号 | 点位名称 | 枪球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油竹街道东赤区块滨水道路 | 1 |  |
| 2 | 油竹街道徐岙区块滨水道路 | 1 |  |
| 3 | 船寮镇上叶田区块滨水道路 | 1 |  |
| 4 | 东源镇五星区块滨水道路 | 1 |  |
| 5 | 东源镇项村区块滨水道路 | 1 |  |
| 6 | 高湖镇黄本垟滨水道路 | 1 |  |
| 7 | 海口镇南岸区块滨水道路 | 1 |  |
| 8 | 海口镇高沙区块滨水道路 | 1 |  |
| 9 | 祯埠镇小河坑区块道路边坡 | 1 |  |
| 10 | 腊口镇石塔区块滨水道路 | 1 |  |
| 11 | 温溪镇港头区块滨水道路 | 1 |  |
| 12 | 温溪大桥滨水道路 | 1 |  |

3.5文保部门：枪机监控23路，枪球监控3路，共26路监控。

| 序号 | 点位位置 | 点位名称 | 枪机 | 枪球 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高市乡石门洞景区 | 石门洞摩崖题刻 | 1 | 1 |  |
| 2 | 石门洞景区内 | 刘文成公祠 | 1 |  |  |
| 3 | 阜山乡陈宅村 | 毓秀桥 | 1 |  | 装在陈氏宗祠处，看桥头 |
| 4 | 阜山乡陈宅村 | 陈宅古桥群 | 1 |  |  |
| 5 | 鹤城街道太鹤山 | 太鹤山摩崖题记 | 2 |  |  |
| 6 | 山口镇 | 山口林宅 | 2 |  |  |
| 7 | 方山乡龙现村 | 龙现吴氏旧宅 | 2 |  | 点位分为两处 |
| 8 | 方山乡龙现村 | 龙现吴氏家庙、宗祠 | 2 |  |  |
| 9 | 高市乡高市村外村 | 陈诚故居 | 2 |  |  |
| 10 | 阜山乡红富垟村 | 裕堂别墅 | 2 |  |  |
| 11 | 万阜乡新庄村 | 夏超旧居 | 2 |  |  |
| 12 | 北山镇第二坪村 | 北山吴氏宗祠 | 3 |  |  |
| 13 | - | 烈士墓 | 1 | 1 | 预留 |
| 14 | - | 老车站 | 1 | 1 | 预留 |

3.6码头卡口：枪机监控2路，球机监控1路，枪球6路，云台枪机2路，鹰眼1路，共12路监控。

| 序号 | 点位名称 | 鹰眼 | 枪机 | 球机 | 枪球 | 云台枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S333温溪与永嘉界碑 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 温溪码头 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | S333豫皖饭店 |  |  |  | 1 |  | 原监控点位编号0099Y |
| 4 | 意尔康楼顶1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 意尔康楼顶2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 温溪飞吉砂石料有限公司旁沿江 |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | 温溪钢一集团旁沿江 |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 温溪飞吉砂石料有限公司附近桥洞 |  | 1 |  |  |  |  |

3.7防疫卡口：枪机监控6路，球机监控2路，共8路监控。

| 序号 | 点位名称 | 枪机 | 球机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温溪高速口防疫卡口 | 1 |  |  |
| 2 | 330国道港头与温州交界防疫卡口 | 2 |  |  |
| 3 | 汤垟与文成交界防疫卡口 | 1 |  |  |
| 4 | 青田高速服务区南入口 | 1 |  |  |
| 5 | 青田高速服务区北入口 | 1 |  |  |
| 6 | 船寮高速路口 |  | 1 |  |
| 7 | 海口高速路口 |  | 1 |  |

（四）数据接入和存储设计

物联设备/软件平台接入以及数据接入过程中，会使用到智慧社区相关的标准主要包含：1400智慧社区扩展协议。

在1400协议的基础上扩展了小区数据采集系统（如小区智慧社区管理平台）与信息系统的数据传输标准，《公安视频图像信息应用系统（智慧安防社区平台扩展） 接口协议要求》。

公共视频监控实施统一的技术标准和图像共享标准，严格执行《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求)) (GB/T28181)、《公共安全重点区域视频 图像信息采集规范)) (GB37300)、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求)) (GB35114)、《视频监控卡口数据传输技术规范))(DB3311/T32)及其他相关国家标准、地方标准和行业标准。按照科学规范、数字化要求对监控摄像机点位地理信息和监控区域分类等信息进行统一标准，建立“一机一档”，形成目录式、表格化设备清单。

1、前端设备&采集系统接入

- 1）人脸抓拍设备接入方式

采用GA/T 1400-2017的标准方式接入；

通过视频专网直接接入市局大华视频云，进而接入依图。

- 2）车辆抓拍设备接入方式

采用GA/T 1400-2017的标准方式接入；

通过视频专网直接接入市局大华车辆云。

- 3）视频系统接入方式

数据和信令推荐采用国标GB/T 28181-2016级联的方式接入；

视频图像推荐采用GA/T 1400标准接入。

通过前端智安小区部署的硬盘录像机再接入视频专网进入市局智安小区平台。

通过前端各单位/部门部署的硬盘录像机再接入视频专网进入市局视频云平台。

2、数据云存储（申请使用市局已建资源）

- 图片存储

本次项目所有采集的图片信息通过视频专网接入云存储，当云存储存储空间足够时，复用已有的云存储；云存储空间不足时，扩展云存储容量。

- 视频存储

本次项目所有采集的视频信息通过视频专网接入云存储，当云存储存储空间足够时，复用已有的云存储；云存储空间不足时，扩展云存储容量。

- 存储容量计算

- （1）图片存储

本方案设计在云存储中存储的人脸图片采用JPEG格式编码，符合ISO/IEC1544∶2000要求，前端人脸抓拍单元抓拍形成的人脸图片，前端人脸抓拍单元输出的人脸图片平均大小为900KB（背景图）+90KB（小图），按1000KB计算，存储周期按6个月计，则所需的存储容量计算公式如下：

存储容量=（155（路）×1000KB×4500（张）×30天/月×6个月）/1024/1024/1024=117TB

接入的车辆数据为92个小区，每个小区日抓拍量2000辆，则

存储容量=（92（个）×1000KB×2000（张）×180（天））/1024/1024/1024=31TB

所需图片存储总容量为148TB。

- （2）视频流存储

根据不同的视频编码方式、不同的视频清晰度，不同的前端摄像机视频码流也不同，因此将消耗不同的存储空间，本次新增建设前端为400W像素按H265，4M码流计算，已建接入的相机按2M码流计算。

根据前端摄像机视频码流，则每路摄像机每天将占用存储空间的计算公式为：

1路新建摄像机监控视频存储1天的容量=【4M×3600（秒）×24（小时）×1（路数）×1（天数）】/【8×1024】=42.2GB

1路已建摄像机监控视频存储1天的容量=【2M×3600（秒）×24（小时）×1（路数）×1（天数）】/【8×1024】=21.1GB

600路（民宗301路+应急144路+小区155路）新建摄像机监控视频存储30天的容量=42.2GB（摄像机单路视频存储一天的容量计算）×30（天）×600（路数）/1024=760 TB

485路（民宗311路+应急174路）已建摄像机监控视频存储30天的容量=21.2GB（摄像机单路视频存储一天的容量计算）×30（天）×485（路数）/1024=309 TB

本次视频存储总容量需求为1069TB。

本次项目所需总存储容量为1217TB。

（五）网络及安全

1、网络系统设计

结合青田县公安局的实际应用和发展要求，为了保证满足使用需求，考虑到今后有较大的扩展空间，同时需具备良好的电源和网络条件。在网络系统设计时，主要应遵循以下原则：

（1）高性能：网络要求具有数据、图像、语音等多媒体实时通讯能力。主干网应提供可保证的服务质量和充足的带宽，整个系统在国内三到五年内保持领先的水平，并具有的发展能力，以适应未来网络技术的发展。目前采用核心层万兆到汇聚层，千兆到桌面；同时，核心层具备100G接口扩展能力，以适应未来几年内业务需求增长对设备性能的需求。

（2）高可靠性：网络系统是日常业务和各种应用系统的基础设施，应保证工作日和重点时期不间断运行。整个网络应有足够的冗余，设备在发生故障时能以热插拔的方式在最短时间内加以修复；同时，可靠性还应充分考虑网络系统的性价比，使整个网络具有一定的容错能力，减少单点故障。

（3）标准化：所有网络设备和路由协议都应符合有关国际标准以保证不同厂家网络设备之间的互操作性和网络系统的开放性。

（4）可扩充性和可扩展性：所有网络设备不但满足当前需要，并在扩充模块后，满足可预见将来需求。网络设计要考虑网络系统应用和今后网络的发展，便于向更新技术的升级与衔接。要留有扩充余量，包括端口数量和带宽的升级能力。整体网络采用模块设计，保证新增智能部门、业务服务器的扩展灵活性，避免网络故障或网络威胁对整个业务与办公系统的影响。

（5）易管理性：网络设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行网络配置，发现故障。

（6）支持多媒体：支持文本、语音、图形、图像及音频、视频等多种媒体信息的传输、查询服务，具有多种基于优先级队列的QoS保证，多媒体应用对服务质量有很高的要求，如带宽，延迟，延迟的变化等，需要网络对服务质量(QoS)有很好的支持。

（7）安全性：公安系统的数据和文件多数具有较高的安全性需求，因此，基地网络系统必须提供较高的安全防护能力，对使用的信息进行严格的权限管理，在技术上提供先进的、可靠的、全面的安全方案和应急措施，最大程度上确保系统的安全运行。同时符合国家关于网络安全标准和管理条例。

（8）实用性：系统建设首先要从系统的实用性角度出发，未来分局内部的信息传输都将依赖于计算机网络系统，所以系统设计必须具有很强的实用性，满足不同用户信息服务的实际需要，具有很高的性能价格比，能为多种应用系统提供强有力的支持平台；同时应很好地利用现有设备资源，保护用户的已有投资。

2、传输网络

前端视频采集设备采用视频专网，网络采用独立的IP地址网段，完成对前端设备的互联。前端设备资源通过IP传输网络接入汇聚机房。网络带宽设计应能满足前端设备接入并考虑一定冗余。

前端视频采集设备接入带宽应满足视频流、人脸抓拍、车辆抓拍数据传输需求，400万及以上像素视频采集摄像机或抓拍单元，接入带宽应不小于100Mbps，实际接入带宽根据前端设备接入情况进行优化调整，以满足业主单位实际业务需求，同时要求汇聚链路带宽占用率不大于70%。

网络基础要求：

- 网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

- 媒体传输协议要求

- 视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合国标要求。

- 视音频流在基于IP的网络上传输时宜扩展支持TCP协议，协议应符合国标的规定。

- 信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

- 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

- 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

- 网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

- 网络时延上限值为400ms；

- 时延抖动上限值为50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

3、防火墙系统（申请使用市局已建资源）

在监控报警联网系统中，建议应用“防火墙”技术，通过对网络作拓扑结构和服务类型上的隔离来加强网络安全。建立过滤规则和其它安策略。由于需要处理实时视频数据流，应该采用高性能的硬件防火墙，直接在硬件设备中处理访问策略和加密算法，在千兆位传输速率下，仍能提供多项功能，包括:封包分析、分类、加密、解密、网络地址翻译）及会话配对等。

3.1防火墙系统策略设计：

允许上级单位、下属单位（授权）和其他经授权的用户通过该防火墙外部接口，以HTTP/HTTPS的方式访问对外服务区域的服务器；

允许视频共享平台管理终端通过该防火墙的外部接口访问对外服务区域的所有服务器和安全管理区域的所有服务器；

其他访问均被禁止。

3.2此外，部署的防火墙还应配置以下的安全策略：

会话监控策略：在防火墙配置会话监控策略，当会话处于非活跃一定时间或会话结束后，防火墙自动将会话丢弃，访问来源必须重续建立会话才能继续访问资源；

会话限制策略：对于对外服务器区域边界，从维护系统可用性的角度必须限制会话数，来保障服务的有效性，防火墙可对保护的业务服务器采取会话限制策略，当业务服务器接受的连接数接近或达到阀值时，防火墙自动阻断其他的访问连接请求，避免服务器接到过多的访问而崩溃；

身份认证策略：配置防火墙用户认证功能，对保护的应用系统可采取身份认证的方式（包括用户名/口令方式、S/KEY方式等），实现基于用户的访问控制；此外，防火墙还能够和第三方认证技术结合起来（包括RADIUS、TACAS+、AD、数字证书），实现网络层面的身份认证，进一步提升系统的安全性，同时也满足3级系统对网络访问控制的要求；

日志审计策略：防火墙详细记录了转发的访问数据包，可提供给网络管理人员进行分析。这里应当将防火墙记录日志统一导入到集中的日志管理服务器；

管理员身份认证策略：修改当前防火墙的配置，启用证书认证方式，以满足网络设备对双因素身份认证的需求。

4、前端设备准入系统（申请使用市局已建资源）

在不改变现有视频专网的情况下，扩容摄像头准入控制系统，根据摄像头数量情况，实现准入控制，只有认证通过的终端发送的流量才能通过该设备，其他流量全部阻断。摄像头准入控制系统需要实现以下功能：一是要使用开放式硬件架构，能够满足大规模视频流量的接入以及不断增长的扩容需求；二是需要有多厂商摄像头协议与指纹的识别能力。

在协议与指纹识别上，兼容国标的GB/T28181-2011协议，并能和安防厂商沟通合作实现兼容海康、大华、宇视等多家主流厂商的私有协议和设备指纹。

在功能上主要实现以下功能：

1）能够做到视频监控专网里的应用协议识别，需支持海康、大华、宇视等主流厂家IPC端发起的协议类型，包含IPC注册、实时/存储视频流、FTP/NTP服务、告警日志等公有及私有协议；

2）只允许合法视频流及控制信令通过；

3）可识别传输数据的L4-7层内容，只允许授权的视频监控业务数据流及控制信令进入视频监控系统，禁止其他非法数据接入，即使黑客伪装MAC/IP也无效。该功能可以和MAC地址认证或IP地址认证同时使用，实现双重保障。

5、安全隔离边界系统（申请使用市局已建资源）

为保障各网络安全可控，在网络边界部署安全隔离设备。如：视频网闸、数据网闸等。

### 六、编制依据

项目建设必须符合国家、地方标准和规范要求。

### 七、技术标准和规范

- 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》；

- GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》；

- GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》；

- GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》；

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》；

- GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》；

- GB 12663-2019《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》；

- GB/T 15211-2013《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》；

- GB/T 15408-2011《安全防范系统供电技术要求》；

- GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》；

- GB 17859-1999《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》；

- GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》；

- GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；

- GB/T 20271-2006《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》；

- GB/T 20273-2019《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》；

- GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》；

- GB/T 21741-2021《住宅小区安全防范系统通用技术要求》；

- GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

- GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

- GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

- GB/T 30147-2013《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》；

- GB/T 31070.1-2014《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求》；

- GB/T 31488-2015《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》；

- GB/T 32581-2016《入侵和紧急报警系统技术要求》；

- GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》；

- GB 37300-2018《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》；

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》；

- GB 50057-2010《建筑防雷设计规范》；

- GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；

- GB 50174-2017《数据中心设计规范》；

- GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》；

- GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》；

- GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；

- GB/T 50314-2015《智能建筑设计标准》；

- GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》；

- GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

- GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》；

- GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》；

- GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

- GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》；

- GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》；

- JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》；

- GA/T 72《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》；

- GA/T 75《安全防范工程程序与要求》；

- GA 308《安全防范系统验收规则》；

- GA/T 367《视频安防监控系统技术要求》；

- GA/T 394《出入口控制系统技术要求》；

- GA/T 644《电子巡查系统技术要求》；

- GA/T 669《城市监控报警联网系统技术标准》；

- GA/T 751《视频图像文字标注规范》；

- GA/T 761《停车库(场)安全管理系统技术要求》；

- GA/T 922.2《安防人脸识别应用系统 第2部分:人脸图像数据》；

- GA/T 992《停车库（场）出入口控制设备技术要求》；

- GA/T 1093《出入口控制人脸识别系统技术要求》；

- GA/T 1127《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》；

- GA/T 1132	《车辆出入口电动栏杆机技术要求》；

- GA 1210《楼寓对讲系统安全技术要求》；

- GA/T 1211《安全防范高清视频监控系统技术要求》；

- GA/T 1260《人行出入口电控通道闸通用技术要求》；

- GA/T 1344《安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求》；

- GA/T 1399.1《公安视频图像分析系统 第1部分:通用技术要求》；

- GA/T 1399.2《公安视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述要求》；

- GA/T 1400.1《公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》；

- GA/T 1400.2《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》；

- GA/T 1400.3《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》；

- GA/T 1400.4《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》；

- DB33/T 768.12《安全技术防范系统建设技术规范第12部分：住宅小区》；

- DB3311/T 32《治安视频监控卡口数据传输技术规范》。

### 八、实施要求

1、中标人必须严格按照采购人确认后的方案实施，并接受采购人或其委托的单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工等进行监督和管理。

2、中标人应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

3、中标人在实际施工中如果发生条件变化而需要变更设计时，经设计、监理、采购人确认无误后方可变更，且变更产生的费用由中标人承担。

4、中标人在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标人自行承担相应的损失及整改费用。

5、项目实施期间供应商的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从中标人的进度款中扣除。

6、本项目实施内容如需专业资质机构方可实施，而中标人不具备相应资质时，由中标人进行专业分包，且分包公司需经采购人确认并同意，由此产生的费用及责任由中标人自行承担。

7、中标人应自行与电力、市政、路政、园林等相关部门联系办理相关施工手续，接受相关部门的监督和问题处理，如有必要可以请求采购人予以协调。

8、中标人应按采购人要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等）。

### 九、验收要求

1、中标人提供的验收材料应当包含下列相关资料（参考）：

（1）中标通知书；

（2）项目合同；

（3）项目投标文件；

（4）开工令；

（5）施工组织设计；

（6）施工图纸会审记录（如有）；

（7）项目变更单（如有）；

（8）设备/材料/构配件进场报审表；

（9）隐蔽工程（随工检查）验收表；

（10）设备材料验收记录表；

（11）系统功能验收记录表；

（12）工程完工报告；

（13）试运行记录表；

（14）工程竣工报验单；

（15）项目技术培训报告表（含系统维护手册、系统操作手册）；

（16）试运行报告；

（17）用户使用报告；

（18）第三方系统测试方案及测试报告；

（19）竣工图；

（20）竣工报告。

2、验收标准（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 标准名称 | 实施办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目采购文件、投标文件 | 审核 |
| 2 | 《社会治安动态视频监控系统技术规范》DB33/T 502-2018 | 审核 |
| 3 | 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629.1-2011） | 审核 |
| 4 | 《视频设备运行监测系统技术规范》（DB33/T 831-2011） | 审核 |
| 5 | 《治安视频监控卡口数据传输技术规范》DB3311/T32-2019 | 审核 |
| 6 | 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2016 | 审核 |
| 7 | 《交通电视监控系统工程验收规范》GA/T514-2004 | 审核 |
| 8 | 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018 | 审核 |
| 9 | 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 | 审核 |
| 10 | 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 | 审核 |
| 11 | 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652-2017 | 检测 |
| 12 | 《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T 833-2016 | 检测 |
| 13 | 《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》GB 50169-2016 | 检测 |
| 14 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018 | 检测 |
| 15 | 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ147-90 | 检测 |
| 16 | GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》 | 检测 |
| 17 | GB50054-95《低压配电系统设计规范》 | 检测 |
| 18 | 数据中心基础设施施工及验收规范(GB 50462-2015) | 实地检查 |
| 19 | 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020 | 检测 |
| 20 | 《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》GB 37300-2018 | 检测 |
| 21 | 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2015 | 检测 |
| 22 | 《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T 1043-2013 | 检测 |
| 23 | 《公安视频图像信息应用系统技术要求》GA/T 1400-2017 | 检测 |
| 24 | 《公安视频图像分析系统技术要求》GA/T 1399-2017 | 检测 |
| 25 | 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016 | 检测 |

注：如涉及该项目验收标准中的相关验收规范、验收标准及验收要求有新标准、新规范和新要求的按按新标准、新规范和新要求执行；上述清单未涉及，但实际需要执行的，按实际的要求执行。

3、验收：中标人提供服务成果应当符合法律法规规定技术规范，并满足采购文件要求。采购人在服务期限内有权对服务成果进行抽样验收。验收不合格的，中标人应当在规定期限内整改，否则采购人有权采取相关措施。

4、验收时或验收结束后30日内中标人须根据监理单位文档要求提交整个项目文档的扫描件材料。

### 十、售后服务要求

- 1、售后服务

1.1本建设项目验收合格后，承建单位应提供本地化的服务，并且根据本项目建设所制定的目标和范围，制订详细的售后技术支持与服务方案并经采购人同意。

1.2驻场服务人员：各专业服务人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的服务相关工作，其中前端服务人员不少于4名，后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名。驻场人员更换须经得采购人书面同意。

1.3服务工具：中标人应配置与开展服务工作相关的所有服务工具，且作为本项目专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

1.4对接联系：系统维护部门在维护过程中积极与使用方、市政管理、路政管理、园林、供电局等相关部门做好对接联系，并派专人负责对接联系工作。

- 1.5巡检工作：中标人应及时开展巡检工作，确保各系统设备运行正常。前端设备除日常检修、后端设备每日巡检外，每季开展大巡检一次。前端包含镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固等，后端包含机房设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。大巡检完成后，提供巡检报告作为考核依据，未提供报告的不予支付次月的费用。

| 序号 | 服务作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检（抓拍类点位） | 1、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 2、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 3、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 网络 巡检 | 1、每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2、每天登入网管平台查看核心至各派出所汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3、每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4、每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 4 | 机房巡检 | 1、每天对机房空调运行情况、温湿度进行巡检； 2、每天对机房环境卫生、灭鼠情况进行检查； 3、每天对机房网络设备、存储设备、服务器等进行检查，对设备指示灯、设备风扇检查； 4、每天对机房的电力系统、UPS运行情况进行检查； 5、每天对机房的走线情况和整体整洁度进行检查。 | 现场 | 每日 |
| 5 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交月报（月报、不纳入服务考核点位清单、故障数据汇总确认表、巡检计划表/巡检登记表，机房巡检情况记录表、工作联系单，监控服务考核表、监控结算清单等）。 | 日常 | 每月 |

- 2、免费维护期

- 2.1维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的需求说明、业务流程图、数据流程图，并在原有基础上及时更新。

- 2.2维护期满后，凡不涉及软件系统调整的，承建单位能电话或远程网络解决的技术服务均免收取服务费用。

### 十一、考核要求

- 考核周期为按月进行考核，由中标人制作考核月报，经业主单位根据故障记录核对后，各方会签考核意见。

- 考核办法分为单点完好率考核，运行完好率、在线率指标考核，系统完好率考核三大部分，考核通过后按月支付费用，考核扣费从当月费用内核减。具体考核办法如下（采购人可根据项目实施情况修改考核办法，中标人需无条件配合执行）：

- 1、单点完好率考核

| 故障类型 | 故障时段 | 修复时限 | 扣费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单点故障 | 08时至20时 | 小于8小时 | 不扣费 |  |
|  | 20时至08时 | 小于16小时 | 不扣费 |  |
| 单点故障 | 08时至20时 | 8小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |
|  | 20时至08时 | 16小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |
| 单点故障 | / | / | 100元/次 | 有灰尘、异物等遮挡或树枝遮挡超过1/3的视为单点故障。 |
| 单点视频质量考核 | 每月抽取40个摄像头，除双休日、节假日外 |  | 2000元/摄像头 | 市局预打分后进行复核，复核结果失败的按每摄像头扣2000元。 |

- 1.1前端单点故障修复时间早上8时至晚上20时，修复时限为8小时内。晚上20时至次日早上8时，修复时限为16小时内。在以上规定时限内修复故障的，不扣费。超时修复的，每超过一个小时扣费100元/次，以此类推。

- 1.2单点视频质量考核以市公安局抽查数据及复核结果为准，即复核结果不通过的按每摄像头扣费2000元。

- 1.3后端单点故障考核指标参照“前端单点完好率考核指标”。

- 1.4后端单个设备引起的多路视频故障按受影响的图像路数计算故障点位数来进行考核。

- 1.5故障开始时间以发生时间为准，不能定位发生时间的，以青田县公安局报障时间或视频图像受影响时间为准。

- 1.6单点故障修复后两小时内出现相同故障，视为上次故障未修复。

- 1.7同一时间段、同一事件引起的前端8个点以上故障且需更换设备超出备品备件总量的，经报青田县公安局备案同意后作为重大故障处理，故障时限延长至48小时内修复。48小时以上，每超过一个小时扣费100元/次，以此类推。

- 1.8前端单点完好率考核单点扣费上限限额为每月50000元人民币。

- 1.9由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经青田县公安局监控中心确认后，可延长修复时限，修复时限为该情况消除后8小时内。

- 2、运行完好率、在线率指标考核

- 1.1视频运行完好率

- 视频运行完好率指标达到98%（含）以上，不扣费；完好率指标在90%（含）-98%（不含）之间，每下降一个百分点扣除当月费用的10%；完好率指标在90%以下（不含），扣除当月所有费用。视频运行完好率指标精确到小数点后一位（四舍五入）。

- 由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经青田县公安局信通科确认后，不计算在考核故障总时长内。

- 1.2卡口在线率考核（参照完好率考核）。

- 1.3卡口图片质量考核（参照完好率考核）。

- 1.4视频在线率考核（参照完好率考核）。

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准，实行背靠背考核制度。省厅、市局未公布当月考核结果的，以存储的视频录像信息来统计考核结果。

- 3、系统完好率指标考核

- 3.1系统完好率指标：主要指系统的录像时长，录像完整性、录像可用性。具体内容为按接收点位数量计算系统理论总存储时长，根据实际存储时长与理论存储时长的比例进行考核。要求在系统各个平台能调用录像、图片数据（实际平台系统不具备调用功能的除外）。系统完好率指标精确到小数点后一位（四舍五入）。

- 3.2系统完好率指标达到98%（含）以上，不扣费；完好率指标在90%（含）-98%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的5%，完好率指标在85%（含）-90%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的15%；完好率指标在80%（含）-85%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的20%；完好率指标在75%（含）-80%（不含）之间，扣除2个月合同费用。

- 3.3考核费用为当月合同费用的50%。

- 4、其它要求

- 4.1采购人对中标人的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求中标人及时改进。如遇中标人平台技术升级、承载网链路割接等，在征得采购人同意的基础上，中标人应提前48小时通知采购人，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成。

- 4.2若当月的累计故障时间超过36小时，采购人有权拒付当月合同费用。

4.3本考核办法由采购人负责解释和督办实施，采购人有权对本考核方法进行调整和修改。

### 十二、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | - 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 技术服务 要求 | （1）供应商应负责完成本次项目涉及的所有系统的整体规划、安装调试、配置备份、架构调整等相关工作。供应商需详细确认和理解本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据经采购人确认的项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。 |
| 3 | 质 保 期 | （1）本建设项目前端和后端软硬件部分维护期不少于三年，杆件质保期为二十年，自项目整体验收合格之日起计。质保期内，供应商提供免费上门保修服务，与质保和维修相关的所有费用均由供应商承担。 （2）中标人必须对本项目系统软件提供上门维护服务，并在服务期内对系统软件进行升级，相关费用已包含在项目总价中。 （3）质保期内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，服务单位应书面向业主单位提出，并提供相应证明材料，经业主单位同意后，服务单位应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。 |
| 4 | 响应时间 | 提供维护热线电话，7*24小时响应，发生故障时常驻人员15分钟内响应，4小时内修复故障，大型故障8小时内处理修复。夜间故障修复时间最长延迟8小时。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由服务方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。 |
| 5 | 工 期 | 合同签订后三个月内完成所有供货，并负责安装设备以及系统的集成和调试。 |
| 6 | 地 点 | 按照设计图纸点位进行施工，若部分点位无法施工，则根据变更单确定的点位进行施工。 |
| 7 | 货物交付 | 随车交付货物清单、产品合格证、保修书等相应证件及技术资料。 |
| 8 | 技术培训 | （1）现场培训：在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。 （2）课程培训：中标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。 （3）现场培训要求至少每年一次，现场培训的场地和人员由采购人安排，培训时间由采购人提出，经双方协商确定，所有培训费用由中标人承担，食宿由双方自行解决。 |
| 9 | 付款方式 | （1）付款进度：采购人将合同金额结合路数平均分至36个月，并根据中标人考核情况按月予以支付。 当月支付金额=月考核有效的路数×成交单价-月扣款（具体扣款细则详见考核办法）。 成交单价=合同价÷764路÷36个月 （2）付款条件：中标人提供经采购人确认金额的增值税专票后，采购人在15日内予以支付。 |
| 10 | 产权要求 | （1）本项目总体建设完成后产权归采购人所有（包括杆件、线缆管道、前后端设备、软件等），未经采购人同意，中标人不得使用或转让。 （2）本项目产生的账号管理权、图像应用及管理权归属采购人。 |

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田侨乡安保服务有限公司 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.4 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 ☑接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.1 本项目不可以分包。 ☑2.2本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：前端系统设备 （根据项目具体情况确定） |
| 1.11.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同投标截止时间。 |
| 1.12.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1、对小型和微型企业的货物或服务给予20%的价格扣除。 2、联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除。 |
| 1.14.1 | 现场考察 | 采购人及代理机构不组织现场考察，投标人自行前往。 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.2 | 资格审查文件 的组成 | （1）投标函； （2）授权委托书（有委托代理人时提供）； （3）营业执照副本及特定资格要求材料扫描件； （4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （6）无重大违法记录的书面声明； （7）投标人信用信息声明书； （8）联合体协议书（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信及商务文件 （1）商务响应表； （2）项目业绩表； （3）承诺书； （4）供应商认为有利于本次投标的其它资信及商务文件。 二、技术文件 （5）技术参数响应表； （6）设备配置清单； （7）本项目人员配备表； （8）项目实施方案； （9）安装、调试及验收方案； （10）维服务方案及风险控制方案； （11）培训方案； （12）项目接收及移交方案； （13）供应商认为有利于本次投标的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）单位项目报价表； （3）智慧安防小区报价明细表； （4）统战部民宗场所视频监控价明细表； （5）应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控价明细表； （6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 3.5 | 其他文件的组成 | （1）投标保证金； （2）样品或演示讲解：讲解时间不超过15分钟。 注：其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.6.1 | 投标文件的份数 | （1）资格审查文件正本1份；副本6份； （2）资信商务及技术文件正本1份，副本6份； （3）报价文件正本1份，副本6份。 |
| 5.3.1 | 投标文件递交地点 | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一） |
| 5.3.2 | 投标文件递交 截止时间 | 2022年12月08日09时 |
| 5.3.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 7.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年12月08日09时 开标地点：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一） |
| 7.1.4 | 开标时投标人 携带的资料 | / |
| 7.3.6 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 7.5.1 | 推荐中标候选人家数 | 中标候选人1家，确定1家中标人 |
| 8.4.1 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在中标公告发布之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| 8.4.3 | 付款条件 | 经采购人确认金额后，中标人提供税务发票，采购人予以支付。 |
| 9.1 | 履约保证金 | （1）缴纳金额：合同价的 1% 。 （2）缴纳时间：签订合同后10日内交至采购人指定账户或向采购人提交履约保函。 （3）履约担保形式：现金(电汇或银行汇票)或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 （4）若采用银行保函的，应由供应商从国有或股份制商业银行县（市）级支行及以上的银行开具，并保证其有效。 （5）若供应商以保险保单和担保保函形式提交履约担保，其出具的保险保单或担保保函所对应的保险条款需经备案，且保险条款规定的保险责任范围必须与采购项目的性质及相关合同相匹配，并经采购人确认。否则采购人有权要求供应商选择其他方式提供履约担保。如拒绝提供的采购人可以取消供应商的成交资格。 （6）履约保证金退还时间：项目验收合格后扣除相应违约金（如有）7个工作日内一次性无息退还。 |
| 10.4.1 | 采购代理机构 | 代理机构：丽水建兴项目咨询管理有限公司 联系人：吴丽聪 联系电话：13884339998 地址：青田县滨江国际小区5-3-301室 |
| 10.4.2 | 采购人 | 采购人名称：青田侨乡安保服务有限公司 联系人：叶文杰 联系电话：18767826797 地址：青田县瓯南街道石郭工业园区青岱路6号 |

## 1．总则

1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“监督机构”系指青田县纪委、监察局、审计局、国资办等。

1.2.7“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.8“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

1.2.9“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.10“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.11“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.12 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及招标文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

## 1.3资金来源

见投标人须知前附表。

## 1.4合格的投标人

见投标人须知前附表。

## 1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：见供应商须知前附表（一）。

1.5.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.5.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.5.5联合体参与的，必须提供《联合体投标协议书》。

## 1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7投标费用

1.7.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.2采购咨询费：由中标人按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算后 72% 向采购代理机构支付，代理机构出具浙江省增值税电子普通税务发票。中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 成交金额（万元） | 费率（货物招标） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 0-100 | 1.50% | 例如：某货物中标金额为:1200万元 ------------------------------ 0---100：100×1.500％=15000.000元 100---500：400×1.100％=44000.000元 500---1000：500×0.800％=40000.000元 1000---1200：200×0.500％=10000.000元 ------------------------------ 各项结果累计得：109000.000元 按72％计算得：78480.000元 |
| 100--500 | 1.10% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |

1.7.3代理机构帐户信息

户名：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：3305 0169 7127 0000 0730

开户银行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

1.7.4中标人如未按以上规定及时办理缴费的，视为其自动放弃中标资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）投标人对招标公告（含投标人资格条件）提出质疑的，请在招标公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对招标文件提出质疑的，请在招标公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在中标结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）投标人认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在中标结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3投标人提出质疑应当提交质疑函，投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

⑴投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

⑵质疑项目的名称、编号；

⑶具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

⑷事实依据；

⑸必要的法律依据；

⑹提出质疑的日期。

1.9.4投标人未按1.9.3条款要求提供质疑函的，视同无效质疑，采购人或代理机构有权拒收其提供的材料。

1.9.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.9.6采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.9.7质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.9.8采购人在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.9.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告县国企采购监督管理部门，由县国企采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.9.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向县国企采购监督管理部门提起投诉。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11信用信息记录查询

1.11.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）等进行查询。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.11.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.11.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.11.5若在开标当天因不可抗力事件导致代理机构或采购人无法查询信用信息记录且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.12采购政策

1.12.1关于中小企业参与采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在本项目采购活动中视同中小企业。

（4）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见供应商须知前附表（一）。

1.12.2采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.12.3供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.1条的扶持政策。

1.12.4供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.2条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 1.13特别声明

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 1.14现场考察

1.14.1现场考察：见投标人须知。

1.14.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.14.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.14.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。

## 3.3资信商务及技术文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

## 3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人不按第3.5.1条要求提供的，其投标文件作无效投标处理。

3.5.3其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担相关责任。

4.1.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4投标文件应当标注页码并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4.2投标文件的格式

投标文件按照招标文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在延长期内，投标保证金的退还与不予返还的规定仍然适用。

## 4.4投标报价

4.4.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

▲4.4.2投标报价是履行合同的价格，包括但不仅限设备费、软件费、人工费、材料费、机械设备费、项目需要的光纤链路、前端点位设备产生的用电、运维、培训、保修、保险、利润、税金、管理费、招标咨询费等一切为完成本项目所需的全部费用。合同所包含的所有风险、责任均由中标人自行承担。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中，结算时投标报价不作调整。

▲4.4.3本项目预算金额为1268.0900万元，投标人报价不得超过预算指导价，否则作无效标处理。

4.4.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5投标保证金

4.5.1投标保证金：/。

## 4.6投标文件的份数和签署

4.6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。

4.6.2投标人在投标文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.6.3招标文件规定地方需要签名和/或盖章的，投标人应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，投标人应当写全称。

4.6.4投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 5．投标文件的递交

## 5.1投标文件包装

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。

5.1.2投标文件的包装封面上应注明：

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标文件名称：（资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件）

（4）投标人：

（5）投标人地址：

（6）邮编：

（7）联系人：             联系电话：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的投标文件由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 5.2投标文件修改和撤回

5.2.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后的新递交投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.2.2投标截止时间后，投标人不得撤回投标文件。

## 5.3投标文件递交地点和截止时间

5.3.1投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

5.3.2投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

5.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 5.4投标文件澄清、说明、补正

5.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式或通过发送电子邮件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过发送电子邮件）形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表人签字。开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱120628956@qq.com。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.投标无效情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改、说明或者补正投标文件必须以书面（或通过发送电子邮件）形式进行，开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件未按招标文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、服务期限、投标文件份数等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现投标报价的；

（7）法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

## 6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

## 6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出。

## 6.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益。

## 7．开标、评标及定标

## 7.1开标

7.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.3.1项规定的地点公开开标。

7.1.2开标准备

采购代理机构将按照第7.1.1条进行开标，投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人应可参加开标会议并进行身份验证。投标人的法定代表人（或负责人）参加开标会议的持法定代表人（或负责人）有效身份证原件现场核验签字确认；法定代表人（或负责人）授权委托代理人参加的，授权委托代理人应当持法定代表人（或负责人）授权委托书和有效身份证原件现场核验签字确认。

投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人未参加开标会议并进行身份验证的，或上述人员开标时未提供相关证件原件现场核验的，均视同投标人认可开标过程及采购结果，且不得对开标过程及结果提出质疑。

7.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）开启资格审查文件、资信商务及技术标，并宣布投标人名称、投标文件份数；

（5）采购人或代理机构对投标人进行资格审查；

（6）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（7）评标委员会对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（8）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（9）开启报价标，并宣布投标文件份数、投标人报价及价格优惠或修正；

（10）采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字；

（11）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（12）顺序排序：汇总各投标人得分并按综合得分由高到低顺序进行排序。

（13）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（14）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（15）开标结束。

7.1.4开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.2条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对投标人进行资格审查。

7.2.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3评标

7.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家7人组成，或由采购人代表和评审专家共7人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面（或通过发送电子邮件）形式进行答复，开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据招标文件内采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人的调整后的投标报价。

（7）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（8）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（9）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（10）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（11）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

7.3.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.3.5评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

7.3.6评标办法：见投标人须知前附表。

7.3.7评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 7.4定标

7.4.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起10个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告10个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定为中标人。出现下列情形之一的，采购人有权重新组织招标：

（1）排名第一的中标候选人，因采购人标后复核不通过或其自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标结果

8.3.1采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上公告中标结果。

8.3.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.3.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 8.4合同签订

8.4.1采购人与中标人应当在中标公告发布之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

8.4.2如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按中标人违约处理。

8.4.3付款条件：见投标人须知前附表。

8.4.4付款方式：见投标人须知前附表。

## 9．履约保证金

9.1履约保证金：见投标人须知前附表。

9.2如果中标人没能按第9.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格，并有权重新组织招标。

9.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 10．其他事项

10.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；明确标明的按其要求执行。

10.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

10.4通讯地址：

10.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.4.2采购人：见投标人须知前附表。

第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 第一条  合同标的

青田县2022年公共视频监控一体化建设项目

- 第二条  合同价格

| 项目名称 | 合同总价（元） | 成交单价 （元/月/路） | 数量（路） | 服务期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青田县2022年公共视频监控一体化建设项目 | 小写： 大写：元整 | 小写： 大写：元整 | 764 | 36 |

1、成交单价=合同价÷764路÷36个月

2、乙方投标报价是履行合同的价格，包括但不仅限设备费、软件费、人工费、材料费、机械设备费、项目需要的光纤链路、前端点位设备产生的用电、运维、培训、保修、保险、利润、税金、管理费、采购咨询费等一切为完成本项目所需的全部费用。

第三条 组成本合同的有关文件
　　下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

2、本合同书及附件；

3、中标通知书；

4、乙方询标承诺；

5、乙方澄清修改文件；

6、乙方投标文件；

7、招标文件澄清修改文件；

8、招标文件（包含：标准、规范及有关技术文件、图纸）。

第四条　权利保证
　  乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总价的10%款项。

第五条  建设要求

1、工期：                 。

2、地点：按照设计图纸点位进行施工，若部分点位无法施工，则根据变更单确定的点位进行施工。

3、建设内容

| 序号 | 项目分类 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧 安防小区 | 拟新增建设34个小区（其中封闭式小区17个，开放式小区17个）和增补建设27个一期、32个二期小区点位出入口的人脸抓拍相机、车辆抓拍相机及配套前端NVR、杆件、机箱、线缆等配套设施的建设，以及相关的服务；具体内容如下： 1）155路人脸抓拍及配套设施建设。 2）164路车辆抓拍及配套设施建设。 - 3）电力施工及布线。 - 4）运维期限三年（包含110条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |
| 2 | 统战部民宗场所视频监控 | 1）拟新增建设民宗场所视频监控的点位104个，共301路前端摄像机及其配套设施建设。其中球机监控89路（室外型36路，室内型53路），枪机监控212路（室外90路，室内122路）。 2）需对已建的一期、二期311路监控进行运维。 3）运维期限三年（包含207条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |
| 3 | 应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控 | 1）拟新增建设应急场所视频监控的点位96个，共144路前端摄像机及其配套设施建设。其中枪机监控93路，球机监控3路，枪球监控45路，云台枪机2路，鹰眼1路。其中： 交通运输部门：枪机监控48路，枪球监控7路，共55路监控。 水利部门：枪机监控5路，枪球监控11路，共16路监控。 旅游部门：枪机监控9路，枪球监控6路，共15路监控。 开发区：枪球监控12路。 文保部门：枪机监控23路，枪球监控3路，共26路监控。 码头卡口：枪机监控2路，球机监控1路，枪球监控6路，云台枪机2路，鹰眼1路，共12路监控。 防疫卡口：枪机监控6路，枪球监控2路，共8路监控。 2）需对已建的174路监控进行运维，包含交通66路，开发区2路，水利10路，自然资源和规划局18路，矿山66路，旅游12路。 3）运维期限三年（包含167条光纤电路租用、设备电费、维护费）。 |

4、建设要求

（1）本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、ONU等)由乙方自行解决，每台摄像机的网络传输带宽单路摄像机接入带宽应不小于100Mbps，汇聚链路带宽占用率不大于70%，实际接入带宽根据前端设备接入情况进行优化调整，以满足业主单位实际业务需求。乙方提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级。

（2）本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（3）乙方需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因中标人数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由乙方承担。

（4）本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

（5）杆件要求：本次项目借用电力或通信运营杆件建设的，今后杆件发生变更时，乙方应当在原点位基础上设立独立杆件，费用已含在运营费中。

- （6）乙方须按国家有关规定及标准完成本次招标产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、数据对接、项目需要的光纤链路、前端点位设备产生的用电、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保障产品使用的安全性能和检测结果的可靠性。

（7）乙方应保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足甲方或使用方正常工作需求。

（8）乙方所提供的通讯线路和设备质量应符合国家电信主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方或使用方通讯需求。

（9）乙方所提供的产品应当免费提供接口协议、接入SDK开发包，并免费提供数据推送接入集成调试服务。

（10）乙方需向甲方提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

5、采购清单及技术参数

（1）采购清单及技术参数详见乙方投标文件。

（2）项目所需的线缆、管线、基础等其它配套工程及其它安装材料、辅材乙方根据现场条件自行核算，乙方必须保证整个系统的完整性，系统的正常运行。结算时乙方不得以任何理由增加该项费用。

（3）甲方清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或甲方已列明内容但需增加工程量的，乙方均应充分考虑并在投标文件中予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容或工程数量增加的报价均已包含在乙方总报价中。

- （4）乙方有义务保证甲方项目系统的完整性，系统的正常运行。如项目供货、安装调试、平台对接、培训、项目需要的光纤链路使用、前端点位设备用电等工作过程中因缺少设备、材料、货物、配件、服务导致本系统无法正常运行或不符合相关标准规范要求的，乙方须配套提供，且费用包含在项目总价中，甲方不再支付任何费用。

（5）采购文件中对技术的要求是甲方最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，乙方应提供符合本采购文件规定的技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

6、验收要求

详见招标文件第二章招标需求，乙方优于招标文件的条款按乙方条款执行。

第六条  实施要求

1、乙方必须严格按照甲方确认后的方案实施，并接受甲方或其委托的单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工等进行监督和管理。

2、乙方应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于乙方的责任造成的一切人员伤亡及损失均由乙方承担法律责任并负责赔偿。

3、乙方在实际施工中如果发生条件变化而需要变更设计时，经设计、监理、采购人确认无误后方可变更，且变更产生的费用由乙方承担。

4、乙方在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由乙方自行承担相应的损失及整改费用。

5、项目实施期间供应商的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，甲方有权委托他人进行处理，相应费用从乙方的进度款中扣除。

6、本项目实施内容如需专业资质机构方可实施，而乙方不具备相应资质时，由乙方进行专业分包，且分包公司需经甲方确认并同意，由此产生的费用及责任由乙方自行承担。

7、乙方应自行与电力、市政、路政、园林等相关部门联系办理相关施工手续，接受相关部门的监督和问题处理，如有必要可以请求甲方予以协调。

8、乙方应按甲方要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等）。

第七条  费用支付

1、付款进度：甲方将合同金额结合路数平均分至36个月，并根据乙方考核情况按月予以支付。

当月支付金额=月考核有效的路数×成交单价-月扣款（具体扣款细则详见考核办法）。

2、付款条件：乙方提供经甲方确认金额的增值税专票后，甲方在15日内予以支付，由此产生的税费均由乙方承担。

3、如乙方为联合体中标的，经甲方同意后，甲方可根据联合体双方各自承担的内容分别向联合体主体和联合体成员进行结算费用。

第八条  服务中断

由于甲方原因导致的点位服务无法正常进行，双方协商后由选择以下方式履行合同：

1、服务继续：因临时停用导致该点位服务暂时中断，考核指标不计入评价，等到该点位具备正常运行条件了，服务继续。

2、另行选址：长期停用的经甲方同意另外选择点位，将该点位设备纳入考核体系，因此产生的费用不另行支付。

第九条  驻场服务人员要求

| 姓 名 | 拟任岗位 | 年龄 | 专业年限 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

各专业服务人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的服务相关工作，其中前端服务人员不少于4名，后端网络专业1名，机房、存储、服务器专业1名。驻场人员更换须经得甲方书面同意。

第十条  维护与考核要求

（一）维护要求

1、运维服务目标：

视频在线率：应达到98%（含）以上；

卡口在线率：应达到98%（含）以上；

视频质量完好率：应达到98%（含）以上；

平台及网络可靠性：应达到99.99%（含）以上；

一机一档数据准确性：应达到100%。

2、响应时间：提供维护热线电话，7*24小时响应，发生故障时常驻人员15分钟内响应，4小时内修复故障，大型故障8小时内处理修复。夜间故障修复时间最长延迟8小时。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由服务方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。

3、工具配备要求：配置与开展服务工作相关的所有服务工具，且作为本项目专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

4、对接联系：系统维护部门在维护过程中积极与使用方、市政管理、路政管理、园林、供电局等相关部门做好对接联系，并派专人负责对接联系工作。

5、日常巡检要求：乙方应及时开展巡检工作，确保各系统设备运行正常。前端设备除日常检修、后端设备每日巡检外，每季开展大巡检一次。前端包含镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固等，后端包含机房设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。大巡检完成后，提供巡检报告作为考核依据，未提供报告的不予支付次月的费用。

| 序号 | 服务作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台巡检（视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 5、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、补光效果等； 6、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检（抓拍类点位） | 1、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 2、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 3、填写巡检记录表。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 网络 巡检 | 1、每天登入网管平台查看核心交换机的CPU利用率、内存利用率等； 2、每天登入网管平台查看核心至各派出所汇聚链路的利用率、输入峰值、输入均值、输出峰值、输出均值等； 3、每天登入网管平台查看网元的在线情况； 4、每天登入动环系统网管平台查看各接入机房的动环运行情况，统计故障情况。 | 远程 | 每日 |
| 4 | 机房巡检 | 1、每天对机房空调运行情况、温湿度进行巡检； 2、每天对机房环境卫生、灭鼠情况进行检查； 3、每天对机房网络设备、存储设备、服务器等进行检查，对设备指示灯、设备风扇检查； 4、每天对机房的电力系统、UPS运行情况进行检查； 5、每天对机房的走线情况和整体整洁度进行检查。 | 现场 | 每日 |
| 5 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，每日做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交月报（月报、不纳入服务考核点位清单、故障数据汇总确认表、巡检计划表/巡检登记表，机房巡检情况记录表、工作联系单，监控服务考核表、监控结算清单等）。 | 日常 | 每月 |

6、故障处理要求：发生故障时，维护单位须在发现故障后立即作出响应，并在规定修复时限内完成修复。

7、发派工单要求：发现故障的须发派工单，以工单形式记录，并每日向甲方通报当日故障及处理情况。

8、除日常巡检维护外，维护点位中设备因老化经维修后不能使用或符合性能指标要求的，保修期内由乙方负责提供备件，寄修并更换，所有费用均已包含在合同总价中，保修期外另行协商解决。

9、经过修复的设备，应具备不低于原设备的功能和技术性能，并要有维修记录。

10、乙方必须提供5%免费移机（但仅限于公安使用需求，如果因其他单位需要移机且有补偿费用的除外），超过5%部分的移机价格相互协商。由于第三方原因引起的移机，甲方有义务协助乙方与第三方协商相关费用。借电力或通信运营商杆件建设的，今后杆件发生变更时，乙方应当在原点位基础上设立独立杆件，费用已包含在合同总价中。

11、在服务期内，乙方必须要将项目服务中的相关人员购买社保及人身意外保险，并要求管理人员及工作人员在日常工作中，必须做好安全措施，穿着统一的反光工作服，如果发生交通事故、工伤事故等，一切责任及经济赔偿均由乙方负责。

12、网络系统：前端点位可使用监控裸光纤或专用PON方案，但是必须作为视频监控专用的承载网络独立使用，上下行每路满足100兆带宽接入。乙方涉及到铺设电缆、光缆以及作为视频监控专网独立使用的前后端交换设备，相关费用由乙方自行承担。服务期内如因新设备安装，导致100兆网络无法满足，必须免费升级前端点位的带宽，满足前端设备的网络需求。

13、性能测试制度：每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

14、图像质量的检查制度：每半个月对系统平台所有监控的信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理。

15、立杆、机柜的保养制度：立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时进行除锈油漆处理。

- 16、维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的需求说明、业务流程图、数据流程图，并在原有基础上及时更新。

- 17、维护期满后，凡不涉及软件系统调整的，承建单位能电话或远程网络解决的技术服务均免收取服务费用。

（二）考核要求

- 考核周期为按月进行考核，由乙方制作考核月报，经业主单位根据故障记录核对后，各方会签考核意见。

- 考核办法分为单点完好率考核，运行完好率、在线率指标考核，系统完好率考核三大部分，考核通过后按月支付费用，考核扣费从当月费用内核减。

具体考核办法如下（甲方可根据项目实施情况修改考核办法，乙方需无条件配合执行）：

- 1、单点完好率考核

| 故障类型 | 故障时段 | 修复时限 | 扣费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单点故障 | 08时至20时 | 小于8小时 | 不扣费 |  |
|  | 20时至08时 | 小于16小时 | 不扣费 |  |
| 单点故障 | 08时至20时 | 8小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |
|  | 20时至08时 | 16小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |
| 单点故障 | / | / | 100元/次 | 有灰尘、异物等遮挡或树枝遮挡超过1/3的视为单点故障。 |
| 单点视频质量考核 | 每月抽取40个摄像头，除双休日、节假日外 |  | 2000元/摄像头 | 市局预打分后进行复核，复核结果失败的按每摄像头扣2000元。 |

- 1.1前端单点故障修复时间早上8时至晚上20时，修复时限为8小时内。晚上20时至次日早上8时，修复时限为16小时内。在以上规定时限内修复故障的，不扣费。超时修复的，每超过一个小时扣费100元/次，以此类推。

- 1.2单点视频质量考核以市公安局抽查数据及复核结果为准，即复核结果不通过的按每摄像头扣费2000元。

- 1.3后端单点故障考核指标参照“前端单点完好率考核指标”。

- 1.4后端单个设备引起的多路视频故障按受影响的图像路数计算故障点位数来进行考核。

- 1.5故障开始时间以发生时间为准，不能定位发生时间的，以青田县公安局报障时间或视频图像受影响时间为准。

- 1.6单点故障修复后两小时内出现相同故障，视为上次故障未修复。

- 1.7同一时间段、同一事件引起的前端8个点以上故障且需更换设备超出备品备件总量的，经报青田县公安局备案同意后作为重大故障处理，故障时限延长至48小时内修复。48小时以上，每超过一个小时扣费100元/次，以此类推。

- 1.8前端单点完好率考核单点扣费上限限额为每月50000元人民币。

- 1.9由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经青田县公安局监控中心确认后，可延长修复时限，修复时限为该情况消除后8小时内。

- 2、运行完好率、在线率指标考核

- 2.1视频运行完好率

- 视频运行完好率指标达到98%（含）以上，不扣费；完好率指标在90%（含）-98%（不含）之间，每下降一个百分点扣除当月费用的10%；完好率指标在90%以下（不含），扣除当月所有费用。视频运行完好率指标精确到小数点后一位（四舍五入）。

- 由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经青田县公安局信通科确认后，不计算在考核故障总时长内。

- 2.2卡口在线率考核（参照完好率考核）。

- 2.3卡口图片质量考核（参照完好率考核）。

- 2.4视频在线率考核（参照完好率考核）。

- 以上考核数据以省厅、市局发布的月考核为准，实行背靠背考核制度。省厅、市局未公布当月考核结果的，以存储的视频录像信息来统计考核结果。

- 3、系统完好率指标考核

- 3.1系统完好率指标：主要指系统的录像时长，录像完整性、录像可用性。具体内容为按接收点位数量计算系统理论总存储时长，根据实际存储时长与理论存储时长的比例进行考核。要求在系统各个平台能调用录像、图片数据（实际平台系统不具备调用功能的除外）。系统完好率指标精确到小数点后一位（四舍五入）。

- 3.2系统完好率指标达到98%（含）以上，不扣费；完好率指标在90%（含）-98%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的5%，完好率指标在85%（含）-90%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的15%；完好率指标在80%（含）-85%（不含）之间，每下降一个百分点扣除考核费用的20%；完好率指标在75%（含）-80%（不含）之间，扣除2个月合同费用。

- 3.3考核费用为当月合同费用的50%。

- 4、其它要求

- 4.1甲方对乙方的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。如遇乙方平台技术升级、承载网链路割接等，在征得甲方同意的基础上，乙方应提前48小时通知乙方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成。

- 4.2若当月的累计故障时间超过36小时，甲方有权拒付当月合同费用。

第十一条  质量保证

1、乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方在质保期内因产品或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换产品和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

4、质保期：

（1）本建设项目前端和后端软硬件部分维护期不少于三年，杆件质保期为二十年，自项目整体验收合格之日起计。质保期内，乙方提供免费上门保修服务，与质保和维修相关的所有费用均由乙方承担。

（2）乙方必须对本项目系统软件提供上门维护服务，并在服务期内对系统软件进行升级，相关费用已包含在项目总价中。

（3）质保期内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，服务单位应书面向业主单位提出，并提供相应证明材料，经业主单位同意后，服务单位应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

5、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 保密要求

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提出或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

2、甲乙双方通过本协议实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密，并签订保密协议履行保密职责。如因乙方违反保密协议，甲方有权解除合同。对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，经双方协商明确赔偿金额后20天内付清。乙方行为涉及违法犯罪的，还应承担相应法律责任。

第十三条  违约责任

1、乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同产品或服务未达到招标文件要求或未按投标文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反国家其他的相关法律法规。

2、甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反国家其他的相关法律法规。

第十四条 违约处理

1、乙方未按照合同规定的时间提供产品或完成合同项目进度的，乙方每日应按项目合同总价款的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。

2、乙方未按甲方要求进行运维的，甲方有权扣除合同总价的5%作为违约金。

3、违约金的最高限额不超过项目总合同款的5%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

4、乙方违反本合同条款第十三条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供产品或服务但未完成相应进度的，则按十四条第1款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

5、乙方违反本合同条款第十三条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

6、因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

7、甲方未按期支付乙方款项的（非甲方原因的除外），甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的5%。

第十五条  终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止合同：

1、乙方未能履行合同规定的其他义务。

2、在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

第十六条  不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式告知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十七条  争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，向丽水仲裁委员会青田分会按其仲裁规则申请仲裁。在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条  其他条款

1、合同实施过程中，如发现乙方的投标文件与招标文件有矛盾或不能满足招标文件要求的，乙方须按原招标文件要求执行，且甲方不予以增加费用。

2、乙方投标文件中优于本项目招标文件的条款，按乙方投标文件条款执行。

第十九条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（或授权委托人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，双方签订书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜,经本合同双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式陆份，具有同等法律效力。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 帐号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

本合同为示范文本，以双方实际签订合同为准。

履约担保格式（参考）

：

鉴于 （采购人名称) （以下简称采购人”）接受       （成交供应商名称)   （以下简称“供应商”）于     年    月     日参加            采购项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                      元整（￥             ）。

2. 担保有效期自采购人与承包人签订的合同生效之日起至采购人签订验收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因供应商违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 采购人和供应商按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

第五章 投标文件格式

## 一、投标文件格式说明

1．投标人严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．投标人资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5．投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 二、资格审查文件格式

资格审查文件外包装

(格式)

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：资格审查文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

联系人：             联系电话：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

资格审查文件封面

（格式）

资格审查文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

联系人：             联系电话：

年  月  日

资格审查文件目录

（1）投标函

（2）授权委托书（有委托代理人时提供）

（3）营业执照副本及特定资格要求材料扫描件

（4）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）无重大违法记录的书面声明

（7）投标人信用信息声明书

（8）联合体协议书（若有）

1、投标函

致：          （采购人名称）

根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

- 招标文件规定的资格审查文件正本   份，副本   份。

- 招标文件规定的资信商务及技术文件正本   份，副本   份。

- 招标文件规定的报价文件正本   份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，你方有权将我方上报相关采购监督管理部门，并列入黑名单。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（公章）：

日 期：

2、授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

被委托人身份证号码：              被委托人联系电话：

法定代表人签名或签章：

投标人名称（公章）：

日期：     年  月  日

▲本“授权委托书”后附委托人、被委托人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、营业执照副本及特定资格要求材料扫描件

要求：

1.提供有效的营业执照副本及特定资格要求材料扫描件。

4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的采购投标活动，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（评审/中标/签约），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

6、无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购投标活动，我方郑重承诺，我方参加本项目采购投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

7、投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  | 拟投标项目负责人姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |  |
| 投标人 声 明 | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等。

8、联合体投标协议书（若有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号） 的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交投标文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人） 根据采购文件规定及采购内容而对 （采购代理机构名称） 和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对 （采购代理机构名称） 和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交 （采购人名称） 后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持   份，提交 （采购人名称） 一份。

| 甲方单位（公章）： 法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位（公章）： 法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

## 三、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件外包装

(格式)

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

资信商务及技术文件封面

（格式）

技术文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年 月  日

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）商务响应表

（2）项目业绩表

（3）承诺书

（4）供应商认为有利于本次投标的其它资信及商务文件

二、技术文件

（5）技术参数响应表

（6）设备配置清单

（7）本项目人员配备表

（8）项目实施方案

（9）安装、调试及验收方案

（10）维服务方案及风险控制方案

（11）培训方案

（12）项目接收及移交方案

（13）供应商认为有利于本次投标的其它技术文件

一、资信商务文件

1、商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照招标文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效投标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、项目业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同或中标通知书等相应资料扫描件附后。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

3、承诺书

丽水建兴项目咨询管理有限公司：

如我公司被确定为该项目中标（或成交）单位，我公司承诺在中标（或成交）公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目招标文件约定一次性支付采购咨询费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构帐户信息：

账户名称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：33050169712700000730

开户行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

供应商盖章：

日     期：

4、供应商认为有利于本次投标的其它资信商务文件

（供应商根据自身需求及采购要求提供相关材料，无格式的由供应商自行设计）

二、技术文件

5、技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品 详细规格 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号、品牌 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各供应商参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

（1）供应商应根据投标产品的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在货物规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

（2）供应商真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

（3） 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

（4）不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

供应商盖章：

日     期：

6、设备配置清单（不含报价）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：（1）采购清单中的货物需逐一提供说明。

（2）产品如为政府强制采购的节能产品，须在本表后提供节能产品认证证书。

供应商盖章：

日     期：

7、本项目人员配备表

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

8、项目实施方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

9、安装、调试及验收方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟

10、维服务方案及风险控制方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟

11、培训方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

12、项目接收及移交方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

13、供应商认为有利于本次投标的其它技术文件（不得出现报价）

（格式自拟）

## 四、报价文件格式

报价文件外包装

(格式)

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标文件名称：报价文件

投标人全称（盖章）：

投标人地址：

邮编：

“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

报价文件封面

（格式）

报价文件

正本或副本

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

邮编：

年  月  日

报价文件目录

（1）开标一览表

（2）单位项目报价表

（3）智慧安防小区报价明细表

（4）统战部民宗场所视频监控价明细表

（5）应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控价明细表

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 投标总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

- （1）▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- （2）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- （3）不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、单位项目报价表

| 序号 | 单位项目名称 | 分项名称 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧安防小区 | 3.1前端视频监控网络系统建设项目 |  |
|  |  | 3.2外场市政施工配套项目 |  |
|  |  | 3.3运维项目 |  |
|  |  | 一小计（3.1+3.2+3.3） |  |
| 二 | 统战部民宗场所视频监控 | 4.1前端视频监控网络系统建设项目 |  |
|  |  | 4.2外场市政施工配套项目 |  |
|  |  | 4.3运维项目 |  |
|  |  | 二小计（4.1+4.2+4.3） |  |
| 三 | 应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控 | 5.1前端视频监控网络系统建设项目 |  |
|  |  | 5.2外场市政施工配套项目 |  |
|  |  | 5.3运维项目 |  |
|  |  | 三小计（5.1+5.2+5.3） |  |
|  | 合 计（一+二+三） |  |  |

- 注：本表的合计等于开标一览表的投标总报价。

投标人盖章：

日     期：

3.1前端视频监控网络系统建设项目报价明细表

单位项目名称：智慧安防小区

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

1、以上清单内容包含第二章前端视频监控网络系统建设项目清单内容，少报或漏报的视同包含在供应商总报价中。

2、本表格式供应商可根据实际情况进行调整。

投标人盖章：

日     期：

3.2外场市政施工配套项目报价明细表

单位项目名称：智慧安防小区

（格式自拟）

1、以上清单内容必须包含第二章外场市政施工配套项目清单内容，少报或漏报的视同包含在供应商总报价中。

投标人盖章：

日     期：

3.3运维项目报价明细表

单位项目名称：智慧安防小区

（格式自拟）

1、以上清单内容必须包含第二章运维项目清单内容，少报或漏报的视同包含在供应商总报价中。

投标人盖章：

日     期：

4.1前端视频监控网络系统建设项目报价明细表

单位项目名称：统战部民宗场所视频监控

投标人盖章：

日     期：

4.2外场市政施工配套项目报价明细表

单位项目名称：统战部民宗场所视频监控

投标人盖章：

日     期：

4.3运维项目运维项目报价明细表

单位项目名称：统战部民宗场所视频监控

投标人盖章：

日     期：

注：格式同前单位项目报价明细表

5.1前端视频监控网络系统建设项目报价明细表

单位项目名称：应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控

投标人盖章：

日     期：

5.2外场市政施工配套项目报价明细表

单位项目名称：应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控

投标人盖章：

日     期：

5.3运维项目运维项目报价明细表

单位项目名称：应急管理、防汛防台、地质灾害、矿山等视频监控

投标人盖章：

日     期：

注：格式同前单位项目报价明细表

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

6.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）承接本项目的实施单位为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

6.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：（1）符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

（2）中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

（3）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第六章 评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标综合得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人排名，排名第一的投标人为中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信商及技术文件

| 序号 | 评审内容 | 评审要点（除缺项外，不得打0分） | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人（或联合体成员）2019年1月1日以来具有公开采购的（以合同签订时间为准）类似业绩，每提供1个业绩得1分，最高可得2分。是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 投标文件内须同时提供合同、中标（或成交）通知书扫描件，否则不得分。 | 0-2 |
| 2 | 综合实力 | 投标人（或联合体成员）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个符合上述要求的认证证书可得1分，最高可得4分。 投标文件中须提供上述有效期内的证书扫描件，否则不得分。 | 0-4 |
| 3 | 本项目 人员配备 | ①本次项目团队中项目负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书的得3分。只具备三项得2分，只具备两项得1.5分，只具备一项得1分；不具备或不提供不得分。 ②根据服务团队的完善性、成熟性、合理性比较在0-2分范围内酌情打分。 投标文件中须提供投标人（或联合体成员）的人员证书扫描件及供应商为其缴纳的近3个月（2022年6月起任意三个月）社保缴费证明，否则不得分。 | 0-5 |
| 4 | 性能指标及技术参数 | 评标委员会根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本满足招标文件要求的得15分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②带“●”非实质性指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每项扣2分，未带“●”非实质性指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每项扣1分，供应商有非实质性负偏离而供应商未列出的，经评标委员会发现，加倍扣分；性能指标及技术参数总得分扣完为止。 | 0-15 |
| 5 | 项目 实施方案 | 对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解。对前端点位建设的了解程度、对采购人业务需求理解的贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性等方面进行打分。 | 0-2 |
|  |  | 施工现场管理方案的合理性、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案。 | 0-2 |
|  |  | 施工方案（含绿化、道路等恢复原状）、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行打分。 | 0-3 |
|  |  | 网络建设方案的完整性、科学性、合理性。 | 0-4 |
|  |  | 施工及设备质量保证的方案及承诺。 | 0-3 |
|  |  | 试运行阶段整改配合及实施计划的科学合理性。 | 0-2 |
|  |  | 施工进度安排的完整性，各工作环节连接是否科学等。 | 0-2 |
|  |  | 测试、检验和验收计划的科学性、合理可行性。 | 0-2 |
|  |  | 对其他承诺措施的合理可行性进行打分。 | 0-1 |
| 6 | 运维服务方案及风险控制方案 | 根据设备质保期服务承诺、运维服务范围、内容，服务期间风险控制实施方案等打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据日常巡检方案、应急抢修措施等内容进行打分。 | 0-2 |
|  |  | 根据供应商承诺提供的备品备件情况打分。 | 0-2 |
| 7 | 安装、调试及验收方案 | 供应商提供的安装、调试及验收等内容合理、科学、可行性进行打分。 | 0-2 |
| 8 | 培训方案 | 根据供应商培训方案的完整性、可行性，培训计划合理性、可行性等方面进行打分。 | 0-2 |
| 9 | 项目接收及移交方案 | 根据项目接收及移交方案的合理、科学、可行性进行打分。 | 0-2 |
| 10 | 项目团队 述标 | 述标时间不超过15分钟，述标内容包括但不限于： 1.针对本项目的实施方案以及对本项目的理解和重点难点的分析情况进行详细的讲解(0-1分)； 2.项目建设和运维方案讲解(0-2分)； 3.网络建设方案讲解(0-2分)； 4.文明安全保障和应急响应情况讲解(0-1分)； 5.针对本项目制定的创新类实施方案讲解(0-1分)。 注：（1）投标人若不派人员前往开标现场进行述标的，应将述标内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），并在投标截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机指定邮箱（邮箱：120628956@qq.com），述标开始后，代理机构按照述标顺序分别向各供应商获取视频密码。 （2）视频应显示述标人员影像，视频播放时间控制在15分钟以内。 （3）未参加现场述标且未在规定时间内发送视频或视频无法打开或视频未显示述标人员影像的，此项不得分。 | 0-7 |
| 注：按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为： 资信商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2、价格扣除：小型、微型企业的价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率）

该评标办法仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件：

申请表

项目名称：                                项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 委托代理人 | 参会人员1 | 参会人员2 |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 出 发 地 |  |  |  |  |  |
| 近14天是否有国内高风险地区旅居史 |  |  |  |  |  |

1、为加强疫情防控投标人在投标截止时间前将申请表发送至120628956@qq.com邮箱，并如实填写参会人员。

2、投标人随时关注青田县政府部门防疫政策并执行。